四堡七堡单元JG1402-B1/B2/R21-64地块

土壤污染状况初步调查报告

(备案稿)

杭州市环境保护有限公司

二零二一年六月

- 目录

1	前言	1

1.1	项目概况	1

1.2	调查报告结论	2

2	概述	3

2.1	调查目的和原则	3

2.2	调查范围	3

2.3	调查依据	5

2.4	调查方法	6

3	地块概况	8

3.1	区域环境状况	8

3.2	场地利用规划及敏感目标	22

3.3	场地的使用现状和历史	24

3.4	相邻场地的使用现状和历史	30

3.5	土壤污染状况调查总结	31

4	工作计划	42

4.1	补充资料的分析	42

4.2	采样方案	43

4.3	分析检测方案	54

5	现场采样和实验室分析	59

5.1	现场探测方案和程序	59

5.2	采样方法和程序	61

5.3	实验室分析	68

5.4	质量保证和质量控制	87

5.5	质量控制总结	99

6	结果和评价	101

6.1	地块的地质和水文地质条件	101

6.2	土壤分析检测结果	102

7	结论和建议	121

前言

项目概况

四堡七堡单元JG1402-B1/B2/R21-64地块位于杭州市江干区彭埠街道五堡社区，规划东至东御路，南至引水河，西至明月桥路，北至凤起东路。该地块原所有权属于杭州市五堡村村民委员会，目前地块上地面建筑物已拆迁完成，现该地块由杭州市城东新城建设投资有限公司收储。地块用地面积为30220平方米，规划用地性质为B1/B2/R21商业用地/商务用地/二类住宅用地。

根据杭州市土地勘测设计规划院有限公司提供的资料，该地块内涉及4宗工业用地，分别为杭州市江干区彭埠镇五堡村村民委员会的杭江集用(2001)字第000103号地块、杭江集用(2001)字第000035号地块、杭江集用(2001)字第000102号地块和杭州广城医疗设备厂(杭江集用(2000)000116号)地块。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条中“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。因此杭州市城东新城建设投资有限公司委托杭州市环境保护有限公司对四堡七堡单元JG1402-B1/B2/R21-64地块进行场地环境调查，核实场地是否受到污染。我单位经过资料收集、现场勘察、现场走访和人员访谈、资料分析，根据调查相关技术导则和《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(公告2017年第72号)等文件，于2020年3月编制了该地块的《场地环境初步调查监测方案》。该监测方案同月完成专家函审，我单位根据函审意见对调查方案进行了修改，并委托杭州谱尼检测科技有限公司根据修改完善后的监测方案对地块的土壤及地下水进行了采样监测。根据土壤污染状况调查技术规范和杭州谱尼检测科技有限公司提供的检测报告，我单位编制完成了本地块土壤污染状况调查报告。2020年11月6日，杭州市生态环境局会同杭州市规划和自然资源局在杭州组织召开了专家评审会，我单位根据专家评审意见修改完善后形成最终稿上报主管部门，为下一步场地环境管理提供依据。

调查报告结论

根据检测单位出具的检测报告，本地块土壤中45项基本因子、14项有机农药类因子、石油烃(C10 -C40 )检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

地下水中对应于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 的SVOCs （27项）、VOCs（11项）均未检出，重金属和无机物（7项）均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值，特征污染物石油类指标均未检出，监测指标中列入《有毒有害水污染物名录》（环保部）的指标均无超标。

本地块无需开展下一步详细调查和风险评估工作。

概述

调查目的和原则

调查目的

本次调查的主要目的是对地块进行土壤和地下水采样分析，确认地块是否存在污染，判断地块是否需要启动详细调查及风险评估。

调查原则

本次调查遵循以下原则：

(1)针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

(2)规范性原则

严格遵循目前国内及国际上污染地块环境调查和风险评估的相关技术规范，对地块现场调查采样、样品保存运输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查和评估结果的科学性、准确性和客观性。

(3)可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

调查范围

本次调查地块为四堡七堡单元JG1402-B1/B2/R21-64地块，地块中心经纬度为：120°14′9.75″，30°17′1.21″。具体的范围为：规划东至东御路，南至引水河，西至明月桥路，北至凤起东路。场地占地面积约为30220m2。

根据杭州市土地勘测设计规划院有限公司提供的资料，该地块内涉及4宗工业用地，分别为杭州市江干区彭埠镇五堡村村民委员会的杭江集用(2001)字第000035号地块、杭江集用(2001)字第000102号地块、杭江集用(2001)字第000103号地块和杭州广城医疗设备厂(杭江集用(2000)000116号)地块。上述地块的面积分别为340m2、694m2、146m2和约1401m2，合计约2581m2。除上述4宗工业用地外，其余为农村宅基地、水浇地、旱地、街巷用地等非工业用地。

具体调查范围见图2.2-1。

102地块

35地块

广城医疗

103地块

JG1402-B1/B2/R21-64地块

地块调查范围

地块调查范围拐点

| 调查地块 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| 1# | 120°14′5.12″ | 30°17′1.52″ | 3# | 120°14′14.32″ | 30°17′1.24″ |
| 2# | 120°14′9.49″ | 30°16′57.38 | 4# | 120°14′9.94″ | 30°17′5.40″ |
| 杭江集用(2001)字第000103号地块 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| A1# | 120°14′5.68″ | 30°17′1.53″ | A3# | 120°14′6.25″ | 30°17′1.55″ |
| A2# | 120°14′5.88″ | 30°17′1.25″ | A4# | 120°14′5.95″ | 30°17′1.84″ |
| 杭州广城医疗设备厂(杭江集用(2000)000116号)地块 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| B1# | 120°14′6.33″ | 30°17′0.99″ | B3# | 120°14′8.24″ | 30°17′0.89″ |
| B2# | 120°14′7.27″ | 30°17′0.12″ | B4# | 120°14′7.37″ | 30°17′1.76″ |
| 杭江集用(2001)字第000102号地块 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| C1# | 120°14′12.52″ | 30°17′1.40″ | C3# | 120°14′12.46″ | 30°17′0.26″ |
| C2# | 120°14′11.84″ | 30°17′0.91″ | C4# | 120°14′13.14″ | 30°17′0.79″ |
| 杭江集用(2001)字第000035号地块 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| D1# | 120°14′13.18″ | 30°17′1.90″ | D3# | 120°14′13.19″ | 30°17′1.07″ |
| D2# | 120°14′12.69″ | 30°17′1.50″ | D4# | 120°14′13.68″ | 30°17′1.41″ |

编制依据

法律法规与政策要求

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1施行；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号；

- 《浙江省土壤污染防治工作方案》，浙政发[2016]47号；

- 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》(国家环保部、工信部、国土部、住建部联合发文，环发[2012]140号，2012.11.26)；

- 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》，环发[2014]66号；

- 《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》(浙环发[2018]7号)；

- 《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》(浙政发[2016]47号)；

- 《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告和修复效果评估报告技术审查表的函》，2019.6.17；

- 关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知(环办土壤[2019]63号，2019年12月17日)。

技术导则与技术规范

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)；

- 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)；

- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)；

- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

- 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)；

- 《地下水环境监测规范》(HJ/T164-2004)；

- 《浙江省地方标准污染场地风险评估技术导则》(DB33/T892-2013)；

- 《有毒有害水污染物名录（第一批）》（生态环境部、国家卫生健康委员会公告 2019年 第28号））

- 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》(环保部公告2014年第78号)，2014.11.30；

- 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(公告2017年第72号)，2018.1.1。

其他相关资料

- 《四堡七堡单元JG1402-R21-59地块安置房勘察项目岩土工程勘察报告》，2018.6；

- 业主提供的返地类调查示意图；

- 业主提供的地形图(CAD)、测绘资料等；

- 业主提供的其他相关文件；

- 地块企业的环评资料。

调查方法

本次调查分为 3 个阶段，分别为地块污染识别、调查监测和报告编制阶段。主要采用资料收集、人员访谈、现场踏勘和实验室分析测试等调查方法。技术路线如图 2.4-1所示。

图2.4-1 技术路线图

地块概况

区域环境状况

区域自然环境状况

地理位置

杭州地处长江三角洲南翼，杭州湾西端，钱塘江下游，京杭运河南端，是长江三角洲地区重要的中心城市和中国东南部交通枢纽。杭州市地理坐标为北纬29°50′~30°34′，东经119°50′~120°25′。江干区位优势突出，南临钱塘江，西依西子湖，位于杭州的中心位置，处于杭州市南北发展轴和东西发展轴的轴心，是杭州接轨上海、连接南京、辐射浙江的中心节点，也是商家进驻杭州的“桥头堡”。

本项目位于杭州市江干区四堡七堡单元JG1402-B1/B2/R21-64地块，规划东至东御路，南至引水河，西至明月桥路，北至凤起东路。具体地理位置详见图3.1-1，本地块周边环境概况详见图3.1-2和表3.1-1。

项目实施地

项目地理位置图

杭海路

新开河

九号线施工场地

54地块

在建安置房

59地块

在建安置房

60m

之江东路

700m

御道社区

550m

钱塘江

420m

调查场地

御道家园

场地周边环境示意图

地块周边环境现状及规划情况

| 方位 | 最近距离 | 现状用地情况 | 规划用地情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 紧邻 | 已拆迁空地 | 规划东御路 |
|  | 16m | 已拆迁空地 | JG1402-R21/B1-68地块(规划为二类住宅用地/商业用地) |
| 南面 | 紧邻 | 已拆迁空地 | JG1402-G1/A2-65地块(规划为公园绿地/文化设施用地) |
|  | 15m | 施工场地 | JG1402-G10-66地块(规划为河道用地) |
|  | 35m | 施工场地 | JG1402-G1/A2/S2-67地块(规划为公园绿地/文化设施用地/城市轨道交通用地) |
|  | 50m | 施工场地 | 规划道路 |
|  | 90m | 地铁九号线施工场地 | JG1402-B1/B2/B3/S2-78地块(规划为商业用地/商务用地/娱乐康体用地/城市轨道交通用地) |
| 西面 | 紧邻 | 已拆迁空地 | 规划明月桥路 |
|  | 35m | 施工场地 | JG1402-G1-62地块(规划为公园绿地) |
|  | 40m | 施工场地 | JG1402-G10-61地块(规划为河道用地) |
|  | 50m | 施工场地 | JG1402-G1-60地块(规划为公园绿地) |
|  | 60m | 在建安置房施工场地 | JG1402-R21-59地块(规划为二类住宅用地用地) |
| 北面 | 紧邻 | 已拆迁空地 | 规划凤起东路 |
|  | 50m | 建筑施工场地 | JG1402-R22-41地块(规划为18班幼儿园) JG1402-A33-40地块(规划为36班小学) |

地形地貌

杭州市地处扬子准地台东部钱塘台褶带，中元古代以后，地层发育齐全，岩浆作用频繁，地质复杂。近期由于现代构造运动趋向缓和，地震活动显得微弱，地壳相当稳定。杭州市地貌分为山地、丘陵和平原三部分，自西向东地貌结构的层次和区域过渡十分明显，区域内土壤地质为钱塘江近代冲击平原，基本为粉砂土。杭州市区平原分布于市区北部和东南部，其第四系厚度由西南向东北递增，在东北部边缘可达60多米。

江干区属钱塘江衡积平原，地势平坦，地面自然标高为5.2-6.2米(黄海高程)，地表以下5.14米范围内为粉砂、粉细砂。地耐力为100-120kpa，可作为工业与民用建筑的天然地基及浅部椿基持力层。大地构造简单，地壳稳定性好，无危害性大的地震等地质灾害发生。

拟建场地位于冲海相沉积平原区，地貌形态单一。场地原大都为农民房及工业建筑，现已拆除，现状为拆迁废墟地，场地地势略有起伏。

土壤

杭州市土壤总面积为150.27万公顷，其中市区3.19万公顷，全市成土环境复杂多变，土壤差异较大，共有9个土壤类，18个亚类，58个土属及148个土种。土壤分布主要受地貌因素影响，随地貌类型和海拔高度的不同而变化。9个土壤类别为红壤、黄壤、紫色土、石灰(岩)土、粗骨土、山地草甸土、潮土、滨海盐土、水稻土。全市土壤中，红壤分布最广，占土壤总面积一半以上；水稻土次之，约占土壤总面积的14%。红壤呈强酸性~酸性反应，pH4.5~5.5，9类土壤中多数为酸性土壤。

气象条件

杭州市位于东南沿海的亚热带边缘地区，属于温暖半湿润季风气候，气候温和，四季分明，阳光充足，雨水充沛。夏季盛行东南风，冬季多为西北风，5～6月为梅雨期，7～9月为多台风期，根据杭州市气象台多年统计资料，主要气象参数如下：

| 年平均气温 | 16.2℃ |
| --- | --- |
| 极端最高气温 | 40.3℃ |
| 极端最低气温 | -10.1℃ |
| 年平均相对湿度 | 80-82% |
| 年平均降水量 | 1200～1600mm |
| 年总雨日 | 140～170d |
| 历年平均风速 | 1.91m/s |
| 年地面主导风向 | SSW |
| 冬季主导风向 | N |
| 夏季主导风向 | SSW |
| 静风频率 | 5.14％ |

杭州市城区上空500m以下低层逆温层的年平均出现频率：7时为35％，19时为17％，全年以春季出现最多，秋季出现最少。7时和19时逆温层年平均厚度分别为264.0m和198.5m，冬季高低相差100～150m，厚度相差50～100m，年平均强度分别0.75℃/100m，均以冬季为最强。

区域地质

本场地尚未进行地勘，本次调查引用场地西侧四堡七堡单元JG1402-R21-59地块(距离本场地约60m)的由浙江省地矿勘察院编制的《四堡七堡单元JG1402-R21-59号地块安置房项目岩土工程详细勘察报告》（该详勘报告部分引用了《杭州地铁9号线一期工程岩土工程勘察Ⅰ标【四季青站（不含）～客运中心站（不含）】五堡站》的勘察成果）的成果。调查场地与引用报告场地的位置见图3.1-3。

调查场地

四堡七堡单元JG1402-R21-59地块

调查场地与引用报告场地的位置关系图

区域地层及岩性

拟建场地属钱塘江冲海积沉积平原，场地第四系覆盖层约62m，下伏基岩为白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，属极软岩，岩石风化强烈。

区域地质构造

工程区属冲海积平原区，其大地构造位置属于扬子准地台钱塘江台褶带的余杭～嘉兴台陷东北端，新构造运动主要以震荡性升降运动为主，近场区区域(25km半径范围)断裂中有北东向的昌化—普陀、马金--乌镇断裂、萧山－球川深断裂；北西向的孝丰－三门大断裂和前村—瓜沥断裂；东西向的昌化－普陀大断裂，全新统以来都没有活动，现分述如下：

1)昌化——普陀断裂(F18)

该断裂横跨浙江北部，西起昌化以西，西延进入安徽，向东经于潜、临安、杭州、余姚、东延可能与普陀东西向断裂相接，断裂总体走向EW，主倾N，倾角70°～80°由多条平行排列的断裂组合成宽约20km的断裂带。断裂可能形成于晋宁运动晚期，经多期次活动，尤其在燕山期活动相当强烈，综合各类相关资料分析，认为该断裂最后的活动时代为中更新统晚期(Q2)。

2)马金——乌镇断裂(F5)

该断裂带从苏南平定开始，向西南经乌镇、塘栖、临安、梅上、新安江水库西北，后进入江西省境内，长约300km，断裂总体走向40°～50°，正断层。据资料该断裂确定为晚更新统早期活动断裂。

3)萧山——球川断裂带(F6)

断裂带自球川经建德至萧山，西南延至江西省境内，萧山以东被第四系所掩盖。萧山—平湖一线为北东向正磁场交接线，推测该断裂仍继续北延经平湖进入上海。断裂走向北东，倾向北西，倾角65°左右，据资料说明该断裂活动时代是中更新统。

4)瓜沥——前村断裂(f1)

在杭州半山前村、萧山赭山镇、萧山龛山一线，发育一条与孝丰——三门断裂平行的断裂，萧山瓜沥镇南，发射性气氡测线证明有NW向断裂存在的异常显示，杭州半山前村东侧采石场剖面上，该断裂有第四纪活动证据，断层性质为正断层并具走滑特征。据资料认为该断裂最后活动年代应为晚更新统(Q3)中期以前。

5)孝丰——三门断裂(F14)

孝丰——三门断裂带西起孝丰、安吉章吴，向东南经杭州南、临浦、嵊县盆地，到宁海以北伸入三门湾，走向290～310°，境内全长480km。在杭州附近，该断裂使富春江沿萧山——球川断裂北东流向的河道发生直角转折，形成反“之”字形，并控制了支流浦阳江河道分布，据资料该断层最后活动时间为Q3中期。在珊瑚沙浅层人工地震勘探测线显示该断裂在晚更新统(Q3)早中期有过活动。

地基土的构成与特征

根据沿线土层的沉积年代、沉积环境、岩性特征及物理力学性质，确定岩土分层和定名，并根据本次勘察钻探及室内土工试验成果，结合重型圆锥动力触探及标准贯入试验资料，在勘探深度范围内，先按地层时代(即地层上下顺序及其沉积年代)划分为8个工程地质层组，以圆圈内阿拉伯数字表示；然后根据其成因及物理力学性质划分为17个工程地质亚层。岩性特征自上而下分述如下：

根据上述对工程地质层的划分，从上自下进行分述如下：

①人工填土()，本场地分二个亚层：

1)①1层杂填土：杂色，松散，主要由碎砖、砼块、碎石、瓦片等建筑垃圾组成，大小不一，碎石粒径一般2～30cm，最大粒径50cm以上，成分复杂，均一性差。本层局部缺失，层厚0.50～2.70m，层顶标高5.60～7.40m。

2)①2层素填土：灰、灰黄色，松散～稍密，地下水位以上稍湿，水位以下饱和。主要由砂质粉土及粘性土组成，含少量碎石及建筑垃圾，局部孔见植物根系。本层大部分分布，层厚0.50～3.70m，层顶埋深0.00～2.00m，层顶标高4.68～7.25m。

③全新统中组冲海积层()，本场区分六个亚层：

3)③2层砂质粉土：灰、灰黄色，稍密，局部中密，很湿，含云母碎屑，摇振反应迅速，土面粗糙，干强度及韧性低。本层局部缺失，层厚0.90～3.90m，层顶埋深0.60～3.20m，层顶标高3.04～6.04m。

4)③3层砂质粉土夹粉砂：灰、灰黄色，中密，湿，含云母碎屑，夹粉砂，摇振反应迅速，土面粗糙，干强度及韧性低。本层全场分布，层厚1.80～5.60m，层顶埋深2.50～5.60m，层顶标高0.86～4.24m。

5)③5层砂质粉土：灰色，稍密，湿～很湿。含云母，局部夹软塑状粘性土及少量粉砂，摇振反应迅速，土面粗糙，干强度及韧性低。本层全场分布，层厚1.00～4.50m，层顶埋深5.80～8.90m，层顶标高-2.44～1.17m。

6)③6层粉砂：灰、青灰色，中密，饱和，含云母碎屑，局部孔段夹有少量砂质粉土，摇振反应迅速，土面粗糙，干强度及韧性低。本层全场分布，层厚6.30～11.10m，层顶埋深8.40～11.10m，层顶标高-5.22～-2.23m。

7)③7层砂质粉土夹淤泥质土：灰，稍密，湿～很湿。含云母，偶见贝壳碎屑，夹淤泥质土，局部为淤泥质粉质粘土夹粉土，摇振反应迅速，土面粗糙，干强度及韧性低。

本层全场分布，层厚1.10～4.60m，层顶埋深17.10～20.80m，层顶标高-14.37～-10.66m。

8)③8层砂质粉土夹粉砂：灰，灰黄，中密，湿～很湿，含云母，偶见贝壳碎屑，夹粉砂，摇振反应迅速，土面粗糙，干强度及韧性低。本层局部缺失，层厚0.90～4.50m，层顶埋深20.00～23.70m，层顶标高-17.40～-12.93m。

⑦上更新统上组上段冲湖积()，本场地分一个亚层：

9)⑦1层粉质粘土：灰黄、褐黄色，硬可塑，含铁锰质斑点，摇振反应无，切面稍光滑，干强度及韧性中等。本层局部缺失，层厚0.50～3.30m，层顶埋深21.70～27.50m，层顶标高-20.13～-14.33m。

⑧上更新统上组上段海积()，本场分二个亚层：

10)⑧2层粘土：褐灰色，软塑为主，局部软可塑，局部夹粉土薄层，含少量腐殖质，摇振反应无，切面稍光滑，干强度及韧性高。本层全场分布，层厚9.40～14.90m，层顶埋深22.50～28.30m，层顶标高-21.20～-16.42m。

⑩上更新统上组下段海积层()，本场分一个亚层：

11)⑩1层粉质粘土：灰色，软可塑为主，局部软塑，局部含粉砂较高，相变为粉质粘土夹粉砂，摇振反应无，切面稍光滑，干强度及韧性中等。本层全场分布，层厚0.90～6.40m，层顶埋深36.50～38.40m，层顶标高-32.38～-29.56m。

⑫上更新统下组冲积层()，本场分二个亚层：

12)⑫1层粉砂：灰黄色，中密，饱和。含氧化铁，夹较多粘性土，局部为细砂。本层局部分布，层厚0.50～3.00m，层顶埋深37.90～41.70m，层顶标高-34.82～-31.05m。

13)⑫4层圆砾：灰、灰黄色，中密～密实，饱和，卵石粒径一般为2～5cm，最大粒径大于7cm，含量约为2%～35%，圆砾粒径以0.2～2cm为主，含量约为35～60%，呈亚圆形，母岩成分以坚硬的呈中风化状凝灰岩、粉砂岩为主，余为砂及粘性土充填。局部孔段含泥量少，渗透性极好，易塌孔。钻探时局部有漏浆现象，本层全场分布，层厚4.20～13.20m，层顶埋深27.20～44.90m，层顶标高-37.58～-20.07m。

⑭中更新统上组冲洪积层()，本场分二个亚层：

14)⑭2层中砂：灰色，黄灰色，中密，饱和。含少量粘性土，局部夹有少量砾石。本层局部分布，层厚1.50～11.10m，层顶埋深50.10～59.80m，层顶标高-54.24～-43.81m。

⑳下白垩统朝川组()，本场分三个亚层：

15)⑳a-1层全风化泥质粉砂岩：紫红色，岩芯风化为粘土状。本层局部揭露，层厚1.20m，层顶埋深60.10m，层顶标高-52.94m。

16)⑳a-2层强风化泥质粉砂岩：紫红色，岩芯呈碎块状、短柱状，饱水后岩芯呈砂粒状、土状，锤击声哑。本层局部揭露，层厚1.10m，层顶埋深61.30m，层顶标高-54.14m。

17)⑳a-3层中风化泥质粉砂岩：紫红色，岩芯呈柱状、短柱状。裂隙不甚发育，风干后易开裂，呈碎块状，浸水有软化现象，锤击声不清脆，可击碎。岩芯采取率为80～90%，RQD约为80～90%。天然单轴抗压强度平均值为1.13MPa，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ类，未发现断层破碎带、空洞和软弱夹层。本层局部揭露，最大揭露深度5.60m，层顶埋深62.40m，层顶标高-55.24m。

该报告未进行抽水试验，利用周边项目《杭州地铁9号线一期工程岩土工程勘察Ⅰ标【四季青站(不含)～客运中心站(不含)】五堡站》的潜水(多孔稳定流完整井抽水试验)以及承压水(单孔稳定流非完整井抽水试验)抽水试验成果。勘查地层渗透性统计见表3.1-2，邻近本调查场地的地层分布及变化情况详见工程地质剖面图、钻孔柱状图。

地层渗透性成果表

| 地层 编号 | 岩土名称 | 室内试验 |  | 现场抽水试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平渗透系数 | 垂直渗透系数 | 渗透系数 |
|  |  | 10-4cm/s | 10-4cm/s | 10-4cm/s |
| ③2 | 砂质粉土 | 2.68 | 2.28 | 7.55 |
| ③3 | 砂质粉土夹粉砂 | 3.67 | 2.83 |  |
| ③5 | 砂质粉土 | 3.89 | 3.17 |  |
| ③6 | 粉砂 | 7.95 | 7.19 |  |
| ③7 | 砂质粉土夹淤泥质土 | 1.55 | 1.23 |  |
| ③8 | 砂质粉土夹粉砂 | 5.62 | 4.45 |  |
| ⑦1 | 粉质粘土 | 0.07 | 0.05 |  |
| ⑧1 | 淤泥质粉质粘土 | 0.0093 | 0.0088 |  |
| ⑧2 | 粉质粘土 | 0.0434 | 0.0358 |  |
| ⑩1 | 粉质粘土夹粉砂 | 0.30 | 0.25 |  |
| ⑪1 | 粉质粘土 | 0.15 | 0.12 |  |
| ⑫1 | 粉砂 | / | / | 471 |
| ⑫4 | 圆砾 | / | / |  |

地质剖面图

钻孔柱状图

水文地质条件

场地内地下水分布

根据地下水含水空间介质、水动力特征及赋存条件，拟建工程沿线地下水主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两个大类，其中松散岩类孔隙水又可分为孔隙潜水和孔隙承压水两个亚类。

(1)孔隙潜水

孔隙潜水含水层主要由表部填土及浅部全新统冲海积粉(砂)土组成。

①表部填土因土的性质不均性，其富水性差异性也较大。以粘性土为主的素填土、淤填土，其富水性和透水性均较差；由粗颗粒组成的杂填土，其富水性和透水性均较好，水量较大，主要接受大气降水的竖向渗入补给及地表水体的侧向渗入补给。

②浅层粉(砂)土渗透系数一般为7.05×10-4cm/s～8.08×10-4cm/s，属弱透水性土层，富水性一般。勘察期间测得水位埋深0.80～1.60m(相当于1985高程为4.29～6.19m)；潜水水位有起伏，主要受填土层性质变化大影响，在填土密实区域及粘粒含量高区域中水位埋深较深，在以建筑垃圾、碎石土为主的填土层中水位埋深较浅；该组潜水水位以大气降水入渗补给为主，迳流缓慢，水量较小，蒸发是其主要排泄方式，与附近河流及地表水存在着相互补排关系，并随季节性变化，当周边河流水位低于场地水位时，此时场地潜水补给河流，而当河流水位高于场地水位时，河流侧向补给场地地下水，周而复之，两者相互影响，根据调查，浅层孔隙潜水水位年变幅1.00～2.00m。

本层含水层对基础设计、施工影响最为密切，主要涉及基坑工程的围护、开挖、降水及抗浮设计等。

(2)孔隙承压水

拟建场地承压水主要分布于深部的⑫1层粉砂和⑫4层圆砾中，水量较丰富，隔水层为上部的主要为⑦1层粉质粘土、⑧2层粘土和⑩1层粉质粘土。承压水主要接受古河槽侧向径流补给，侧向径流排泄，受大气降水垂直渗入等的影响较小。根据《杭州地铁9号线一期工程岩土工程勘察Ⅰ标[四季青站(不含)～客运中心站(不含)]五堡站》测得承压水水位埋深4.65m，相应高程为1.05m。根据区域水文地质资料及周边工程承压水水位长期观察资料，承压水水位年变幅0.5~3.0m。

(3)基岩裂隙水

基岩裂隙水水量受地形地貌、岩性、构造、风化影响较大，补给来源主要为上部第四系松散岩类孔隙承压水，次为基岩风化层侧向径流补给；径流方式主要通过基岩内的节理裂隙、构造裂隙，由高高程处向低高程处渗流。基岩裂隙水主要赋存于各风化基岩裂隙中，富水性较差。

地下水流向

根据上述项目岩土工程勘察报告中的水位标高，勘察期间测得水位埋深0.80～1.60m(相当于1985高程为4.29～6.19m)，绘制地下水位图见图3.1-6。由图可知，该区域地下水整体无明显流向，靠近本调查地块(东侧)的地下水流向总体由西北流向东南。

59号地块场地地下水位图

区域社会经济状况

江干区2018 年实现地区生产总值(GDP)675.5 亿元，其中：第一产业增加值 0.3 亿元4，第二产业增加值 131.3 亿元4，第三产业增加值 543.9 亿元。按常住人口计算，人均地区生产总值 87051元，按可比价计算，增长 1.4%。三次产业结构由上年的 0.1:20.0:79.9调整为 0.1:19.4:80.5。

根据人口抽样调查推算，2018 年末，全区常住人口 78.0 万人。公安部门登记户籍人口 47.1 万人，比上年末增加 2.6 万人，其中男性23.2万人，女性23.9万人。按户籍人口分的男女性别比为97.03 :100(男/女)。全年出生 6512 人，按户籍人口计算的出生率 14.22‰，死亡率 5.73‰，人口自然增长率 8.50‰。

场地利用规划及敏感目标

场地利用规划

根据《杭州市四堡七堡单元(JG14)控制性详细规划(修编)》，本场地用地规划为B1/B2/R21商业用地/商务用地/二类住宅用地，周边场地利用规划情况见表3.2-1。

场地利用规划

| 序号 | 地块 | 规划用地情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地块东侧 | 规划东御路，隔路为R21/B1二类住宅用地/商业用地 |
| 2 | 地块南侧 | G1/A2公园绿地/文化设施用地 G10河道用地 G1/A2/S2公园绿地/文化设施用地/城市轨道交通用地 B1/B2/B3/S2商业用地/商务用地/娱乐康体用地/城市轨道交通用地 |
| 3 | 地块西侧 | 规划明月桥路，隔路为R21二类住宅用地 |
| 4 | 地块北侧 | 规划凤起东路，隔路为R22规划为18班幼儿园、A33规划为36班小学 |

调查地块

杭州市四堡七堡单元JG14控制性详细规划图(局部)

敏感目标

根据现场踏勘，调查区域及周边已完成大规模拆迁工作，土地大部分已平整，项目南侧、西侧、北侧均在施工。地块所在区域地下水尚未划分功能区，地块周边居民饮用水由自来水厂提供，不采用地下水。场地所在区域周边敏感目标主要为住宅等，具体见表3.2-2。

地块1km范围内敏感目标

| 序号 | 保护目标 | 方位 | 离场地最近距离(m) | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四堡七堡单元JG1402-59地块安置房项目 | 西 | 60 | 建设用地面积约46500㎡，总建筑面积约211580㎡ | 在建 |
| 2 | 四堡七堡单元JG1402-54地块安置房项目 | 西 | 280 | 建设用地面积36322 ㎡，总建筑面积168168.6㎡，其中地上建筑面积105333㎡ | 在建 |
| 3 | 御道家园 | 西南 | 550 | 11幢 | 已建 |
| 4 | 御道社区 | 西 | 700 | / | / |
| 5 | 地铁九号线 | 南 | 50 | 地下 | 在建 |
| 6 | 钱塘江 | 南 | 420 | / | / |

场地的使用现状和历史

场地的使用现状

本调查单位于2019年12月中旬进行现场踏勘，场地上建筑物已拆迁，场地未平整，地块内有大坑，部分区域有回填。根据访谈调查，回填土来源于连堡丰城御五区间段（沿地铁9号线（钱江东路）地铁御道站到五堡站）开挖的土。已拆迁场地西北侧有少量新倒的生活垃圾(主要为快餐盒（有残余物）、塑料袋（内有生活垃圾）等，面积约3m2)，其他现场未发现其他遗留污染物，土壤、地下水无异味。现场踏勘拍摄的现状照片见图3.3-1。

| 场地总览 | 场地总览 |
| --- | --- |
| 东南角场地(原102地块、35地块) | 杭州广城医疗设备厂地块 |
| 一般地块地表 | 西北侧垃圾 |

- 图3.3-1现场踏勘照片

场地的使用历史

根据现场踏勘、人员访谈及查阅地块历史资料，JG1402-B1/B2/R21-59地块内有过4宗企业发证权属，分别为杭州市江干区彭埠镇五堡村村民委员会的杭江集用(2001)字第000103号地块、杭江集用(2001)字第000035号地块、杭江集用(2001)字第000102号地块和杭州广城医疗设备厂(杭江集用(2000)000116号)地块。上述地块生产活动于2017年1月全部停止。除上述4宗用地外，其余地块主要为农村宅基地用地、道路、水浇地等。本次调查调取了该地块Google Earth地理信息变化情况，见图3.3-2。

场地使用历史

| 地块 | 时间 | 使用历史 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭江集用(2001)字第000035号地块 | 1980年以前 | 农田 | -- |
|  | 1980-2000年 | 村小组农具室 | 主要堆放农村生产设施 |
|  | 2001-2016年 | 服装加工车间、仓库 | 仓库主要堆放一般物资，不涉及危化品。对外出租给服装厂进行服装加工 |
|  | 2017年-至今 | 已拆迁 |  |
| 杭江集用(2001)字第0000102号地块 | 1980年以前 | 农田 | -- |
|  | 1980-2000年 | 村小组农具室 | 主要堆放农村生产设施 |
|  | 2001-2016年 | 服装加工车间、仓库 | 仓库主要堆放一般物资，不涉及危化品。对外出租给服装厂进行服装加工 |
|  | 2017年-至今 | 已拆迁 |  |
| 杭江集用(2001)字第0000103号地块 | 1970年以前 | 荒地、农居 | -- |
|  | 1970-1997年 | 老人活动茶室(1层) | -- |
|  | 1998-2016年 | 老年活动中心(2层) | 2层可能有用作饭店 |
|  | 2017年-至今 | 已拆迁 |  |
| 杭州广城医疗设备厂地块 | 1980年以前 | 种花、花房 | -- |
|  | 1980-1990年 | 社区集体用房 | 用作联络点、分发室等。 |
|  | 1990-1998年 | 杭州广城医疗设备厂、杭州小百花越剧团道具仓库、某锦盒厂 | 广城医疗(主要生产医疗推车、病床等，采用不锈钢原料，主要生产工艺氩弧焊等)、杭州小百花(道具仓库)、锦盒厂(手工制锦盒) |
|  | 1999~2000年 | 空置 | / |
|  | 2001-2009年 | 某锦盒厂 | 锦盒厂(手工制锦盒) |
|  | 2010-2013年 | 浙江广业建筑机械设备制造有限公司 | 可能进行塔吊起重机、构件加工生产活动 |
|  | 2013 -2016年 | 做卖场、超市 | / |
|  | 2017年-至今 | 已拆迁 |  |

35地块

102地块

广城医疗

103地块

地块历史影像(60年代)

35地块

102地块

广城医疗

103地块

地块历史影像(70年代)

35地块

102地块

广城医疗

103地块

地块历史影像(2000年左右)

102地块

35地块

广城医疗

103地块

地块历史影像(2002/9/26)

102地块

35地块

103地块

广城医疗

地块历史影像(2005/7/16)

103地块

广城医疗

35地块

102地块

地块历史影像(2011/7/30)

103地块

广城医疗

35地块

102地块

地块历史影像(2016/8/28)

35地块

102地块

103地块

广城医疗

地块历史影像(2017/10/8)

调查场地历史地理信息图

相邻场地的使用现状和历史

根据前期资料收集、现场踏勘和人员访谈所掌握的场地信息，本场地原为杭州市江干区五堡村村集体用地，现场地周边均已拆迁完毕，现状东侧为在建道路施工场地，南侧为在建的地铁九号线施工场地，西侧为在建的五堡安置房，北侧为道路施工场地。该场地具体周边现状及历史情况见表3.4-1。

场地周边现状及历史概况

| 方位 | 距离 | 现状情况 | 历史情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 已拆迁空地，在建的道路施工场地 | 五堡社区村庄用地 |
| 南 | 紧邻 | 已拆迁空地，隔路为在建的地铁九号线施工场地 | 五堡社区村庄用地 |
| 西 | 紧邻 | 已拆迁空地，隔路为在建的五堡安置房 | 钱潮路，隔路原有广业建筑、服装厂等 |
| 北 | 紧邻 | 已拆迁空地，隔路为在建的道路施工场地 | 道路，隔路为五堡社区村庄用地 |

本调查场地相邻场地现状如下：

| 场地东侧 (隔路为JG1402-R21/B1-68地块) | 场地南侧 (临时施工场地，隔路为在建九号线) |
| --- | --- |
| 项目西侧 (在建的五堡安置房) | 项目北侧 (道路和已拆迁场地) |

调查场地相邻场地的现状

土壤污染状况调查总结

资料收集情况

本次调查主要通过现场踏勘，询问社区负责人、江干生态环境局环保负责人以及查询企业环评等多种渠道收集资料，收集到的资料如下表：

收集资料清单

| 序号 | 资料名称 | 内容 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员访谈表 | 场地现状、历史使用情况 | 2019 |
| 2 | 四堡七堡单元JG1402-R21-59地块安置房勘察项目岩土工程勘察报告 | 该区域土层分布、地下水埋深等基本信息 | 2018.6 |
| 3 | 广业建筑的环评 | 场地生产情况等 | 2012 |
| 3 | 国家企业信用信息公示系统 | 企业成立时间、地址等信息 | / |

现场踏勘

本调查单位于2019年12月中旬进行现场踏勘，场地上建筑物已拆迁，场地未平整，地块内有大坑，部分区域有回填（根据业主提供，回填土为场地内大坑挖土）。已拆迁场地西北侧有少量新倒的生活垃圾(主要为快餐盒（有残余物）、塑料袋（内有生活垃圾）等，面积约3m2)，其他现场未发现遗留污染物，土壤、地下水无异味。

人员访谈

为进一步了解场地情况，结合现场踏勘和环境调查资料收集，调查期间进行了人员访谈。本次访谈主要采取当面交流及电话沟通的方式进行，受访者为场地现状或历史的知情人，具体内容如下。

人员访谈情况

| 1 | 访谈人： | 吕某某，五堡社区主任，场地服务年限9年 |
| --- | --- | --- |
|  | 访谈方式： | 当面交流 |
|  | 访谈内容： | 1、场地拆迁情况：4宗原工业用地建筑物均在2017年1月停止生产，2017年5月拆迁。 2、场地建筑物简要介绍：103号地块原有建筑物1幢，2层，用作老年活动室。35号地块原有建筑物1幢，3~4层，原为农具房。102号地块原有建筑物1幢，3~4层，原为农具房。杭州广城医疗设备厂，原为1层U型分布，改建后为2~3层，方形。 3、场地历史使用及生产情况： ①103号地块：98年翻建为2层，1层为老年活动室，2层为饭店。 ②35号地块：原为农具仓库，2000年后，租赁给三合一服装加工厂 ③102号地块：原为农具仓库，2000年后，租赁给三合一服装加工厂 ④杭州广城医疗设备厂：为社区集体用房，约80年代初建设。90年代用作广城医疗设备厂(主要生产医疗推车、病床等，采用不锈钢原料，主要生产工艺氩弧焊等)、杭州小百花(道具仓库)、锦盒厂(手工制锦盒)；90年代末期空置；2000年改造后用作塔吊构件加工生产(油漆外加工，切割、电焊)；2011年全部重建翻新后继续从事塔吊构件加工；13年出租做超市直至拆迁。 4、场地储罐、污水处理等情况： 原有工业地块均无储罐，无地下储罐设施。地下有化粪池，不设污水处理站，无管网。 5、其他 场地内不设专门堆场，相邻场地均为宅基地，场地内及周边邻近场所未发生过化学品泄漏事故和其他环境污染事故。 |
| 2 | 访谈人： | 马某某，杭州生态环境局江干分局，服务年限15年 |
|  | 访谈方式： | 电话交流 |
|  | 访谈内容： | 场地污染情况：近期未发生过污染事件。 |
| 3 | 访谈人： | 朱某某，广业建筑员工（2011年环评经办人员），服务年限3年 |
|  | 访谈方式： | 电话交流 |
|  | 访谈内容： | 广业建筑的生产情况：2011年编制环评，选址在钱潮路西侧厂房。在这之前，原来租在钱潮路东侧。 |
| 4 | 访谈人： | 陈某某，广业建筑法人 |
|  | 访谈方式： | 电话交流 |
|  | 访谈内容： | 钱潮路东侧的地块，2010年左右租来，租来之前房子是空的。一直没法好好生产，空置了3/5年，后来翻建了(大约在2013年)用作超市、卖场，直到拆迁。现在厂子也不办了。 原来生产的话，主要是焊接，没什么污染。 |
| 5 | 访谈人： | 姚某某，五堡社区历史知情人，服务年限40年 |
|  | 访谈方式： | 电话交流 |
|  | 访谈内容： | - 广城医疗厂地块：上世纪50、60年代做花房，种茉莉花等。80年代造好3间平房，为社区的集体用房。那个时候村里有石棉来料加工活动(石棉厂拿来石棉，分给村民做成线，村里再回收送回石棉厂等)，该厂房做联系办公用房。后租给广城医疗，期间有段时间东侧房子租给小百花做仓库，后来老板过世，房子空置一段时间后出租。(为何办了土地证写了广城医疗？)因那个时候社区不能办证，只有企业才行，所以用了广城医疗的名字。2001年左右，厂区出租给锦盒厂，主要生产装人参等的锦盒。原先主要在北侧房子生产，后来生产规模扩大，南侧房子也做生产车间。主要生产工艺是机器压模型、手工浆糊黏贴。2010年左右租给广业建筑，因为原房子为平层，较矮，塔吊较高，所以没怎么生产，后来11年左右翻建，之后又出租做服装卖场、超市等。直到拆迁。 - 103号地块：文革期间，周边大都为荒地，有2户人家住。后来2村合并，1970年代左右这里选了这块地做茶室，供老年人活动。1998年翻建后还是老年活动中心，一层是比较吵得活动，二层做比较安静的活动。为何土地证是工业用地？因为历史原因，可以办做工业用地性质，但该场地未作工业企业使用过。 - 102号地块、35号地块：上述2个地块均为五堡七组农具房。后来村民竞标，最终东边小一点的租给王建民，西边租给某村民，后面他们主要都出租做服装厂。 |
| 6 | 访谈人： | 刘某某，地块所有人，服务年限3年 |
|  | 访谈方式： | 当面交流 |
|  | 访谈内容： | 1、场地内有大量的回填土，回填土的来源？ 回填土为连堡丰城御五区间开挖的土，具体来源于沿地铁9号线（钱江东路）地铁御道站到五堡站区间内。 2.场地拆迁过程中是否发现地下储罐等设施？无 3. 场地拆迁过程中是否有环境污染事故发生？无 |

场地内企业污染源调查

（1）杭江集用(2001)字第000103号地块

103地块历史上未有工业活动，一直用做老年活动中心、茶室等。

（2）杭江集用(2001)字第000102号地块、杭江集用(2001)字第000035号地块

根据人员访谈可知，102号和35号地块原作为五堡七组农具房，地块工业活动主要为服装加工，主要工艺流程可参考图3.5-1。主要污染物为员工的生活污水、生活垃圾、服装面料的边角料及包装废料。

服装加工生产工艺

（3）杭州广城医疗设备厂地块

根据调查，杭州广城医疗设备厂地块有工业活动。因此场地内企业污染源调查以该地块为主。

总平布置与建筑物布局

根据人员访谈，该厂原为五堡村集体用房。根据查询，杭州广城医疗设备厂为集体企业，成立于1994年12月20日，现已注销。该地块原为1层U型分布，2011年改建后为2~3层的方形布置。具体布局见图3.5-1-图3.5-2。

据调查，90年代左右，该地块企业主要用作杭州广城医疗设备厂、杭州小百花越剧团道具仓库，2001-2009年主要是某锦盒厂制盒生产，2010年左右，该地块租给浙江广业建筑机械设备制造有限公司，根据人员访谈，本次调查认为该场地应该从事过一段时间的塔吊起重机、构件加工生产活动。

杭州广城医疗设备厂（90年代）

（90年代）

杭州广城医疗设备厂（90年代）

（90年代）

小百花

（90年代）

总平布置图(90年代)

锦盒厂

生产车间（后期增）

生产车间

总平布置图(2001-2009年)

广业建筑

总平布置图(2010-2011年)

广业建筑（2011-2013）

超市（2013-2017）

总平布置图(2011年后)

（2）建筑物使用历史

根据人员访谈及基础资料收集，企业所在场地使用情况见表3.5-3。

建筑物使用历史

| 时间 | 使用情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东侧建筑物 |  | 南侧建筑物 |  | 北侧建筑物 |
| 1980年前 | 花房 |  |  |  |  |
| 1980~1990年 | 集体用房(不做生产用) |  |  |  |  |
| 1990~1998年 | 杭州小百花越剧团道具仓库 |  | 杭州广城医疗设备厂 |  | 杭州广城医疗设备厂 |
| 1999~2000年 | 空置 |  |  |  |  |
| 2001~2009年 | 锦盒厂仓库、办公 | 锦盒厂生产车间 |  | 锦盒厂生产车间 |  |
| 2010~2013年 | 浙江广业建筑机械设备制造有限公司，具体建筑使用情况不详。实际使用单位否认有生产。因塔吊较高，在平层房屋内比较难生产。影像图显示临近南侧建筑物的空地上有生产痕迹，可能用作塔吊组装。期间房屋翻建，翻建完成后还是以出租为主。 |  |  |  |  |
| 2013~2017年 | 对外出租，超市 |  |  |  |  |
| 2017年1月 | 停业 |  |  |  |  |

典型企业的主要生产情况

- 1）浙江广业建筑机械设备制造有限公司生产情况

根据调查，浙江广业建筑机械设备制造有限公司(原杭州三佳建筑工程有限公司起重机械分公司)，成立于2011年，实际在本场地内运营时间为2000~2013年左右，是一家专业从事塔式起重机、施工升降机生产及租赁企业。该项目在本场地未找到相关环评、验收等资料。但该企业于2011年编制过环评，建设地点为五堡二区252号，位于钱潮路西侧，与本场地一路之隔。

根据人员访谈，建设单位否认有生产活动，参考其他人员的访谈信息等，本报告认为该场地应该有生产活动，生产活动情况与环评类似，本报告参考上述环评分析中的内容。

  - 参考主要产品：塔式起重机

  - 参考主要设备：切割机、抛光机、电焊机、数控钻床

  - 参考主要原辅料：钢材、焊条

  - 参考工艺简介：

工艺流程

钢材等经下料、钻孔、焊接、抛光，与外委喷漆后的配件一起安装后即为产品。产生的主要污染物为钢、铁件边角料和气割、抛光、焊接废气等。

(5)推测污染物排放分析

①废气：产生的废气主要为气割、焊接、抛光废气。

②废水：主要产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后直接排放，未纳管。

③固体废物：工业固体废物主要为钢铁件边角料、焊渣等。焊渣是焊接过程中高温氧化产生的氧化渣，根据2000年的生产情况，推测可能有锡铅氧化物。

(6)其他情况

根据江干区环保人员、社区负责人介绍，结合 IPE 和现场踏勘，了解到企业生产期间无泄漏和污染事故，地块内无残余废弃物等基本情况，详见下表：

浙江广业建筑机械设备制造有限公司综合情况

| 序号 | 综合情况 | 本场地情况 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄露或污染事故(IPE) | 不存在泄漏污染事故 | 访谈/资料 |
| 2 | 危险废物填埋或堆放 | 无填埋和堆放情况 | 踏勘/访谈 |
| 3 | 排污地点和处理情况 | 生活污水经化粪池处理后直排，不纳管。焊接烟尘直接排放。不锈钢边角料和焊渣由物资公司回收再利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理 | 访谈 |
| 4 | 残余废弃物 | 场地内未发现残余废弃物 | 踏勘 |
| 5 | 地面修建情况 | 目前为空地 | 踏勘/访谈 |
| 6 | 地下设施管线图* | 场地地下主要为化粪池，生活污水管线无资料留存、人员访谈不清楚、现场踏勘无法辨别 | 访谈 |

- 2）杭州广城医疗设备厂生产情况

根据调查，杭州广城医疗设备厂成立于1994年12月20日，现已注销，该企业原为集体企业，实际运营时间约在90年代，主要生产治疗车、医疗用手推车、医护病床等。该项目无法找到相关环评、验收等资料，根据人员访谈及类似工艺情况分析如下。

(1)工艺简介：

不锈钢管、板材（钢板等）等经下料、焊接，与外委喷漆后的配件一起安装后即为产品。产生的主要污染物为不锈钢等金属边角料和气割焊接废气。

(2)推测污染物排放分析

①废气：产生的废气主要为气割、焊接废气。

②废水：主要产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后直接排放，未纳管。

③固体废物：工业固体废物主要为不锈钢边角料、焊渣等。焊渣是焊接过程中高温氧化产生的氧化渣，根据90年代的生产情况，推测可能有铅氧化物。

（3）其他情况

根据江干区环保人员、社区负责人介绍，结合 IPE 和现场踏勘，了解到企业生产期间无泄漏和污染事故，地块内无残余废弃物等基本情况，详见下表：

杭州广城医疗设备厂综合情况

| 序号 | 综合情况 | 本场地情况 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄露或污染事故(IPE) | 不存在泄漏污染事故 | 访谈/资料 |
| 2 | 危险废物填埋或堆放 | 无填埋和堆放情况 | 踏勘/访谈 |
| 3 | 排污地点和处理情况 | 生活污水经化粪池处理后直排，不纳管。焊接烟尘直接排放。不锈钢边角料和焊渣由物资公司回收再利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理 | 访谈 |
| 4 | 残余废弃物 | 场地内未发现残余废弃物 | 踏勘 |
| 5 | 地面修建情况 | 目前为空地 | 踏勘/访谈 |
| 6 | 地下设施管线图* | 场地地下主要为化粪池，生活污水管线无资料留存、人员访谈不清楚、现场踏勘无法辨别 | 访谈 |

- 3）锦盒厂生产情况

因锦盒厂生产时间太早，无法找到相关资料。本次调查了类似企业历史上生产工艺流程，拟做参考。根据人员访谈，原该锦盒厂主要生产手工锦盒，糊裱主要以浆糊为材料。

(1)工艺简介：

揺盖式锦盒通常用厚纸板或夹板做盒坯，外包薄海绵、丝绸、绫锦织物，内衬按照包装物的形状以海绵、丝绵、棉絮等定型，再铺饰与古玩真品的色泽相称的软缎或者丝绒，铺饰的手法除了平铺糊裱外，还可应用绉花工艺。

罩盖式锦盒盒体和盒盖分离，以扣揭的方式开合。盖顶可以是平面或者内衬丝绵或者玻璃，边沿金线，底座边沿突出，盒身绫锦嵌边。

其他还有抽盖式(木质)、抽屉式、书式等，一般都是用硬面、木板等做内衬，外裱绫锦、内裱丝缎。

(2)推测污染物排放分析

①废气：纸板、丝绵等物料切割产生的粉尘、

②废水：主要产生的废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后直接排放，未纳管。

③固体废物：工业固体废物主要为纸板、夹板、海绵、丝绵、棉絮等边角料。

周边场地污染识别

本地块周边场地主要为城市道路和五堡社区村庄用地。与本地块内的村庄用地类似，历史上曾有一些家庭作坊，当地主要的作坊产业为服装加工及其衍生出的物料仓库等。

场地隔钱潮路原为杭州铸造附件厂（该地块现已建成安置房），该企业于1977年成立，主要进行翻砂，铸件，污水泵的生产活动。由于企业环保资料已丢失，根据80年代该行业的生产工艺水平，一般采用黏土砂模。由类比调查可知，产生的废气可能有电炉熔化产生的烟尘，浇铸产生的废气，落砂、碾砂、筛分粉尘，清砂产生的粉尘等。产生的固废可能有废砂、废渣、筛砂机筛上物、收集粉尘（降尘）、废边角料、废机油、废机油桶等。90年代开始，该企业陆续出租厂房，主要用作服装加工、机械加工（广业建筑）等。综上，周边场地的污染物主要为重金属和石油烃。

场地污染识别

综上，杭江集用(2001)字第000035号地块历史上用作堆放一般物资的仓库、服装加工，生产规模较小，无明显的污染因子指征，该地块内主要调查监测因子为GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项)。

杭江集用(2001)字第0000102号地块历史上用作堆放一般物资的仓库、服装加工，生产规模较小，无明显的污染因子指征，该地块内主要调查监测因子为GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项)。

杭江集用(2001)字第0000103号地块历史上用作老人活动的茶室、饭店等，无明显的污染因子指征，该地块内主要调查监测因子为GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项)。

杭州广城医疗设备厂地块历史上用作仓库、机械加工（医疗机械、起重机等，均不含喷漆工艺）、手工加工作坊等。机械加工的原料有主要为不锈钢、钢材、焊条等，可能存在重金属污染；机械加工主要污染为焊接过程中产生的焊渣(含重金属)和焊接烟气（成分取决于焊接材料和被焊接材料的成分，常用结构钢焊条烟尘成分主要为Fe2O3、SiO3、MnO、CaO、NaF、CaF2等），可能存在重金属污染；大型机械加工生产过程中往往因机器保养、维修等会产生废机油，可能存在石油烃类污染。综上，该地块内主要调查监测因子为GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项) +石油烃（C10-40）。

旱地、水浇地一般有作物种植的功能，当地农民的种植过程中有施用农药的习惯，因此表层土壤主要调查监测因子为GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项)+ 有机农药(14项)。

根据人员访谈，该地块部分农居有短期的石棉来料加工活动(主要为纺线)。石棉是纤维状的天然硅酸盐类矿物质的总称，其成分本身无毒害，但由于其物理性状，长期吸入石棉纤维可对人体健康产生一定的影响。一般家庭手纺工作场所中纺机旁的石棉纤维浓度较高，使人体暴露在石棉粉尘中。由于石棉对人体的影响途径主要是呼吸吸入（石棉粉尘），而地块的石棉加工活动已停止20年以上。根据土壤中污染物迁移的规律，调查报告未将该污染物作为特征因子。

其疑似污染区域及污染因子分析见表3.5-6。

疑似污染区域及污染因子分析

| 类别 | 场所 | 疑似污染因子 | 特征污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤、地下水 | 35地块 | 无明显的污染因子指征 | 无明显的污染因子指征 | 该地块以服装加工活动为主，无明显的污染因子指征 |
|  | 102地块 | 无明显的污染因子指征 | 无明显的污染因子指征 | 该地块以服装加工活动为主，无明显的污染因子指征 |
|  | 103地块 | 无明显的污染因子指征 | 无明显的污染因子指征 | 该地块为老年活动中心，无明显的污染因子指征 |
|  | 广城医疗地块 | 重金属 | 重金属 | 受生产工艺限制，焊条中可能含铅等重金属。 |
|  |  | 矿物油 | 石油烃 | 机械加工因维修等用到各类机油等油类物料 |
|  | 水浇地、旱地 | 有机农药 | 有机农药 | 种植过程中施用农药 |

工作计划

补充资料的分析

评审与修改调整

我单位于 2020年3月编制完成该地块环境调查监测方案，并于同月通过专家函审。根据专家咨询意见对调查方案进行修改，非工业用地按不同的使用性质布设了相应的点位，在水浇地、旱地有农作物种植使用历史的地块增加了有机农药的指标检测，对每个点位的样品数量提出了更严格的要求。

方案评审与修改表

| 序号 | 专家主要意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. 完善任务责任表内容（补充任务委托单位、检测单位和项目组成人员），细化完善地块地理位置（行政区划图从省到市、县、街道或乡镇等进行显示）及地块用地历史等相关信息（地块内涉及的所有企业基本信息、生产原辅材料种类及年使用量、生产布局等，以及农宅地是否存在污染物加工作坊等情况），补充人员访谈记录表，梳理相关法律法规、技术标准和导则规范等，关注《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）； 2. 补充地块周边相关工业企业情况（因地块周边均已拆除，不仅需要反映地块周边现状及未来规划用地情况，调查时应更加需要重点关注历史上地块周边是否存在工业企业，特别是污染企业）、位置及距离等信息，如有应分析对本地块的影响； 3. 核实原有对照点的数量与选择要求能否满足新修订（HJ 25.2-2019）的技术规范要求，细化完善对照点的布设位置、数量、采样要求及其相关依据，优化农宅地所在区域（工业企业用地区域除外）土壤点位布设位置，细化完善各点位布设依据。完善地下水采样井的建井、洗井要求，做好土壤和地下水每个点位布设位置现场留影； 4. 明确土壤和地下水的样品采集总量（含现场平行样），细化土壤送检样品数量（至少表层、地下水位附近和底层样品应送检，其余可根据快筛结果或土层色、味等异常情况进行选择性送样，采样土层之间应不大于 2m）及其依据，补充快筛相关技术要求及其结果记录表，明确第三方检测实验室，严格按相关技术导则和规范要求进行采样、建井、洗井等，强化采样记录的规范性和完整性，防止点位交叉搞错，细化完善样品采集、转运、交接和实验室检测等全过程质量控制措施，强化质量控制要求； 5. 根据地块用地历史和开发规划的用地性质，明确土壤（除满足GB36600-2018要求，还应满足DB33/T892-2013的要求）和地下水评价标准，核实并合理确定检测因子； 6. 按技术审查表要求进一步细化完善方案文本，补充完善相关附图附件（如采样记录表、样品转运交接记录表，土壤采样和地下水建井、洗井及采样示意图等），做好土壤和地下水点位布设、建井与洗井、土壤和地下水样品采集等过程的相关文字及影像记录，注意收集支撑调查结果和结论的相关资料及佐证材料。 | 1、已补充 2、已补充 3、已优化农宅地所在区域（工业企业用地区域除外）土壤点位布设位置，根据不同的土壤类型分别设2、2、2、1个监测点位。 4、明确样品数量，已要求检测单位按规范送样、分析。 5、明确地下水和土壤的监测标准，确定监测因子。 6、细化附图附件的要求。 |
| 2 | 1、补充整个地块中心点坐标，4宗工业用地四边的拐点坐标，为后续点位布设明确范围。 2、该地块规划用地方式为B1/B2/R21商业用地/商务用地/二类住宅用地，涉及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地、第二类用地，需要在方案中明确从严执行第一类用地标准还是分别执行相应类别的标准；标准的选取优先选用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)，如果GB36600-2018没有的指标，再从《浙江省污染场地风险评估技术导则》（征求意见稿）中选取。 3、核实土壤历史上水浇地、旱地的种植方式，根据核实情况完善土壤相应的监测指标。细化土壤与地下水的采样方式，样品流转及保存等质量控制与质量保证措施。 | 1、补充了整个地块中心坐标点和4宗工业用地的拐点坐标。 2、虽然该地块是混和用地性质，但是由于现阶段未能明确具体建筑功能，因此整个地块从严执行第一类用地标准。 3、水浇地、旱地对应地块表层增加了有机农药的监测。补充了样品流转、检测的质量保证措施。 |
| 3 | 1、核实技术导则以及相关推导结果P7、P42； 2、非工业用地存在多种类型：农村宅基地、水浇地、旱地、街巷用地，布点时适当考虑不同类型用地情况； 3、标题3.4.1以及图3-4-1应该明确是调查企业。 | 1、已核实 2、已补充，农村宅基地、水浇地、旱地、街巷用地分别设2、2、2、1个监测点位。 3、已修改 |

地块污染识别

如前文所述，地块内的工业用地曾从事服装加工、机械加工等生产活动，本地块内的工业生产活动以一类、二类工业活动为主，生产规模较小。综合考虑各工业地块的生产工艺、原辅料使用及存储情况、污染物处置方式等，根据土壤中污染物迁移的规律，本地块可能污染源主要分布在各生产车间周围的土壤中。其疑似污染区域及污染因子分析见表3.5-6。

采样方案

点位布设

场地内土壤点位布设

通过前期资料分析已明确该地块历史用途和功能区划，因此本次调查拟采用网格布点结合专业判断的方法对场地进行监测点位的布设；

本次调查地块占地面积约为30220m2。地块内涉及4宗工业用地，分别为杭州市江干区彭埠镇五堡村村民委员会的杭江集用(2001)字第000035号地块(面积340m2)、杭江集用(2001)字第000102号地块(面积694m2)、杭江集用(2001)字第000103号地块(面积146m2)和杭州广城医疗设备厂(杭江集用(2000)000116号)地块(面积1401m2)，合计约2581m2。

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(公告2017年第72号)，初步调查阶段地块面积≤5000 m2，土壤采样点位数不少于 3 个，地块面积>5000m2，土壤采样点位数不少于6个，并可根据实际情况酌情增加。因此，本次调查在杭州广城医疗设备厂地块设置3个采样点，102地块、103地块和35号地块各设置1个采样点，合计工业活动场地设置6个采样点。

除上述工业活动地块外，针对场地内其他用地农村宅基地、水浇地、旱地、街巷用地等非工业用地。本次调查在上述企业用地采样点基础上根据不同的土地类型分别设置了宅基地2个、水浇地2个、旱地2个、街巷1个，合计7个非工业用地采样点。综上，共在场地内设置13个土壤采样点。

土壤监测点位

| 点位 | 经纬度 |  | 位置 | 布点依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |
| S1 | 120°14′06.65″ | 30°17′01.09″ | 广城医疗地块内，锦盒厂 | 面积不足1401m2，充分考虑了地块原有用途，布置3个点 |
| S2 | 120°14′07.17″ | 30°17′00.85″ | 广城医疗地块内，小百花 |  |
| S3 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43 | 广城医疗地块内，广城医疗 |  |
| S4 | 120°14′05.66″ | 30°17′01.80 | 103地块，原老年活动中心 | 面积146m2，布置1个点 |
| S5 | 120°14′12.34″ | 30°17′00.68″ | 102地块，原服装加工厂 | 面积694m2，布置1个点 |
| S6 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 35地块，原服装加工厂 | 面积340m2，布置1个点 |
| S7 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 非工业用地(街巷用地) | 街巷用地随机布置1个点 |
| S8 | 120°14′08.01″ | 30°17′02.90″ | 非工业用地(农村宅基地) | 农村宅基地用地随机布置2个点 |
| S9 | 120°14′11.81″ | 30°17′02.78″ | 非工业用地(农村宅基地) |  |
| S10 | 120°14′09.23″ | 30°17′01.73″ | 非工业用地(水浇地) | 水浇地随机布置 |
| S11 | 120°14′11.32″ | 30°16′59.95″ | 非工业用地(旱地) | 旱地随机布置2个点 |
| S12 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 非工业用地(旱地) |  |
| S13 | 120°14′09.58″ | 30°17′00.82″ | 非工业用地(水浇地) | 水浇地随机布置 |

备注：表格内点位为实际采样点位。

场地内地下水点位布设

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)，地下水可结合土壤污染状况调查阶段性结论间隔一定距离按三角形或四边形至少布置 3-4 个监测点位。本次调查在场地内按照四边形布置4个监测点位，并考虑在地下水流向的上游及下游位置布置地下水井。地下水监测点位具体见表4.2-2。

地下水监测点位一览表

| 点位 | 经纬度 |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |
| W1 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43″ | 广城地块内 |
| W2 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 非工业用地 |
| W3 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 35地块，原服装加工厂 |
| W4 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 非工业用地 |

场地内土壤和地下水水位点位布设图见图 4.2-2。

对照点点位布设

项目场外均为在建工地，有建筑围挡且均有覆土。本次调查拟在场地外设置1个土壤对照点和1个地下水对照点，对照点位置位于地块西北侧约365m处空地内（坐标：120°13′55.72″,30°17′10.61″）(根据参考地勘资料，为地下水上游)，历史上一直为农田、苗圃种植，地下水和土壤监测点位共用。场外土壤及地下水监测点位布设见图 4.2-1。

365m

对照点

- 图4.2-1场外监测点位置

S8

S13

S7 W4

S12 W2

S1

S3 W1

S11

S10

S9

S6 W3

S5

S4

S2

图例

土壤监测点

- 地下水监测点

调查场地

20m*20m网格线

图4.2-2场地内监测点位布置图

采样深度

土壤采样深度

1、根据周边地块地勘资料，本场地土层结构主要为杂填土（层厚0.50～2.70m）、素填土（层厚0.50～3.70m、层顶埋深0.00～2.00m）、砂质粉土（层厚0.90～3.90m、层顶埋深0.60～3.20m）、砂质粉土夹粉砂（层厚1.80～5.60m、层顶埋深2.50～5.60m）、砂质粉土（层厚1.00～4.50m、层顶埋深5.80～8.90m）、粉砂（层厚6.30～11.10m、层顶埋深8.40～11.10m）、砂质粉土夹淤泥质土(局部为淤泥质粉质粘土)（层厚1.10～4.60m、层顶埋深17.10～20.80m）。项目场地以砂质粉土为主，局部为淤泥质粉质粘土在17.10～20.80m揭露。根据现场踏勘，场地内有客土覆盖（层厚约1.5m左右），因此本次采样深度定为7.5m深。并在场地内布置1个深层点位，采样深度达到18m，基本可达到淤泥质粉质粘土层。

2、根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)要求，采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集 0~0.5 m表层土壤样品，0.5 m以下下层土壤样品根据判断布点法采集，建议 0.5~6 m土壤采样间隔不超过 2 m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。一般情况下，应根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下层土壤的采样深度，最大深度应直至未受污染的深度为止。

本次采样深度原则确定如下:

①在客土（杂填土层）底部，采集土壤样品1个。

②扣除地表非土壤硬化层厚度，采集 0~0.5 m表层（素填土层）土壤样品1个。

③根据实际监测点的具体土层信息，不同性质土层（砂质粉土层、砂质粉土夹粉砂层等）至少采集一个土壤样品。上述样品土壤采样间隔不超过 2 m，采样间隔若超过2m，则需加密采样。样品采集尽量选取地下水水位处、底层（7.5m）。

④有一个深层采样点，在上述要求基础上，采样至淤泥质粉质粘土夹粉土层。

⑤所有样品均留备用样。

土壤监测点位采样深度

| 点位 | 经纬度 |  | 位置 | 深度 | 深度依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| S1 | 120°14′06.65″ | 30°17′01.09″ | 广城地块内，锦盒厂 | 7.5m | 原用作锦盒厂的生产车间，污染较小，因此布设浅层点位，深度7.5m |
| S2 | 120°14′07.17″ | 30°17′00.85″ | 广城地块内，小百花 | 7.5m | 原用作小百花的仓库，因此布设浅层点位，深度7.5m |
| S3 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43 | 广城地块内，广城医疗 | 18m | 原用作广城医疗的生产车间，且车间北侧空地可能有塔吊的生产活动，该场地生产活动较多，因此布设深层点位，深度18m |
| S4 | 120°14′05.66″ | 30°17′01.80 | 103地块，原老年中心 | 7.5m | 未有生产活动，因此布设浅层点位，深度7.5m |
| S5 | 120°14′12.34″ | 30°17′00.68″: | 102地块，原服装加工厂 | 7.5m | 仅做服装加工，影响较小，因此布设浅层点位，深度7.5m |
| S6 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 35地块，原服装加工厂 | 7.5m | 仅做服装加工，影响较小，因此布设浅层点位，深度7.5m |
| S7 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 非工业用地(街巷用地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |
| S8 | 120°14′08.01″ | 30°17′02.90″ | 非工业用地(农村宅基地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |
| S9 | 120°14′11.81″ | 30°17′02.78″ | 非工业用地(农村宅基地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |
| S10 | 120°14′09.23″ | 30°17′01.73″ | 非工业用地(水浇地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |
| S11 | 120°14′11.32″ | 30°16′59.95″ | 非工业用地(旱地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |
| S12 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 非工业用地(旱地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |
| S13 | 120°14′09.58″ | 30°17′00.82″ | 非工业用地(水浇地) | 7.5m | 非工业用地，仅布设浅层点位，深度7.5m |

地下水采样深度

根据地勘，该区域地下潜水位埋深在现状地表下0.80～1.60m，浅层地下水井深为8m，白管长度2m，过滤管长度5.8m，沉淀管长度0.2m。深层地下水井深为18m，白管长度2m，过滤管长度15.8m，沉淀管长度0.2m。采用 Geoprobe进行建井，地下水采样深度在监测井水面下0.5m 以下，水井保留至项目验收完成。

监测项目

土壤监测项目

①所有监测点位均检测重金属、VOC、SVOCs，监测因子为GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项)。

②工业地块（S1、S2、S3、S4、S5、S6）、场外对照点在基本项目(45项)基础上增加石油烃(C10-C40)

③水浇地、旱地地块（S10、S11、S12、S13）表层土壤在基本项目(45项)基础上增加有机农药(14项)。

土壤监测指标见表4.2-4。

土壤监测指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 重金属(7项) | 汞、铜、铅、镉、砷、镍、六价铬 |
| VOCs(27项) | 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 |
| SVOCs(11项) | 苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 |
| 石油烃(1项) | 石油烃(C10-C40) |
| 有机农药(14项) | 阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯、灭蚁灵 |

地下水监测项目

监测指标包含《地下水质量标准》（ GB14848-2017）中的常规项、地下水水位、重金属(砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍)、VOC(包含GB36600-2018中基本项)、SVOCs(包含GB36600-2018中基本项)和石油类。

地下水监测指标见表4.2-5。

地下水监测指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 常规项(25项) | 色、臭和味、浑浊度、肉眼可见物，pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、CODMn、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒 |
| 重金属(7项) | 汞、铜、铅、镉、砷、镍、六价铬 |
| VOCs(27项) | 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 |
| SVOCs(11项) | 苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 |
| 其他（1项） | 石油类 |

采样点位清单

综上，地块内共设置 13个土壤采样点，按10%比例设置平行样；浅层土样采样深度为7.5m，深层土样采样深度为18m。调查区域内共设置 4 个地下水采样点，按10%比例设置平行样。地下水点位与土壤监测点位重合。地下水采样深度在监测井水面下0.5m 以下，水井保留至项目验收完成。

土壤及地下水采样点位清单分别见表4.2-6和表4.2-7。

土壤采样方案

| 点位 | 经纬度 |  | 位置 | 监测因子* | 采样深度 | 垂直采样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| S1 | 120°14′06.65″ | 30°17′01.09″ | 广城地块内，锦盒厂 | 1、重金属和无机物(7项) 2、VOCs(27项) 3、SVOCs(11项) 4、石油烃类(C10-40) | 7.5m | ①在客土（杂填土层）底部，采集土壤样品1个。 ②扣除地表非土壤硬化层厚度，采集 0~0.5 m表层（素填土层）土壤样品1个。 ③根据实际监测点的具体土层信息，不同性质土层（砂质粉土层、砂质粉土夹粉砂层等）至少采集一个土壤样品。上述样品土壤采样间隔不超过 2 m，若采样间隔超过2m，则需加密采样。样品采集尽量选取地下水水位处、底层（7.5m）。 ④有一个深层采样点，在上述要求基础上，采样至淤泥质粉质粘土夹粉土层。 ⑤所有样品均留备用样。 |
| S2 | 120°14′07.17″ | 30°17′00.85″ | 广城地块内，小百花 |  | 7.5m |  |
| S3 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43 | 广城地块内，广城医疗 |  | 18m |  |
| S4 | 120°14′05.66″ | 30°17′01.80 | 103地块，原老年中心 |  | 7.5m |  |
| S5 | 120°14′12.34″ | 30°17′00.68″: | 102地块，原服装加工厂 |  | 7.5m |  |
| S6 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 35地块，原服装加工厂 |  | 7.5m |  |
| S7 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 非工业用地(街巷用地) | 1、重金属和无机物(7项) 2、VOCs(27项) 3、SVOCs(11项) | 7.5m |  |
| S8 | 120°14′08.01″ | 30°17′02.90″ | 非工业用地(农村宅基地) |  | 7.5m |  |
| S9 | 120°14′11.81″ | 30°17′02.78″ | 非工业用地(农村宅基地) |  | 7.5m |  |
| S10 | 120°14′09.23″ | 30°17′01.73″ | 非工业用地(水浇地) | 1、重金属和无机物(7项) 2、VOCs(27项) 3、SVOCs(11项) 4、表层增加：有机农药(14项) | 7.5m |  |
| S11 | 120°14′11.32″ | 30°16′59.95″ | 非工业用地(旱地) |  | 7.5m |  |
| S12 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 非工业用地(旱地) |  | 7.5m |  |
| S13 | 120°14′09.58″ | 30°17′00.82″ | 非工业用地(水浇地) |  | 7.5m |  |
| S14 | 120°13′55.72″ | 30°17′10.61″ | 场外对照点 | 1、重金属和无机物(7项) 2、VOCs(27项) 3、SVOCs(11项) 4、石油烃类(C10-40) | 7.5m |  |

备注*：1、重金属和无机物(7项)(汞、铜、铅、镉、砷、镍、六价铬)；2、VOCs(27项)(氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)；3、SVOCs(11项)(苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘)；4、有机农药(14项)（阿特拉津、氯丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯、灭蚁灵）

地下水采样方案

| 点位 | 经纬度 |  | 位置 | 监测因子* | 井深 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| W1浅 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43″ | 广城地块内，上游 | 1、常规项 2、重金属 3、VOCs(包含GB36600中基本项) 4、SVOCs(包含GB36600中基本项) 5、石油类 | 8m | 监测井水面下0.5m 以下 |
| W1深 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43″ |  |  | 18m | 监测井水面下0.5m 以下 |
| W2 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 农居住宅，上游 |  | 8m | 监测井水面下0.5m 以下 |
| W3 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 35地块，原服装加工厂，下游 |  | 8m | 监测井水面下0.5m 以下 |
| W4 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 农居住宅，下游 |  | 8m | 监测井水面下0.5m 以下 |
| W5 | 120°13′55.72″ | 30°17′10.61″ | 对照点 |  | 8m | 监测井水面下0.5m 以下 |

备注*：1、常规项（色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物，pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、CODMn、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒）2、重金属(汞、铜、铅、镉、砷、镍、六价铬)3、VOCs(包含GB36600中基本项)(氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)4、SVOCs(包含GB36600中基本项)(苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘)5、石油类

分析检测方案

评价方法和标准

土壤评价方法和标准

该地块未来的规划用地方式为B1/B2/R21商业用地/商务用地/二类住宅用地，属第一类用地，本地块筛选值参照以下方法执行：

①优先选择《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值；

②上述标准中未列明的污染物参照浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》(DB33/T892-2013)中住宅及公共用地筛选值；

重金属和无机物(基本项目)、挥发性有机物(基本项目)、半挥发性有机物(基本项目)评价标准汇总见表 4.3-1所示；土壤中检出及特征污染物标准汇总见表4.3-2所示。

土壤污染物筛选标准

单位：mg污染物/kg土壤

| 序号 | 污染物 | GB36600-2018第一类用地标准 |
| --- | --- | --- |
| 重金属和无机物(基本项目，7项) |  |  |
| 1 | 砷 | 20 |
| 2 | 镉 | 20 |
| 3 | 铬(VI) | 3 |
| 4 | 铜 | 2000 |
| 5 | 铅 | 400 |
| 6 | 汞 | 8 |
| 7 | 镍 | 150 |
| 挥发性有机物(基本项目，27项) |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 |
| 26 | 苯 | 1 |
| 27 | 氯苯 | 68 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 |
| 半挥发性有机物(基本项目，11项) |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 |
| 36 | 苯胺 | 92 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 |
| 42 | 䓛 | 490 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 |
| 45 | 萘 | 25 |

土壤中检出及特征污染物标准一览表单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油烃类(1项) |  |  |  |
| 1 | 石油烃(C10-C40) | 826 | GB36600-2018第一类用地标准筛选值 |
| 有机农药类(14项) |  |  |  |
| 1 | 阿特拉津 | 2.6 | GB36600-2018第一类用地标准筛选值 |
| 2 | 氯丹 | 2.0 |  |
| 3 | p,p'-滴滴滴 | 2.5 |  |
| 4 | p,p'-滴滴伊 | 2.0 |  |
| 5 | 滴滴涕 | 2.0 |  |
| 6 | 敌敌畏 | 1.8 |  |
| 7 | 乐果 | 86 |  |
| 8 | 硫丹 | 234 |  |
| 9 | 七氯 | 0.13 |  |
| 10 | α-六六六 | 0.09 |  |
| 11 | β-六六六 | 0.32 |  |
| 12 | γ-六六六 | 0.62 |  |
| 13 | 六氯苯 | 0.33 |  |
| 14 | 灭蚁灵 | 0.03 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 1 | pH值 | / | / |

地下水评价方法和标准

地块地下水优先参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类水质标准进行评价，石油类评价标准参考《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) ，氯甲烷参考美国EPA通用土壤筛选值中的饮用水地下水标准，其他指标参考上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值。具体标准值见表4.3-3。

地下水质量标准

| 指标类别 | 序号 | 指标 | 标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规项(25项) | 1 | 色(铂钴色度单位) | ≤25 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类 |
|  | 2 | 嗅和味 | 无 |  |
|  | 3 | 浑浊度/NTU* | ≤10 |  |
|  | 4 | 肉眼可见物 | 无 |  |
|  | 5 | pH | 5.5≤pH＜6.5 8.5＜pH≤9.0 |  |
|  | 6 | 总硬度(mg/L) | ≤650 |  |
|  | 7 | 硫酸盐(mg/L) | ≤350 |  |
|  | 8 | 氯化物(mg/L) | ≤350 |  |
|  | 9 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤2000 |  |
|  | 10 | 铁(mg/L) | ≤2.0 |  |
|  | 11 | 锰(mg/L) | ≤1.5 |  |
|  | 12 | 锌(mg/L) | ≤5.00 |  |
|  | 13 | 铝(mg/L) | ≤0.50 |  |
|  | 14 | 挥发性酚类(mg/L) | ≤0.01 |  |
|  | 15 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.3 |  |
|  | 16 | 耗氧量(CODMn法、以O3计)(mg/L) | ≤10 |  |
|  | 17 | 氨氮(以N计)(mg/L) | ≤1.5 |  |
|  | 18 | 硫化物(mg/L) | ≤0.1 |  |
|  | 19 | 钠(mg/L) | ≤400 |  |
|  | 20 | 亚硝酸盐(mg/L) | ≤4.8 |  |
|  | 21 | 硝酸盐(mg/L) | ≤30 |  |
|  | 22 | 氰化物(mg/L) | ≤0.1 |  |
|  | 23 | 氟化物(mg/L) | ≤2.0 |  |
|  | 24 | 碘化物(mg/L) | ≤0.5 |  |
|  | 25 | 硒(mg/L) | ≤0.1 |  |
| 重金属(7项) | 1 | 汞(mg/L) | ≤0.002 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类 |
|  | 2 | 铜(mg/L) | ≤1.5 |  |
|  | 3 | 铅(mg/L) | ≤0.10 |  |
|  | 4 | 镉(mg/L) | ≤0.01 |  |
|  | 5 | 砷(mg/L) | ≤0.05 |  |
|  | 6 | 镍(mg/L) | ≤0.10 |  |
|  | 7 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.1 |  |
| VOCs(27项) | 1 | 氯乙烯(μg/L) | ≤90 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类 |
|  | 2 | 1,1-二氯乙烯(μg/L) | ≤60 |  |
|  | 3 | 二氯甲烷(μg/L) | ≤500 |  |
|  | 4 | 1,2-二氯乙烯(μg/L) | ≤60 |  |
|  | 5 | 1,2-二氯乙烯(μg/L) | ≤60 |  |
|  | 6 | 三氯甲烷(氯仿)( μg/L) | ≤300 |  |
|  | 7 | 1,1,1-三氯乙烷(μg/L) | ≤4000 |  |
|  | 8 | 四氯化碳( μg/L) | ≤50.0 |  |
|  | 9 | 1,2-二氯乙烷(μg/L) | ≤40 |  |
|  | 10 | 苯( μg/L) | ≤120 |  |
|  | 11 | 三氯乙烯(μg/L) | ≤210 |  |
|  | 12 | 1,2-二氯丙烷(μg/L) | ≤60 |  |
|  | 13 | 甲苯( μg/L) | ≤1400 |  |
|  | 14 | 1,1,2-三氯乙烷(μg/L) | ≤60 |  |
|  | 15 | 四氯乙烯(μg/L) | ≤300 |  |
|  | 16 | 氯苯(μg/L) | ≤600 |  |
|  | 17 | 乙苯(μg/L) | ≤600 |  |
|  | 18 | 二甲苯(总) (μg/L) | ≤1000 |  |
|  | 19 | 二甲苯(总) (μg/L) | ≤1000 |  |
|  | 20 | 苯乙烯(μg/L) | ≤40 |  |
|  | 21 | 对二氯苯(μg/L) | ≤600 |  |
|  | 22 | 邻二氯苯(μg/L) | ≤2000 |  |
|  | 23 | 氯甲烷(μg/L) | ≤190 | 美国EPA通用土壤筛选值 |
|  | 24 | 1,1-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.23 | 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值 |
|  | 25 | 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/L) | ≤0.14 |  |
|  | 26 | 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/L) | ≤0.04 |  |
|  | 27 | 1,2,3-三氯丙烷(mg/L) | ≤0.0012 |  |
| SVOCs(11项) | 1 | 苯并[a]芘(μg/L) | ≤0. 5 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类 |
|  | 2 | 苯并[b]荧蒽(μg/L) | ≤8.0 |  |
|  | 3 | 萘(μg/L) | ≤600 |  |
|  | 4 | 2-氯酚(mg/L) | ≤2.2 | 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值 |
|  | 5 | 苯并(a)蒽(mg/L) | ≤0.0048 |  |
|  | 6 | 苯并(k)荧蒽(mg/L) | ≤0.048 |  |
|  | 7 | 䓛(mg/L) | ≤0.48 |  |
|  | 8 | 二苯并(a,h)蒽(mg/L) | ≤0.00048 |  |
|  | 9 | 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/L) | ≤0.0048 |  |
|  | 10 | 硝基苯(mg/L) | ≤2 |  |
|  | 11 | 苯胺(mg/L) | ≤2.2 |  |
| 其他（1项） | 1 | 石油类(总量) (mg/L) | ≤0.3 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |

现场采样和实验室分析

现场探测方案和程序

我单位委托杭州谱尼检测科技有限公司为第三方检测单位进行样品采集、传输、前处理和分析测定，地下水监测井建井工作由浙江清阳环境工程有限公司承担。本次采样于2020年3月11-12日进行。

采样点位

根据《四堡七堡单元JG1402-B1-B2-R21-64地块场地环境初步调查监测方案》，本次共设置14个土壤采样点（其中1个为对照点）和5个地下水采样水井（其中1个为对照点）。实际采样点位与监测方案确定的点位变动如下：

地下水监测点位

| 点位 | 原监测方案经纬度 |  | 实际采样点方案经纬度 |  | 是否变动 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |  |  |
| W1 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43″ | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43″ | 否 | / |
| W2 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 否 | / |
| W3 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 否 | / |
| W4 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 否 | / |
| W对照 | 120°13′59.54″ | 30°17′1.07″ | 120°13′55.72″ | 30°17′10.61″ | 是 | 受周边施工影响，采样点被围挡，采样车无法行驶至采样点，选取同方位不受周边施工影响的地块替代 |

土壤监测点位

| 点位 | 原监测方案经纬度 |  | 实际采样点方案经纬度 |  | 是否变动 | 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| S1 | 120°14′06.65″ | 30°17′01.09″ | 120°14′06.65″ | 30°17′01.09″ | 否 | / | 广城医疗地块内，锦盒厂 |
| S2 | 120°14′07.17″ | 30°17′00.85″ | 120°14′07.17″ | 30°17′00.85″ | 否 | / | 广城医疗地块内，小百花 |
| S3 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43 | 120°14′07.46″ | 30°17′00.43 | 否 | / | 广城医疗地块内，广城医疗 |
| S4 | 120°14′05.66″ | 30°17′01.80 | 120°14′05.66″ | 30°17′01.80 | 否 | / | 103地块，原老年活动中心 |
| S5 | 120°14′12.34″ | 30°17′00.68″ | 120°14′12.34″ | 30°17′00.68″ | 否 | / | 102地块，原服装加工厂 |
| S6 | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 120°14′13.07″ | 30°17′01.80″ | 否 | / | 35地块，原服装加工厂 |
| S7 | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 120°14′09.65″ | 30°17′04.03″ | 否 | / | 非工业用地(街巷用地) |
| S8 | 120°14′08.01″ | 30°17′02.90″ | 120°14′08.01″ | 30°17′02.90″ | 否 | / | 非工业用地(农村宅基地) 非工业用地(农村宅基地) |
| S9 | 120°14′11.81″ | 30°17′02.78″ | 120°14′11.81″ | 30°17′02.78″ | 否 | / |  |
| S10 | 120°14′09.23″ | 30°17′01.73″ | 120°14′09.23″ | 30°17′01.73″ | 否 | / | 非工业用地(水浇地) |
| S11 | 120°14′11.32″ | 30°16′59.95″ | 120°14′11.32″ | 30°16′59.95″ | 否 | / | 非工业用地(旱地) 非工业用地(旱地) |
| S12 | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 120°14′08.97″ | 30°16′59.14″ | 否 | / |  |
| S13 | 120°14′9.64″ | 30°17′0.53″ | 120°14′09.58″ | 30°17′00.82″ | 是 | 场地内有大坑，采样车无法行驶至采样点，选取同样为水浇地的点替代 | 非工业用地(水浇地) |
| S14 | 120°13′59.54″ | 30°17′1.07″ | 120°13′55.72″ | 30°17′10.61″ | 是 | 受周边施工影响，采样点被围挡，采样车无法行驶至采样点，选取同方位不受周边施工影响的地块替代 | 场外对照点 |

采样方法和程序

土壤采样

土壤采样根据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019)及《采样作业指导书》进行操作。

现场设备采用 Geoprobe 直推式土壤取样钻机，当钻到预定采样深度后，提钻取出岩芯，用竹刀剖开岩芯并刮去四周的土样，将岩芯中间的土壤取出，按采样要求分别采集在相应的器皿中，样品取样方式见表5.2- 1。

采样人员均佩戴一次性丁腈手套，不同采样点取样及对每个采样点的不同采样深度取样时更换手套。

本项目土壤取样方式

| 项目 | 取样工具 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重金属、其它 无机因子 | 木勺 | 样品用一次性塑封袋封装，采样 点更换时，用去离子水清洗 |
| 挥发性有机物 | VOCs 取样器 | 专用 VOCs 瓶内置甲醇 |
| 石油烃(C10-C40)、半挥发性有机物、有机农药 | 木勺 | 土壤样品把 250mL 玻璃瓶填充 满，不留空隙 |

| 土壤取样钻机作业 | 取出的柱状原土 |
| --- | --- |
| VOCs专用取土器 | 分装后的样品 |

地下水洗井、采样

地下水水质的建井、洗井、采样、保存和运输，根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019)要求进行操作。

地下水井用土壤取样钻机在地面指定位置处钻孔，选取 0.1-0.2mm 优质纯净石英砂注入井管和中空螺旋钻钢管之间，石英砂高出滤水管部分约 20cm，然后投入约 60cm的膨润土形成一个环形密封圈起隔离作用，再灌入混凝土，以密封地下水监测井。成孔后下入φ110PVC 滤管，滤水孔开孔段 2~10m。滤水管底部安装一个10cm的管帽，水井顶端的盲水管高出地面 0.3~0.5 米，顶部加盖。建井完成后，稳定8小时后开始成井洗井。

完成建井后，采样前采用贝勒管进行充分清洗，洗出的地下水量至少是井中水量的 3 倍。待水质澄清pH值、电导率等现场测定参数稳定后，进行测试。地下水采样深度为地下水水面 0.5 米以下。取水使用一次性贝勒管和循环泵，一井一管，应尽量避免贝勒管的晃动对地下水的扰动。按采样要求采集保存在相应的器皿中。每批次采样均带入全程序空白样品。地下水的主要项目采集方式见表5.2-2。

本项目地下水主要项目采样容器及保存方法

| 项目 | 采样容器 | 保存方法 |
| --- | --- | --- |
| 一般金属 | P | 加HNO3，使pH<2，4℃低温保存 |
| 六价铬 | P | 4℃低温保存 |
| 汞 | P | 加HNO3，使pH<2，4℃低温保存 |
| 半挥发性有机物 | G | 4℃低温保存,尽快分析 |
| 挥发性有机物 | G | 4℃低温保存，加HCl 使pH<2 |

| 土壤取样钻机建井 | 地下水洗井 |
| --- | --- |
| 洗井监测 | 地下水采样 |

样品保存、运输

采集的土壤和水质样品瓶立即放入冷藏箱进行低温保存，当天送回实验室分析。采集样品设有专门的样品保管人员进行监督管理，负责样品的转移、封装、运输、交接、记录等。在现场样品装入采样瓶或袋中后，立即转移至冷藏箱低温保存，保持箱体密封后在箱外进行相应标记，由专人负责将各个采样点的样品运送至集中运输样品储存点，放入集中储存点的冰箱内恒温 4℃保存，配有相关人员进行定时检查和监管，并进行记录登记。待所有样品采集完成后，样品仍低温保存在冷藏箱中，由专人负责尽快将样品送至分析试验室进行分析测试。

| 土壤样品采集容器 | 土壤样品采集容器 |
| --- | --- |
| 水质样品保存 | 水质样品保存 |

现场快速测定

现场采样过程，用VOCs检测仪(PID)和能量色散荧光光谱仪(XRF)对样品进行现场测定，对检测结果进行初判，为后期数据分析提供参考。

（1）X射线荧光快速检测仪（XRF）

XRF用于土壤重金属快速定性及其含量的半定量检测。XRF利用X射线管产生入射ⅹ射线（初级X射线），激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出次级ⅹ射线，并且不同的元素所放射出的次级X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的次级ⅹ射线的能量及波长。仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。

XRF的检测数据为半定量检测，土壤样品厚度、粒径和含水率均会对荧光强度产生影响，从而影响快速检测数值的准确性。同时由于土壤存在不均匀性且现场快速检测时仅取少量土壤进行检测，因此快筛值仅供参考，在样品筛选时以参考总体趋势为准。

（2）光离子化检测仪（PID）

PID用于土壤中VOCs、 SVOCS快速检测，PID利用紫外光灯的能量离子化有机气体，再加以探测的仪器。其工作原理是利用每一种化合物都具有特定的游离能和游离效率，探测化合物游离后所产生的电流大小来进行半定量分析。现场测试过程中注意控制顶空体积比、温度与平衡时间，确保现场筛査测试的一致性与稳定性。

| XRF现场检测 | PID 现场检测 |
| --- | --- |

送检样品快筛数据一览表

| 序号 | 采样点位 | 取样深度/m | PID值/ppm | XRF值/ppm |  |  |  |  |  |  |  | 土层深度 | 土壤类型 | 初见水位 | 送检情况 | 送检 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | As | Cd | Cu | Pb | Hg | Ni | Zn | Cr |  |  |  |  |  |
| 1 | S1 | 0-1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0-1.5 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.2 | 7 | ND | 17 | 6 | 6 | 13 | 34 | 62 | 1.5-2.5 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.1 | 5 | ND | 15 | 8 | 3 | 10 | 31 | 67 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.5-3.0 | 0.1 | 6 | ND | 20 | 16 | 2 | 15 | 47 | 58 | 2.5-4.0 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，XRF较大 |
|  |  | 3.0-3.5 | 0.1 | 2 | ND | 12 | 12 | 1 | 12 | 42 | 52 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.5-4.0 | 0.1 | 4 | ND | 10 | 13 | ND | 15 | 32 | 43 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.0-4.5 | 0.2 | 4 | ND | 12 | 12 | 1 | 20 | 49 | 94 | 4.0-6.0 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 4.5-5.0 | 0.1 | 3 | ND | 9 | 10 | 2 | 10 | 30 | 52 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.5-6.5 | 0.1 | 1 | ND | 5 | 9 | 1 | 8 | 29 | 41 | 6.0-7.5 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.1 | ND | ND | 3 | 10 | 1 | 15 | 29 | 52 |  |  |  | 是 | 底层 |
| 2 | S2 | 0-1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0-1.5 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.3 | 6 | ND | 13 | 11 | ND | 26 | 66 | 35 | 1.5-2.5 | 杂填土 | 1.92 | 是 | 实际表层土、水位线附近 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.1 | 4 | ND | 15 | 8 | 4 | 32 | 72 | 72 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.5-3.0 | 0.1 | 4 | ND | 30 | 20 | 6 | 69 | 74 | 104 | 2.5-4.0 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，XRF较大 |
|  |  | 3.0-3.5 | 0.1 | 3 | ND | 22 | 5 | 6 | 42 | 48 | 58 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.5-4.0 | 0.2 | 2 | ND | 1 | 4 | 5 | 15 | 52 | 63 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.0-4.5 | 0.2 | 3 | ND | 8 | 7 | 5 | 5 | 48 | 103 | 4.0-6.0 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 4.5-5.0 | 0.1 | 1 | ND | 7 | 7 | 1 | 11 | 37 | 71 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.5-6.5 | 0.1 | 1 | ND | 2 | 2 | 2 | 13 | 29 | 65 | 6.0-7.5 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.1 | 1 | ND | ND | 6 | ND | 12 | 37 | 86 |  |  |  | 是 | 底层 |
| 3 | S3 | 0-1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0-1.5 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.3 | 3 | ND | 24 | 15 | 8 | 18 | 44 | 92 | 1.5-2.5 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.2 | 5 | ND | 7 | 7 | 4 | 15 | 42 | 75 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.5-3.0 | 0.2 | 7 | ND | 8 | 8 | 5 | 10 | 41 | 71 | 2.5-4.0 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 3.0-3.5 | 0.1 | 7 | ND | 5 | 5 | 5 | 8 | 38 | 62 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.5-4.0 | 0.1 | 2 | ND | 12 | 4 | 3 | 7 | 39 | 54 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.0-4.5 | 0.2 | 8 | ND | 14 | 4 | 4 | 9 | 40 | 68 | 4.0-6.0 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处，PID、XRF较大 |
|  |  | 4.5-5.5 | 0.2 | 4 | ND | 11 | 1 | 2 | 5 | 40 | 32 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.5-6.5 | 0.1 | 2 | ND | 12 | 3 | 3 | 2 | 40 | 45 | 6.0-9.5 | 砂粉 |  | / |  |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.1 | 8 | ND | 12 | 5 | 3 | 3 | 42 | 43 |  |  |  | 是 | 同一层隔2m |
|  |  | 7.5-8.5 | 0.1 | 8 | ND | 10 | 1 | 2 | 3 | 40 | 41 |  |  |  | / |  |
|  |  | 8.5-9.5 | 0.2 | 4 | ND | 6 | 2 | 2 | 5 | 40 | 35 |  |  |  | 是 | 同一层隔2m |
|  |  | 9.5-10.5 | 0.1 | 3 | ND | 5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 32 |  |  |  | / |  |
|  |  | 10.5-11.5 | 0.1 | 5 | ND | 7 | 8 | 6 | 9 | 45 | 47 |  |  |  | 是 | 同一层隔2m |
|  |  | 11.5-12.5 | 0.1 | ND | ND | 8 | 7 | 5 | 8 | 41 | 25 | 9.5-17 |  |  | / |  |
|  |  | 12.5-13.5 | 0.1 | 2 | ND | 19 | 6 | 1 | 20 | 51 | 35 |  |  |  | 是 | 同一层隔2m |
|  |  | 13.5-14.5 | 0.1 | 1 | ND | 15 | 3 | 2 | 2 | 32 | 42 |  |  |  | / |  |
|  |  | 14.5-15.5 | 0.1 | 2 | ND | 12 | 9 | 3 | 17 | 40 | 67 |  |  |  | 是 | 同一土层隔2m |
|  |  | 15.5-16.5 | 0.1 | ND | ND | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 52 |  |  |  | / |  |
|  |  | 16.5-17.5 | 0.1 | ND | ND | 5 | 1 | ND | 8 | 25 | 61 |  |  |  | / |  |
|  |  | 17.5-18.0 | 0.1 | ND | ND | 2 | 2 | ND | 14 | 39 | 84 | 17-18 | 砂粉夹淤泥质土 |  | 是 | 底层 |
| 4 | S4 | 0-1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0-1.5 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.1 | 4 | ND | 14 | 18 | 12 | 47 | 41 | 84 | 1.5-2.9 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.2 | 3 | ND | 13 | 15 | 5 | 45 | 37 | 72 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.5-3.0 | 0.1 | 1 | ND | 5 | 13 | 3 | 31 | 32 | 65 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.0-3.5 | 0.2 | 2 | ND | 8 | 11 | 1 | 35 | 31 | 72 | 2.9-4.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 3.5-4.0 | 0.2 | 1 | ND | 2 | 8 | 1 | 31 | 28 | 52 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.0-4.5 | 0.1 | ND | ND | 4 | 1 | ND | 26 | 25 | 54 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.5-5.0 | 0.1 | 2 | ND | 5 | 4 | 2 | 20 | 30 | 64 | 4.5-6.3 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处，XRF较大 |
|  |  | 5.5-6.5 | 0.1 | 1 | ND | ND | 2 | 1 | 15 | 28 | 32 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.1 | ND | ND | 2 | 1 | ND | 19 | 23 | 43 | 6.3-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 5 | S5 | 0-1.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0-1.4 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.4-1.9 | 0.1 | 2 | ND | 8 | 14 | 5 | 19 | 48 | 69 | 1.4-3 | 杂填土 | 1.93 | 是 | 实际表层土、水位线附近 |
|  |  | 1.9-2.4 | 0.2 | 3 | ND | 14 | 14 | 4 | 18 | 49 | 73 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.4-2.9 | 0.1 | 2 | ND | 7 | 12 | 1 | 15 | 32 | 71 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.9-3.4 | 0.1 | 1 | ND | 4 | 15 | 1 | 12 | 41 | 62 | 3-4.9 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 3.4-3.9 | 0.1 | 1 | ND | 8 | 20 | 2 | 17 | 52 | 103 |  |  |  | 是 | 土层变层处，XRF较大 |
|  |  | 3.9-4.4 | 0.1 | ND | ND | 5 | 12 | 1 | 9 | 28 | 82 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.4-4.9 | 0.2 | 2 | ND | 1 | 7 | 2 | 8 | 41 | 53 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.9-5.9 | 0.3 | 2 | ND | 2 | 6 | ND | 9 | 33 | 68 | 4.9-6.5 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 5.9-6.9 | 0.1 | ND | ND | ND | 3 | ND | 6 | 21 | 42 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.1 | ND | ND | ND | 11 | ND | 7 | 26 | 36 | 6.5-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 6 | S6 | 0-1.5 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0-1.5 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.4 | 10 | ND | 20 | 13 | ND | 14 | 103 | 70 | 1.5-2.2 | 杂填土 | 1.92 | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.3 | 8 | ND | 12 | 10 | 1 | 12 | 72 | 65 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.5-3.0 | 0.1 | 5 | ND | 7 | 5 | 2 | 5 | 52 | 72 | 2.2-4.0 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 3.0-3.5 | 0.1 | 4 | ND | 8 | 12 | 2 | 14 | 45 | 87 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.5-4.0 | 0.2 | 6 | ND | 5 | 12 | 2 | 25 | 64 | 105 |  |  |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 4.0-4.5 | 0.1 | 2 | ND | 4 | 5 | 1 | 16 | 62 | 62 | 4-6.6 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 4.5-5.0 | 0.1 | 1 | ND | 2 | 7 | ND | 10 | 51 | 59 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.5-6.5 | 0.1 | 22 | ND | 1 | 10 | 1 | 8 | 31 | 45 |  |  |  | 是 | 土层变层处，XRF较大 |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.2 | ND | ND | ND | 5 | ND | 7 | 43 | 27 | 6.6-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 7 | S7 | 0-1.5 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | 0-1.5 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.1 | 10 | ND | 21 | 13 | 5 | 18 | 49 | 81 | 1.5-2.2 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.1 | 1 | ND | 17 | 8 | 4 | 15 | 32 | 72 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.5-3.0 | 0.1 | 2 | ND | 15 | 11 | 5 | 12 | 79 | 67 | 2.2-4.0 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，XRF较大 |
|  |  | 3.0-3.5 | 0.2 | 2 | ND | 12 | 3 | 2 | 8 | 52 | 61 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.5-4.0 | 0.1 | ND | ND | 10 | 2 | 1 | 7 | 45 | 58 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.0-4.5 | 0.1 | ND | ND | 6 | 4 | 3 | 9 | 62 | 41 | 4-6.2 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 4.5-5.0 | 0.2 | 1 | ND | 8 | 7 | 6 | 9 | 58 | 62 |  |  |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 5.5-6.5 | 0.2 | 1 | ND | 5 | 1 | 2 | 6 | 41 | 58 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.5-7.5 | 0.1 | ND | ND | 4 | 6 | ND | 7 | 32 | 51 | 6.2-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 8 | S8 | 0-1.3 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | 0-1.3 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.3-1.8 | 0.2 | 3 | ND | 19 | 13 | 5 | 22 | 39 | 76 | 1.3-3.0 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 1.8-2.2 | 0.2 | 3 | ND | 18 | 12 | 4 | 21 | 47 | 73 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.2-2.7 | 0.1 | 2 | ND | 14 | 8 | 3 | 16 | 35 | 65 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.7-3.2 | 0.2 | 1 | ND | 19 | 7 | 1 | 15 | 27 | 67 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.2-3.7 | 0.2 | 2 | ND | 30 | 9 | 2 | 19 | 44 | 64 | 3.0-4.0 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 3.7-4.2 | 0.1 | 1 | ND | 21 | 6 | 3 | 16 | 42 | 52 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.2-4.7 | 0.1 | 2 | ND | 15 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | 4.0-6.2 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处 |
|  |  | 4.7-5.7 | 0.1 | 2 | ND | 12 | 6 | 2 | 15 | 41 | 41 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.7-6.7 | 0.2 | ND | ND | 11 | 5 | ND | ND | 28 | 25 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.7-7.5 | 0.1 | ND | ND | 12 | 3 | 1 | ND | 27 | 13 | 6.2-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 9 | S9 | 0-1.4 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | 0-1.4 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.4-1.9 | 0.1 | 6 | ND | 28 | 12 | 4 | 29 | 58 | 92 | 1.4-3.0 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 1.9-2.4 | 0.1 | 7 | ND | 26 | 9 | 4 | 25 | 52 | 86 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.4-2.9 | 0.1 | 4 | ND | 15 | 5 | 2 | 10 | 45 | 76 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.9-3.4 | 0.2 | 5 | ND | 12 | 2 | 1 | 11 | 32 | 82 | 3.0-4.5 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 3.4-3.9 | 0.3 | 4 | ND | 9 | 4 | 1 | 12 | 40 | 103 |  |  |  | 是 | PID较大 |
|  |  | 3.9-4.4 | 0.1 | 2 | ND | 8 | 3 | 2 | 8 | 31 | 41 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.4-4.9 | 0.1 | 1 | ND | 7 | 1 | ND | 3 | 35 | 72 | 4.5-6.3 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 4.9-5.9 | 0.2 | 4 | ND | 9 | 2 | 1 | 2 | 39 | 82 |  |  |  | 是 | PID较大 |
|  |  | 5.9-6.9 | 0.1 | 2 | ND | 6 | 1 | ND | 1 | 39 | 65 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.9-7.5 | 0.1 | 1 | ND | 6 | ND | ND | ND | 30 | 59 | 6.3-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 10 | S10 | 0-1.3 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | 0-1.3 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.3-1.8 | 0.3 | 4 | ND | 38 | 16 | 3 | 19 | 34 | 78 | 1.3-3.0 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 1.8-2.3 | 0.2 | 3 | ND | 35 | 14 | 4 | 17 | 33 | 84 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.3-2.8 | 0.1 | 2 | ND | 25 | 15 | 3 | 12 | 18 | 72 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.8-3.3 | 0.1 | 1 | ND | 13 | 12 | 1 | 5 | 24 | 54 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.3-3.8 | 0.1 | ND | ND | 15 | 12 | 2 | 7 | 12 | 65 | 3.0-4.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处 |
|  |  | 3.8-4.3 | 0.3 | 1 | ND | 30 | 10 | 1 | 6 | 48 | 84 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.3-4.8 | 0.1 | 1 | ND | 25 | 9 | ND | 4 | 15 | 81 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.8-5.8 | 0.1 | 1 | ND | 12 | 9 | ND | 9 | 34 | 59 | 4.5-6.1 | 砂质粉土夹粉砂 |  | 是 | 土层变层处 |
|  |  | 5.8-6.8 | 0.1 | ND | ND | 8 | 7 | ND | 5 | 28 | 43 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.8-7.5 | 0.1 | ND | ND | ND | 5 | ND | ND | 29 | 28 | 6.1-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 11 | S11 | 0-1.3 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | 0-1.3 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.3-1.8 | 0.1 | 4 | ND | 16 | 12 | 3 | 14 | 58 | 52 | 1.3-3.0 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 1.8-2.3 | 0.1 | 2 | ND | 15 | 11 | 2 | 9 | 49 | 50 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.3-2.8 | 0.1 | 1 | ND | 12 | 8 | ND | 6 | 42 | 41 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.8-3.3 | 0.1 | 1 | ND | 18 | 7 | ND | 7 | 51 | 27 | 3.0-4.5 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 3.3-3.8 | 0.4 | 4 | ND | 24 | 15 | ND | 15 | 57 | 77 |  |  |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 3.8-4.3 | 0.1 | 3 | ND | 12 | 13 | ND | 12 | 42 | 62 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.3-4.8 | 0.2 | 1 | ND | 5 | 5 | ND | 7 | 32 | 52 | 4.5-6.0 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 4.8-5.8 | 0.1 | 3 | ND | 8 | 8 | 1 | 8 | 19 | 57 |  |  |  | 是 | 土层变层处 |
|  |  | 5.8-6.8 | 0.1 | 2 | ND | 7 | 9 | ND | 9 | 12 | 41 | 6.0-7.5 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 6.8-7.5 | 0.1 | 1 | ND | 5 | 6 | ND | 10 | ND | 32 |  |  |  | 是 | 底层 |
| 12 | S12 | 0-1.3 | / | / | / | / |  | / |  | / | / | 0-1.3 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.3-1.8 | 0.2 | 8 | ND | 17 | 13 | 6 | 18 | 59 | 88 | 1.3-3.0 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 1.8-2.3 | 0.1 | 2 | ND | 16 | 12 | 5 | 16 | 51 | 82 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.3-2.8 | 0.2 | 1 | ND | 14 | 10 | 2 | 12 | 42 | 53 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.8-3.3 | 0.1 | 5 | ND | 13 | 7 | 1 | 15 | 35 | 61 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.3-3.8 | 0.1 | 7 | ND | 17 | 5 | 3 | 13 | 33 | 35 | 3.0-4.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处，采样间隔不超过2m |
|  |  | 3.8-4.3 | 0.2 | 4 | ND | 15 | 6 | 4 | 14 | 31 | 32 |  |  |  | / |  |
|  |  | 4.3-4.8 | 0.1 | 1 | ND | 12 | 4 | 3 | ND | 41 | 41 | 4.5-6.2 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 4.8-5.8 | 0.1 | ND | ND | 18 | 10 | 4 | ND | 47 | 74 |  |  |  | 是 | XRF较大 |
|  |  | 5.8-6.8 | 0.2 | ND | ND | 11 | 5 | 4 | ND | 28 | 51 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.8-7.5 | 0.1 | ND | ND | 4 | 5 | 5 | ND | 26 | 26 | 6.2-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
| 13 | S13 | 0-1.4 |  |  | ND |  |  |  |  |  |  | 0-1.4 | 杂填土 |  | 是 | 回填土层 |
|  |  | 1.4-1.9 | 0.2 | 5 | ND | 29 | 9 | 6 | 6 | 88 | 72 | 1.4-2.6 | 杂填土 |  | 是 | 实际表层土 |
|  |  | 1.9-2.4 | 0.1 | 2 | ND | 26 | 7 | 6 | 7 | 95 | 71 |  |  |  | / |  |
|  |  | 2.4-2.9 | 0.1 | 1 | ND | 15 | 5 | 3 | 2 | 72 | 45 | 2.6-4.0 | 砂质粉土 |  | / |  |
|  |  | 2.9-3.4 | 0.2 | 5 | ND | 8 | 8 | 2 | 8 | 39 | 35 |  |  |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 3.4-3.9 | 0.1 | 4 | ND | 7 | 2 | 1 | 5 | 41 | 32 |  |  |  | / |  |
|  |  | 3.9-4.4 | 0.3 | 1 | ND | 9 | 7 | 2 | 1 | 51 | 64 | 4.0-6.1 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 4.4-4.9 | 0.1 | 1 | ND | 6 | 9 | ND | 8 | 45 | 35 |  |  |  | 是 | 采样间隔不超过2m |
|  |  | 4.9-5.9 | 0.2 | ND | ND | 4 | 2 | ND | 2 | 26 | 15 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.9-6.9 | 0.1 | 1 | ND | 3 | 5 | ND | 1 | 31 | 21 |  |  |  | / |  |
|  |  | 6.9-7.5 | 0.1 | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | 33 | 19 | 6.1-7.5 | 砂质粉土 |  | 是 | 底层 |
|  |  |  |  |  | ND |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 14 | S14 | 0-0.5 | 0.2 | 5 | ND | 26 | 3 | 4 | 12 | 40 | 23 | 0-1 | 杂填土 |  | 是 | 表层土 |
|  |  | 0.5-1.0 | 0.1 | 3 | ND | 24 | 2 | 1 | 8 | 26 | 19 |  |  |  | / |  |
|  |  | 1.0-1.5 | 0.1 | 1 | ND | 25 | 7 | ND | 1 | 28 | 28 | 1-2.3 | 砂质粉土 | 1.93 | / |  |
|  |  | 1.5-2.0 | 0.1 | 1 | ND | 22 | 8 | 1 | 4 | 34 | 78 |  |  |  | 是 | 土层变层处，PID较大 |
|  |  | 2.0-2.5 | 0.1 | 2 | ND | 16 | 4 | 1 | 6 | 31 | 71 | 2.3-3.0 | 砂质粉土夹粉砂 |  | / |  |
|  |  | 2.5-3 | 0.1 | 2 | ND | 27 | 1 | 2 | 37 | 32 | 89 |  |  |  | 是 | 土层变层处 |
|  |  | 3.0-4.0 | 0.1 | 4 | ND | 24 | 5 | 5 | 21 | 28 | 41 | 3.0-6.0 | 砂质粉土 |  | 是 | 土层变层处 |
|  |  | 4.0-5.0 | 0.2 | 1 | ND | 15 | 2 | 2 | 15 | 18 | 35 |  |  |  | / |  |
|  |  | 5.0-6.0 | 0.1 | ND | ND | 8 | 4 | ND | 12 | 11 | 25 |  |  |  | 是 | 底层 |

实验室分析

杭州谱尼检测科技有限公司不具备检测土壤中的阿特拉津、敌敌畏和乐果，地下水中的氯甲烷的资质，此项目分包由谱尼测试集团上海有限公司(资质认定证书编号：(CMA)160920340809)承担。其它所有指标均按照计量认证能力表中的相应方法进行分析，同时实验室按照关于印发《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》的通知(环办土壤函[2017]1896号)、《土壤环境监测技术规范》、《地下水环境监测技术规范》的要求，结合公司质量体系管理要求，对本次所有样品实施质量控制，采用平行样、全程序空白样品、质控样、等方式，确保分析结果准确。

土壤样品制样

金属样品：将样品置于白色搪瓷盘中，摊成 2～3cm 的薄层，在通风无阳光直射处进行阴干，并不时进行样品翻动，挑去石块草根等明显非样品的东西，阴干后用木锤将全部样品敲碎，并用10 目尼龙筛进行过筛，混匀，分取约20克10目样品进行 pH 测试，剩余样品全部加工成100目进行重金属元素的分析。

挥发性有机物样品直接进入全自动固液一体吹扫仪，进行上机分析。半挥发性有机物、石油烃用新鲜样品进行前处理分析。

土壤样品预处理

土壤样品预处理方法见表5.3-1。

土壤样品预处理方法

| 分析项目 | 固定剂或保存方法 | 样品时效性 | 预处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | / | 180d | 称取10.0g±0.1g试样，置于50ml带盖玻璃瓶中，加入25ml纯水，将玻璃瓶密封后，用振荡机剧烈振荡5min，然后静置1h~3h后用pH计测定 |
| 镉、铅、铜、镍、锌 | / | 180d | 称取0.2g干基样品于消解管中，加入2ml氢氟酸，8ml硝酸密闭后微波消解。待反应完成后赶酸至5ml左右，用纯水定容至50ml待测。 |
| 六价铬 | / | 30d | 称取 2.5g 样品于锥形瓶中，加入 50ml 消解液，约 0.85gMgCl2-6H2O振荡水槽中，于 90~95℃振荡 1 小时，后 萃取过滤待测。 |
| 汞 | / | 28d | 称取0.5g样品，加入10ml（1+1）王水混合液，沸水浴中加热消解2h，加入10ml保存液，最后定容至50ml待测。 |
| 砷 | / | 180d | 称取0.5g样品，加入10ml（1+1）王水混合液，沸水浴中加热消解2h，最后定容至50ml待测。 |
| 有机氯农药③ | 4℃冷藏、密封避光保存 | 10d | 称取约20g土壤置于小烧杯中，加2ml一级水和4g硅藻土，成分混匀，无损的移入滤纸筒内，将滤纸筒放入索氏提取器中，先加30ml试剂（石油醚：丙酮=1:1）浸泡12h，然后在75~95℃的恒温水浴锅上提取4h（100ml试剂），每次回流4~6次，待冷去后将提取液洗进分液漏斗中，加入100ml硫酸钠溶液（20g/L），振荡1min，静置分层后弃去水相，有机相经佛罗里硅土柱净化后浓缩定容至10ml，待测。 |
| 总石油烃（C10-C40） | 4℃冷藏、密封避光保存 | 14d | 称取土样约10.0g，加入10ml丙酮-正己烷1:1混合液，60℃水浴索氏提取18h浓缩，净化，定容至1ml，待测定。 |
| 半挥发性有机物① | 4℃冷藏、密封避光保存 | 10d | 土壤进行水分和pH测定后，根据受测项目不同，加入不同溶解超声萃取后，样品经净化后上机检测。 |
| 挥发性有机物② | 4℃冷藏、密封避光保存 | 7d | 采样前，在40mL棕色样品瓶中放一个清洁的磁力搅拌棒，采样时加入一定质量的样品到样品瓶中，擦净密封，待测。 |
| 注：①半挥发性有机物：苯胺、硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 ②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯 ③有机氯农药：六六六、滴滴涕、α-氯丹、β-硫丹、γ-氯丹、α-硫丹、七氯、六氯苯、灭蚁灵 |  |  |  |

地下水样品预处理

地下水样品预处理方法见表5.3-2。

地下水预处理方法

| 分析项目 | 固定剂或保存方法 | 样品时效性 | 预处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 14d | 称适量样品于烧杯中，加5ml硝酸于电热板上消解至无色澄清，冷却后定容。 |
| 氟化物、氯离子、硫酸根、硝酸盐 | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 14d | 过滤后直接进样。 |
| pH值 | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 12h | 测定样品时，先用蒸馏水认真冲洗电极，再用水样冲洗，然后将电极浸入样品中，小心摇动或进行搅拌使其均匀，静置，待读数稳定时记下pH值。 |
| 亚硝酸盐 | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 24h | 每100mL水样中加入2mL氢氧化铝，搅拌，静置，过滤，弃去25mL初滤液后进行测定。 |
| 挥发性酚类 | 采样后要加入磷酸使样品pH 为4左右并尽快分析 | 24h | 取250ml水样于500ml蒸馏瓶中，补25mL水加数粒沸石后加入0.5g/L 甲基橙指示剂数滴，若未变橙红色则继续补加1+9磷酸溶液，蒸馏，收集250mL馏出液，用三氯甲烷萃取后待测。 |
| 汞 | 采样后要加入盐酸酸、4℃冷藏保存，尽快分析 | 30d | 取5mL水样，加入1ml盐酸硝酸溶液，加塞混匀。 |
| 砷、硒 | 采样后要加入硫酸、4℃冷藏保存，尽快分析 | 7d | 取50mL水样，加入5ml硝酸-高氯酸溶液，加塞混匀。 |
| 铬(六价) | 样品采集时，加入氢氧化钠，调节样品的pH值约为8 | 24h | 水样经0.45μm滤膜过滤后直接分光光度计比色测定。 |
| 总硬度 | 采样后要加入硝酸使样品pH 为1.5左右并尽快分析 | / | 取适量水样稀释至50mL，加4mL缓冲溶液，加数滴铬黑T指示剂，待测。 |
| 镉、铅、铜、锰、铁、锌、铝 | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 14d | 称适量样品于烧杯中，加5ml硝酸于电热板上消解至无色澄清，冷却后定容。 |
| 硫化物 | 每100ml样品加入4滴乙酸锌和1ml NaOH溶液，暗处放置 | 7d | 取一定体积摇匀后水样于分液漏斗，静置分层，将沉淀放入100ml比色管，加水至约60ml，沿比色管壁缓慢加入10mlN,N-二甲基对苯二胺溶液，1ml硫酸铁铵溶液，密塞摇匀，10min后稀释至标线，测定。 |
| 耗氧量 | 采样后要加入硫酸，使样品pH 为1- 2 并尽快分析 | 24h | 取适量样品，充分摇动、混合均匀，放于250mL锥形瓶，加入5 mL(1＋3)硫酸，加入10.00mL高锰酸钾溶液，摇匀。沸水浴加热30分钟。同时做空白实验。 |
| 色度 | / | 24h | 摇匀取样。 |
| 浑浊度 | / | 24h | 摇匀取样。 |
| 臭和味 | / | 24h | 摇匀取样。 |
| 肉眼可见物 | / | 24h | 摇匀取样。 |
| 氨氮 | 采样后要加入硫酸，使样品pH ＜2，4℃冷藏保存，尽快分析 | 24h | 取50mL水样，加入1mL酒石酸加纳，1mL纳氏试剂后待测。 |
| 氰化物 | 加NaOH至pH>12 | 24h | 取水样250ml于蒸馏瓶中，进行蒸馏，收集馏出液100ml，取适量水样稀释至10ml于25ml比色管进行测定。 |
| 碘化物 | / | 14h | 取100ml样品，加5ml氢氧化钠、2ml高锰酸钾，放置10min后加2ml亚硝酸溶液，3ml磷酸搅拌，待红色消失静置3min，加人5ml氨基磺酸，待测。 |
| 石油类 | 加盐酸至pH<2，冷藏 | 3d | 将样品全部转移至1000ml分液漏斗中，量取25ml正乙烷洗涤采样瓶后，全部转移至分液漏斗中，震荡2min，放出下层水相并记录体积V2，萃取液所用体积为V1。将萃取液转移至已加入3g无水硫酸钠的锥形瓶中，振摇数次，不结块可加入3g硅酸镁，置于振荡器上振荡20min，静置沉淀，用垫玻璃棉的玻璃漏斗过滤，滤液用2cm石英比色皿，于波长225nm处测定吸光度。 |
| 溶解性总固体 | / | 24h | 将容器于干燥箱中烘干至恒重，称量；取100ml过滤水样于容器中，在干燥箱中烘干至恒重，称量。 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 4℃冷藏避光保存，尽快分析 | 10d | 取适量水样于250ml分液漏斗，调节pH，加5ml三氯甲烷及10ml亚甲蓝溶液，猛烈振摇30s，放置分层；把三氯甲烷相放入第二个分液漏斗中，加入25ml洗涤液，猛烈振摇30s，放置分层，三氯甲烷相通过脱脂棉放入25ml比色管中，各加5ml三氯甲烷于两个分液漏斗中，振荡并放置分层后，合并于25ml比色管中，同样步骤再操作一次。最后用三氯甲烷稀释到刻度线。 |
| 苯并[a]芘 | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 7d（提取），40d | 提取：取水样500ml，置于1000ml分液漏斗中，用70ml环已烷分三次萃取，每次振摇5min，放置15min，分出环己烷萃取液，合并三次萃取液于250ml具塞锥形瓶中，加入5-10g无水硫酸钠除水；净化：制作活性氧化铝柱，用5ml环己烷活化，加入上述萃取液，锥形瓶中残存的无水硫酸钠用20ml正己烷分次洗涤过柱，用10ml苯洗脱小柱，收集洗脱液，于60~70℃水浴减压浓缩至0.1ml。 |
| 半挥发性有机物① | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 14d | 先用1+1硫酸将水样调节成pH<2,然后用二氯甲烷萃取三次，再用NaoH将水样调节成pH>12，同样用二氯甲烷萃取三次。 |
| 挥发性有机物② | 4℃冷藏保存，尽快分析 | 7d | 通过吹扫捕集的方式，将挥发性有机物带入气质中测定。 |
| 注：①半挥发性有机物：苯胺、硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 ②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯 |  |  |  |

分析方法和使用仪器

样品的分析测定由杭州谱尼检测科技有限公司完成，实验室优先选用《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018等国家标准中规定的检测方法，其次选用国际标准方法和行业标准，所采用方法均通过CMA认可。土壤及地下水检测方法及检出限见表5.3-3和表5.3-4。

土壤检测方法及检出限一览表

| 类别 | 监测项目 | 方法标准 | 主要监测仪器 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物(基本项目，7项) | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪 | 0.01 mg/kg |
|  | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 0.01 mg/kg |
|  | 铬(VI) | 六价铬碱消解比色法US EPA3060A:1996&US EPA7196A:1992 | 紫外-可见分光光度计 | 0.5 mg/kg |
|  | 铜 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收光谱仪 | 1 mg/kg |
|  | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 0.1 mg/kg |
|  | 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪 | 0.002 mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 原子吸收光谱仪 | 3 mg/kg |
| 挥发性有机物(基本项目，27项) | 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 | 1.3 μg/kg |
|  | 氯仿 |  |  | 1.1 μg/kg |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1.0 μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3 μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0 μg/kg |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3 μg/kg |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4 μg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1.5 μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1 μg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4 μg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3 μg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 1.0 μg/kg |
|  | 苯 |  |  | 1.9 μg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5 μg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5 μg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.1 μg/kg |
|  | 甲苯 |  |  | 1.3 μg/kg |
|  | 间/对二甲苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 1.2 μg/kg |
| 半挥发性有机物(基本项目，11项) | 硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.09 mg/kg |
|  | 2-氯苯酚 |  |  | 0.06 mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2 mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.05 mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09 mg/kg |
|  | 苯胺 | SOXHLET EXTRACTION US EPA 3540C:1996 SEMIVOLATILE ORGANIC COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY US EPA 8270D:2014 前处理方法：索氏萃取法 US EPA 3540C:1996 分析方法：气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物US EPA 8270D:2014 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
| 有机农药类(14项) | 阿特拉津 | 《索格利特萃取》 US EPA METHOD 3540C:1996 《气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物》US EPA METHOD 8270E:2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.1 mg/kg |
|  | α-氯丹 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法HJ 835-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.02 mg/kg |
|  | γ-氯丹 |  |  | 0.02 mg/kg |
|  | α-硫丹 |  |  | 0.06 mg/kg |
|  | β-硫丹 |  |  | 0.09 mg/kg |
|  | p,p'-滴滴滴 |  |  | 0.08 mg/kg |
|  | p,p'-滴滴伊 |  |  | 0.04 mg/kg |
|  | 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法GB/T 14550-2003 | 气相色谱仪 | 0.001 mg/kg |
|  | 敌敌畏 | 索格利特萃取气相色谱法测定有机磷农药US EPA METHOD 3540C:1996&US EPA METHOD 8141B:2007 | 气相色谱仪 | 6.0 μg/kg |
|  | 乐果 | 索格利特萃取气相色谱法测定有机磷农药US EPA METHOD 3540C:1996&US EPA METHOD 8141B:2007 | 气相色谱仪 | 2.5 μg/kg |
|  | 七氯 | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法HJ 835-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.04 mg/kg |
|  | α-六六六 |  |  | 0.07 mg/kg |
|  | β-六六六 |  |  | 0.06 mg/kg |
|  | γ-六六六 |  |  | 0.06 mg/kg |
|  | 六氯苯 |  |  | 0.03 mg/kg |
|  | 灭蚁灵 |  |  | 0.06 mg/kg |
| pH值 | pH值 | 土壤监测第2部分：土壤pH的测定NY/T 1121.2-2006 | 酸度计 | —— |
| 石油烃 | 石油烃(C10-C40) | 土壤和沉积物石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法 HJ 1021-2019 | 气相色谱仪 | 6 mg/kg |

地下水检测方法及检出限一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及方法来源 | 主要监测设备 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水常规 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | / | 5度 |
|  | 浑浊度 |  | 浊度计 | 0.5NTU |
|  | 肉眼可见物 |  | / | —— |
|  | 总硬度 |  | 滴定管 | 1 mg/L |
|  | 溶解性总固体 |  | 电子分析天平 | 4 mg/L |
|  | 挥发性酚类 |  | 紫外可见分光光度计 | 0.001 mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法 | 可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
|  | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006散射法 | / | —— |
|  | PH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法 | 酸度计 | —— |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 0.02 mg/L |
|  | 硫酸盐 |  |  | 0.05 mg/L |
|  | 硝酸盐 |  |  | 0.01 mg/L |
|  | 氟化物 |  |  | 0.01 mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.003 mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 0.001 mg/L |
|  | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 可见分光光度计 | 0.02 mg/L |
|  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | 滴定管 | 0.025 mg/L |
|  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.0045 mg/L |
|  | 锌 |  |  | 0.001 mg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.0005 mg/L |
|  | 铝 |  |  | 0.040 mg/L |
|  | 铜 |  |  | 0.009mg/L |
|  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006 原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.0001 mg/L |
|  | 钠 |  |  | 0.005 mg/L |
| 重金属(7项) | 镉 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006无火焰原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 0.0001 mg/L |
|  | 铅 |  |  | 0.0025 mg/L |
|  | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006 | 紫外分光光度计 | 0.004 mg/L |
|  | 铜 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.009mg/L |
|  | 镍 |  |  | 0.006 mg/L |
|  | 汞 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 0.00004 mg/L |
|  | 砷 |  |  | 0.0001 mg/L |
| 挥发性有机物(基本项目，27项) | 四氯化碳 | US EPA 3510C:1996 SEPARATORY FUNNEL LIQUID-LIQUID EXTRACTION & US EPA 8270D:2014 SEMIVOLATILE ORGANIC COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY(分液漏斗液液萃取法测定 US EPA 3510C:1996&气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 US EPA 8270D:2014) | 气相色谱质谱联用仪 | 0.4 μg/L |
|  | 氯仿 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 0.3 μg/L |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 0.5 μg/L |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 0.3 μg/L |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 0.2 μg/L |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.2 μg/L |
|  | 氯乙烯 |  |  | 0.5 μg/L |
|  | 苯 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 氯苯 |  |  | 0.2 μg/L |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 0.4 μg/L |
|  | 乙苯 |  |  | 0.3 μg/L |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.2 μg/L |
|  | 甲苯 |  |  | 0.3 μg/L |
|  | 间/对二甲苯 |  |  | 0.5 μg/L |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 0.2 μg/L |
| 半挥发性有机物(基本项目，11项) | 硝基苯 | 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.5 μg/L |
|  | 2-氯苯酚 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 䓛 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 萘 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 苯胺 |  |  | 1.0 μg/L |
|  | 苯并[a]芘 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标GB/T 5750.8-2006 | 液相色谱仪 | 0.0014 μg/L |
| 石油类 | 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法 (试行)HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计 | 0.01 mg/L |

质量保证和质量控制

样品采集质量控制

(1)采样前准备

根据《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019)规范要求，采样人员经过土壤、地下水调查专项技术培训，由采样技术负责人带队安排工作。

采样前采样负责人与调查单位技术负责人现场了解本项目的目的、内容、点位、参数、样品量以及现场情况等，以便后续采样工作准确、顺利地实施。采样负责人与现场采样人员进行技术交流、讲解现场采样要求，布置工作。研究此项目方案的点位、参数、样品数量以及相应检测标准等详细信息，制定符合相关国家规范的采样计划、样品流转方案及实验室检测方案。

依据前期研究及现场踏勘，准备了相应的采样设备，包括但不限于：Geoprobe 钻机、手持便携式GPS等设备。

(2)采样点位依据采样方案和现场实际情况，在样品采集之前进行点位确认，记录GPS信息，并做标记。

(3)样品采集：现场钻探工作开始前对所有现场使用的仪器进行了校正；依照规范操作流程采样设备在使用前后进行清洗；每个钻孔开始钻探前，对钻探和采样工具进行除污程序；在样品采集过程中使用一次性丁腈手套与贝勒管采集地下水样品，避免交叉污染；土壤钻孔前清除地表堆积腐殖质等堆积物；在截取采样管过程中，详细记录土样的土质、颜色、湿度、气味等性状。

在地下水采样前，使用贝勒管对地下水井进行充分洗井(洗井水量约3-5倍井管体积)；在充分洗井24小时后采集水样；在水样采集前对水样的pH、水温、电导率进行测定；使用实验室提供的清洁采样容器采集水样；在现场对土壤和地下水容器进行标注，标注内容包括日期、监测井编号、项目名称、采集时间以及所需分析的参数；填写样品流转单，样品流转单内容包含项目名称、样品名称、采样时间和分析参数等内容；样品被送达实验室前，所有样品被置于放有冰块的保温箱内(约4℃)避光保存和运输，确保样品的时效性；样品流转单随样品一并送至实验室；现场技术人员对采样的过程进行详细的拍照记录；现场作业与实验室分析工作皆由专业人员完成。

(4)采样小组自检每个土壤及地下水点位，采样结束后及时进行样点检查，检查内容包括：样点位置、样品重量、样品标签、样品防沾污措施、记录完整性和准确性，同时拍照记录。

(5)质量监督员检查  在采样过程中由业主单位和调查单位的监督员对采样人员在整个采样过程的规范性进行监督和检查，主要包括以下内容：

1) 采样点检查：样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

2) 采样方法检查：采样深度及采样过程的规范性；

3) 采样器具检查：采样器具是否满足采样技术规范要求；

4)采样记录检查：样品编号、样点坐标(经纬度)、样品特征(类型、质地、颜色、湿度)、采样点周边信息描述的真实性、完整性等；每个采样点位拍摄的照片是否规范、齐全；

5)样品检查：样品性状、样品重量、样品数量、样品标签、样品防玷污措施、记录表一致性等。

(6)采样记录： 采样过程中，要求正确、完整地填写样品标签和现场记录表。全程序质量控制主要包括：样品运输质量控制、样品流转质量控制、样品保存质量控制、样品制备质量控制和分析方法选定。

(7)地下水每批次采样均用全程序空白样品进行质控。地下水和土壤样品采集10%的平行样品。

样品运输、制备

(1)样品运输质量控制

样品采集完成后，由专车送至实验室，并及时冷藏。样品运输过程中的质量控制内容包括：

1)样品装运前，核对采样标签、样品数量、采样记录等信息，核对无误后方可装车；

2)样品置于4℃冷藏箱保存，运输途中严防样品的损失、混淆和沾污；

3)认真填写样品流转单，写明项目联系人、联系方式、样品名称、样品状态、检测参数等信息；

4)样品运抵实验室后及时清理核对，无误后及时将样品送入冷库保存。

(2)样品流转质量控制

样品送达实验室后，由样品管理员进行接收。样品管理员对样品进行符合性检查，确认无误后在样品流转单上签字。符合性检查包括：样品包装、标识及外观是否完好；样品名称、样品数量是否与原始记录单一致；样品是否损坏或污染。

(3)样品保存质量控制

样品存放于冰柜中，保证样品在＜4℃的温度环境中保存。

(4)样品制备质量控制

样品制备过程的质量控制主要在样品风干区和样品制样过程中进行。风干区和制样区相互独立，并进行了有效隔离，能够避免相互之间的影响。样品制备场所是在通风、整洁、无扬尘、无易挥发化学物质的房间内进行，且每个制样操作岗位有独立的空间，避免样品之间相互干扰和影响。

制样过程中的注意事项：

1) 保持工作室的整洁，整个过程中必须穿戴一次性丁腈手套；

2) 制样前认真核对样品名称与流转单中名称是否一一对应；

3) 人员之间进行互相监督，避免研磨过程中样品散落、飞溅等；

4) 制样工具在每处理一份样品后均进行擦抹(洗)干净，严防交叉污染；

5)当某个参数所需样品量取完后，及时将样品放回原位，供实验室其它部门使用。

时效性分析

本项目样品流转时效性见表5.4-1-表5.4-3。

样品时效性分析（土壤）

| 分类名称 | 污染控制指标 | 固定剂或保存方法 | 样品时效性 | 采样时间 | 样品交接时间 | 样品风干及研磨时间 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pH | / | 180d | 2020.3.10~2020.3.11 | 2020.3.10~2020.3.11 | 2020.3.10~2020.3.14 | 2020.3.11~2020.3.12 |
| 重金属 | 镉、铜、铅、镍、锌 | / | 180d |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | / | 30d |  |  |  |  |
|  | 汞 | / | 28d |  |  |  |  |
|  | 砷 | / | 180d |  |  |  |  |
| 有机农药 | 六六六、滴滴涕、α-氯丹、β-硫丹、γ-氯丹、α-硫丹、七氯、六氯苯、灭蚁灵 | 4℃冷藏、密封避光保存 | 10d |  |  |  | 2020.3.12~2020.3.14 （5d内） |
|  | 阿特拉津、敌敌畏、乐果 | 4℃冷藏、密封避光保存 | 10d |  |  |  | 分包方接收时间第4d，分析时间10d内 |
| 石油烃C10-C40 | C10-C40 | 4℃冷藏、密封避光保存 | 14d |  |  |  | 2020.3.12~2020.3.14 （5d内） |
| 半挥发性有机物11种 | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40） | 4℃冷藏、密封避光保存 | 10 d |  |  |  | 2020.3.18~2020.3.20 （10d内） |
| 挥发性有机物27种 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 4℃冷藏、密封避光保存 | 7d |  |  |  | 2020.3.12~2020.3.14 （5d内） |

地下水建井成井

| 样品流转 | 流转时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水点位 | W1浅 | W1深 | W2 | W3 | W4 | W5 |
| 建井时间 | 2020.3.11 6:00 | 2020.3.11 7:10 | 2020.3.11 5:00 | 2020.3.11 5:40 | 2020.3.10 15:00 | 2020.3.11 6:40 |
| 稳定时间 | >8h |  |  |  |  |  |
| 建井洗井时间 | 2020.3.11 15:10~15:30 | 2020.3.11 15:10~15:30 | 2020.3.11 15:38~15:48 | 2020.3.11 16:20~16:40 | 2020.3.11 15:21~15:27 | 2020.3.11 16:00~16:30 |
| 时间 | >24h |  |  |  |  |  |
| 采样洗井时间 | 2020.3.12 15:20~16:09 | 2020.3.12 15:29~16:14 | 2020.3.12 15:31~16:29 | 2020.3.12 16:10~16:47 | 2020.3.12 15:29~16:21 | 2020.3.12 16:10~16:49 |
| 采样时间 | 2020.3.12 16:17 | 2020.3.12 16:26 | 2020.3.12 16:37 | 2020.3.12 16:50 | 2020.3.12 16:33 | 2020.3.12 16:52 |

样品时效性分析（地下水）

| 分类名称 | 固定剂或保存方法 | 样品时效性 | 采样时间 | 样品交接时间 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠、镉、铅、铜、锰、铁、锌、铝 | 4℃冷藏保存 | 30d | 2020.3.12 | 2020.3.12 | 2020.3.14 |
| 氟化物、氯离子、硫酸根、硝酸盐 | 4℃冷藏保存 | 10d |  |  | 2020.3.14 |
| pH值、亚硝酸盐 | 4℃冷藏保存 | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 挥发性酚类 | 采样后要加入磷酸使样品pH 为4左右 | 24h |  |  | 2020.3.12 |
| 汞、硒 | 采样后要加入盐酸酸、4℃冷藏保存 | 30d |  |  | 2020.3.14 |
| 砷 | 采样后要加入硫酸、4℃冷藏保存 | 10d |  |  | 2020.3.14 |
| 铬（六价） | 样品采集时，加入氢氧化钠，调节样品的pH值约为8 | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 总硬度 | 采样后要加入硝酸使样品pH 为1.5左右 | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 硫化物 | 每100ml样品加入4滴乙酸锌和1ml NaOH溶液 | 7d |  |  | 2020.3.14 |
| 耗氧量 | 采样后要加入硫酸 ，使样品pH 为1- 2 | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 | / | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 氨氮 | 采样后要加入硫酸 ，使样品pH ＜2，4℃冷藏保存 | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 氰化物 | 加NaOH至pH>12 | 24h |  |  | 2020.3.12 |
| 碘化物 | / | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 石油类 | 加盐酸至pH<2，冷藏 | 3d |  |  | 2020.3.14 |
| 溶解性总固体 | / | 10d |  |  | 2020.3.12 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 4℃冷藏避光保存 | 10d |  |  | 2020.3.14 |
| 苯并[a]芘 | 4℃冷藏保存 | 14d |  |  | 2020.3.14 |
| 半挥发性有机物（苯胺、硝基苯、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | 4℃冷藏保存 | 14d |  |  | 2020.3.18 |
| 挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯） | 4℃冷藏保存 | 14 |  |  | 2020.3.14 |
| 氯甲烷 | 4℃冷藏保存 | 14d |  | 2020.3.13 | 2020.3.14 |

实验室内部质量控制

土壤样品无机测试项目按以土壤国家一级标准物质作为准确度监控样，以土壤平行样作为精密度质控。土壤中挥发性有机物和半挥发性有机物用实验室空白、平行样、加标回收实施质控。

①方法空白：要求方法空白的检测值小于报告限值；本次水质、土壤中有机化合物项目方法空白样，所有方法空白的检出限均小于报告限值。

②平行样品：本项目场地内采样土壤样品75个，现场平行样品8个，要求平行样品结果的相对差异(RPD)要求小于35%；本次土壤中有机物共提供8套实验室平行样品，平行样有机物的相对差异(RPD)均小于50%，本次土壤中重金属共提供9套平行样品，重金属、有机物的相对差异(RPD)均符合表4-3要求。

③实验室控制样(基体加标)：土壤样品的实验室加标控制样测试结果的回收率控制在60%-130%。本次土壤中有机物所有控制样品检测结果的回收率均在60%~130%范围内。

场地内地下水本次采集样品6个，现场平行样品1个，按照 10%的比例做平行双样测定，并采用国家有证标准物质对水样中铅、镉、镍、铜、砷、汞等因子的检测准确度进行了检查，所检标准物质的测定值均在标准值的不确定范围内。并实施了全程序空白监控，未出现过程污染。

本次实验室所有质量控制数据均依据《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》中土壤样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围、土壤样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围、地下水样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围及地下水样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围的规定，数据的准确度和精密度均值在允许的相对误差范围之内。

土壤样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围

| 项目 | 样品含量范围mg/kg | 精密度(%) |  | 准确度(%) |  | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内相 对偏差 | 室间相 偏差 | 加标 回收率 | 室内相 对误差 |  |
| pH(无量纲) | / | 0.1 | 0.2 | / | / | 玻璃电极法 |
| 镉 | <0.1 0.1～0.4 >0.4 | ±35 ±20 ±25 | ±40 ±35 ±30 | 75～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 | 石墨炉原子吸收光谱法 |
| 汞 | <0.1 0.1～0.4 >0.4 | ±35 ±20 ±25 | ±40 ±35 ±30 | 75～110 85～110 90～105 | ±40 ±35 ±30 | 原子荧光光谱法 |
| 砷 | <10 10～20 >20 | ±20 ±15 ±10 | ±30 ±20 ±15 | 85～105 90～105 90～105 | ±30 ±20 ±15 | 原子荧光光谱法 |
| 铜 | <20 20～30 >30 | ±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 85～105 90～105 90～105 | ±25 ±20 ±15 | 原子吸收光谱法 |
| 铅 | <20 20～40 >40 | ±25 ±20 ±15 | ±30 ±25 ±20 | 80～110 85～110 90～105 | ±30 ±25 ±20 | 原子吸收光谱法 |
| 铬 | <50 50～90 >90 | ±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 85～110 85～110 90～105 | ±25 ±20 ±15 | 原子吸收光谱法 |
| 锌 | <50 50～90 >90 | ±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 85～110 85～110 90～105 | ±25 ±20 ±15 | 原子吸收光谱法 |
| 镍 | <20 20～40 >40 | ±20 ±15 ±10 | ±25 ±20 ±15 | 80～110 85～110 90～105 | ±25 ±20 ±15 | 原子吸收光谱法 |

土壤样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围

| 项目 | 样品含量范围 | 精密度(%) | 准确度(%) | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对偏差 | 加标回收率 |  |
| 挥发性有机物 | ≤10MDL ＞10MDL | ±50 ±25 | 70～130 | 气相色谱质谱法、气相色谱法 |
| 半挥发性有机物 | ≤10MDL ＞10MDL | ±50 ±25 | 60～140 | 气相色谱质谱法、气相色谱法 |
| 无机元素 | ≤10MDL ＞10MDL | ±30 ±20 | 80～120 90～110 | 原子吸收光谱法 |

注：MDL表示方法检出限

地下水样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围

| 项目 | 样品含量范围mg/L | 精密度(%) |  | 准确度(%) |  | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内相对偏差 | 室间相对偏差 | 加标 回收率 | 室内相对误差 |  |
| 总镉 | <0.005 | ±15 | ±20 | 85～115 | ±15 | 石墨炉原子吸收光谱法 |
|  | 0.005～0.1 | ±10 | ±15 | 90～110 | ±10 |  |
|  | >0.1 | ±8 | ±10 | 95～115 | ±10 |  |
| 总汞 | <0.001 | ±30 | ±40 | 85～115 | ±20 | 原子荧光光谱法 |
|  | 0.001～0.005 | ±20 | ±25 | 90～110 | ±15 |  |
|  | >0.005 | ±15 | ±20 | 90～110 | ±15 |  |
| 总砷 | <0.05 | ±15 | ±25 | 85～115 | ±20 | 原子荧光光谱法 |
|  | ≥0.05 | ±10 | ±15 | 90～110 | ±15 |  |
| 总铜 | <20 | ±15 | ±20 | 85～115 | ±15 | 电感耦合等离子体发射光谱法 |
|  | 20～30 | ±10 | ±15 | 90～110 | ±10 |  |
|  | >30 | ±8 | ±10 | 95～105 | ±10 |  |
| 总铅 | <0.05 | ±15 | ±20 | 85～115 | ±15 | 石墨炉原子吸收光谱法 |
|  | 0.05～1.0 | ±10 | ±15 | 90～110 | ±10 |  |
|  | >1.0 | ±8 | ±10 | 95～105 | ±10 |  |
| 六价铬 | <0.01 | ±15 | ±20 | 90～110 | ±15 | 分光光度法 |
|  | 0.01～1.0 | ±10 | ±15 | 90～110 | ±10 |  |
|  | >1.0 | ±8 | ±10 | 95～105 | ±10 |  |
| 总锌 | <0.05 | ±20 | ±30 | 85～120 | ±15 | 电感耦合等离子体发射光谱法 |
|  | 0.05～1.0 | ±15 | ±20 | 90～110 | ±10 |  |
|  | >1.0 | ±10 | ±15 | 95～105 | ±10 |  |

地下水样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围

| 项目 | 样品含量范围 | 精密度(%) | 准确度(%) | 适用的分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对偏差 | 加标回收率 |  |
| 挥发性有机物 | ≤10MDL ＞10MDL | ±50 ±25 | 70～130 | 气相色谱质谱法、气相色谱法 |
| 半挥发性有机物 | ≤10MDL ＞10MDL | ±50 ±25 | 60～130 | 气相色谱质谱法、气相色谱法 |
| 无机元素 | ≤10MDL ＞10MDL | ±30 ±20 | 70～130 | 原子吸收光谱法 |

注：MDL表示方法检出限

分包平行样品质控信息(土壤)

| 分析指标（土壤） | 单位 | 检出限 | M81227955 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 平行样结果 | 相对偏差（%） /允许差值 | 控制指标（%） |
| 替代物（有机氯农药）：控制范围40%~150% |  |  | / |  |  |  |
| 2-氟苯酚（SS） | % | —— | 78.0 | 77.4 | 0.4 | 40 |
| 苯酚-D6（SS） | % | —— | 73.2 | 57.6 | 12.0 | 40 |
| 硝基苯-D5（SS） | % | —— | 76.2 | 61.0 | 11.1 | 40 |
| 2-氟联苯（SS） | % | —— | 77.4 | 79.0 | 1.1 | 40 |
| 对三联苯-D14（SS） | % | —— | 65.6 | 76.0 | 7.4 | 40 |
| 有机氯农药 |  |  | / |  |  |  |
| 阿特拉津 | mg/kg | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 40 |
| 敌敌畏 | μg/kg | 6.0 | <6.0 | <6.0 | 0.0 | 30 |
| 乐果 | μg/kg | 2.5 | <2.5 | <2.5 | 0.0 | 30 |

分包平行样品质控信息(地下水)

| 分析指标（地下水） | 单位 | 检出限 | M81227955 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 平行样结果 | 相对偏差（%） /允许差值 | 控制指标（%） |
| 替代物（有机氯农药）：控制范围40%~150% |  |  | / |  |  |  |
| 二溴氟甲烷（SS） | % | —— | 107 | 109 | 1.0 | 30 |
| 甲苯-d8（SS） | % | —— | 102 | 106 | 2.0 | 30 |
| 4-溴氟苯（SS） | % | —— | 104 | 102 | 1.0 | 30 |
| 有机氯农药 |  |  | / |  |  |  |
| 氯甲烷 | μg/L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 30 |

加标回收质控信息(土壤)

| 分析指标（土壤） | 单位 | 检出限 | 基质加标回收控制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结果 | 加标μg | 加标结果 | 回收率 % | 控制限% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |
| 替代物（有机氯农药）：控制范围40%~150% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-氟苯酚（SS） | % | —— | <2 | 10 | 0.32 | 64.4 | 40 | 130 |
| 苯酚-D6（SS） | % | —— | / | 10 | 0.27 | 54.9 | 40 | 130 |
| 硝基苯-D5（SS） | % | —— | / | 10 | 0.28 | 55.0 | 40 | 130 |
| 2-氟联苯（SS） | % | —— | / | 10 | 0.42 | 84.8 | 40 | 130 |
| 对三联苯-D14（SS） | % | —— | / | 10 | 0.31 | 62.8 | 40 | 130 |
| 有机氯农药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阿特拉津 | mg/kg | 0.1 | <0.1 | 10 | 0.4 | 78.5 | 40 | 130 |
| 敌敌畏 | μg/kg | 6.0 | <6.0 | 1 | 53.2 | 74.6 | 40 | 130 |
| 乐果 | μg/kg | 2.5 | <2.5 | 1 | 52.5 | 73.6 | 40 | 130 |

加标回收质控信息(地下水)

| 分析指标（地下水） | 单位 | 检出限 | 基质加标回收控制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结果 | 加标μg | 加标结果 | 回收率 % | 控制限% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |
| 替代物（VOC）：控制范围70%~130% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二溴氟甲烷（SS） | % | —— | / | 0.100 | 17.6 | 88.2 | 70 | 130 |
| 甲苯-d8（SS） | % | —— | / | 0.100 | 20.1 | 101 | 70 | 130 |
| 4-溴氟苯（SS） | % | —— | / | 0.100 | 20.7 | 104 | 70 | 130 |
| 挥发性有机物（VOC） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | μg/L | 0.1 | <0.1 | 0.100 | 15.7 | 78.7 | 70 | 130 |

质量控制总结

各质量保证措施符合性评价见表5.5-1。根据符合性评价结果，判定本次土壤和地下水样品分析结果是否满足质控要求，数据是否有效可信。

质量保证措施符合性评价表

| 项目 | 目标 | 结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场及实验室分析结果对比 | 现场样品的颜色、气味与实验室分析结果符合 | 现场颜色、气味、快速检测结果均与实验室检测结果相符 | 符合 |
| 样品运输跟踪单 | 完成 | 规定填写 | 符合 |
| 分析方法及 检出限 | 各分析物分析方法符合国家标准，检出限小于评价标准 | 分析检测方法符合国家及国际标准，且检出限小于评价标准 | 符合 |
| 实验室分析和萃取保留时间 | 符合要求 | 按标准操作 | 符合 |
| 运输空白分析 | 空白样无污染 | 挥发性有机物浓度均低于检出限 | 符合 |
| 实验室方法 空白分析 | 空白样无污染 | 检测指标均低于检出限 | 符合 |
| 实验室加标回收率分析 | 加标回收率在实验室控制范围内 | 无机和重金属样品质控样符合《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》要求，有机物样品的加标回收率均在标准范围 60~140%之间 | 符合 |
| 每种介质采集不少于10%的平行样 | 相对百分偏差符合要求 | 该项目本次共采集 14个土壤点(包括13个场地内的点和1个场地外参照点)，土壤样品75个，土壤质控平行样8个(10%以上)分别为S1(4-4.5m)、S2(2.5-3m)、 S7(6.5-7.5m) 、S3(17.5-18m)、S6(3.5-4m)、S9(1.4~1.9m)、S10(4.8-5.8m)、S13(4.4-4.9m)；地下水点位 5个(包括4个场地内的点和1个场地外参照点，采样1次)，地下水质控平行样1个(10%以上)，为地下水W1点。杭州谱尼于2020年4月20日对地下水W1至W5的5个点位进行了复测，地下水质控平行样1个(10%以上)，为地下水W3点 | 符合 |

根据符合性评价，本次土壤和地下水样品分析检测达到质量控制要求，数据有效可信。

结果和评价

地块的地质和水文地质条件

土层分布

依据现场采样记录，土层分布自上而下为杂填土(层底埋深1.3m~1.5m)、素填土(层底埋深2.2m~3.0m)、砂质粉土(层底埋深4m~4.9m)、砂质粉土夹粉砂(层底埋深6 m~6.6m)、砂质粉土(层底埋深9.5m)粉砂（层底埋深17m）和砂质粉土夹淤泥质土（层底埋深18m），与本报告引用的地勘土层分布相近。

地下水流向

根据浙江清阳环境工程有限公司提供的地下水井采样数据，地块地下水埋深在1.9~2.0m，结合检测点位的地面高度，本地块地下水流向如图6.1-1所示。

W3

W2

W4

W1

地块内地下水流向

土壤分析检测结果

土壤调查结果

本次调查共设置土壤采样点位14个(其中场内13个，场外对照点1个)，场地内土壤采集样品75个，平行样8个，分析样品83个。检测指标包括pH、重金属8项、VOCs27项、SVOCs11项、石油烃1项和有机农药类14项，总计62项。

场地内土壤检测结果

本次调查全部采样点土壤中均未检出铬(六价)、VOCs (除1,2-二氯乙烷、二氯甲烷)、 SVOCs和有机农药，具体指标见表 6.2-1。

土壤中未检出指标一览表

| 指标类别 | 未检出指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 重金属 | 铬(六价) | 1项 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 | 25项 |
| 半挥发性有机物(SVOCs) | 苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 | 11项 |
| 有机农药 | 阿特拉津、氯丹、硫丹、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、敌敌畏、乐果、七氯、六氯苯、灭蚁灵、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、滴滴涕 | 14项 |

其余各指标检测结果见表6.2-2。

场地内土壤检出指标检测结果单位：除 pH  外为 mg/kg

| 采样点位 | S1 |  |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 1~1.5m杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 2.5~3m 砂粉 | 4~4.5m 砂粉夹砂 | 4~4.5m (平行) | 6.5~7.5m 砂粉 | 1~1.5m 杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 2.5~3m 砂粉 | 2.5~3m (平行) | 4~4.5m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 |  |
| 性状 | 灰色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | / | 深灰色 | 深灰色 | 褐色 | 褐色 | / | 黄棕色 | 灰色 | —— |
| pH 值，无量纲 | 8.6 | 9 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 9 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.009 | 0.005 | <0.002 | 0.081 | 0.018 | 0.044 | 0.034 | 0.009 | 0.004 | 8 |
| 镍，mg/kg | 21 | 21 | 23 | 19 | 17 | 18 | 19 | 17 | 27 | 20 | 20 | 17 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 3.43 | 4.26 | 3.29 | 3.55 | 2.08 | 1.36 | 4.92 | 3.48 | 5.71 | 3.61 | 2.38 | 1.69 | 20 |
| 铜，mg/kg | 19 | 12 | 12 | 9 | 11 | 7 | 19 | 11 | 19 | 19 | 10 | 8 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 74 | 48 | 49 | 41 | 49 | 39 | 99 | 41 | 61 | 61 | 45 | 40 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 18.3 | 14.4 | 14.7 | 13.3 | 16.2 | 13.7 | 20.5 | 12.7 | 18.3 | 18.3 | 12.9 | 17.5 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | 30 | <6 | 25 | <6 | <6 | <6 | 33 | <6 | <6 | <6 | 25 | 30 | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 16.1 | 15.1 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 94000 |

接上表

| 采样点位 | S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 1~1.5m 杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 2.5~3m 砂粉 | 4~4.5m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 | 8.5~9.5m 砂粉 | 10.5~11.5m粉砂 | 12.5~13.5m粉砂 | 14.5~15.5m粉砂 | 17.5~18m 砂粉夹淤泥 | 17.5~18m （平行） |  |
| 性状 | 灰色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 灰色 | 深灰色 | 深灰色 | 深灰色 | 深灰色 | / | —— |
| pH 值，无量纲 | 9 | 9.1 | 9 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.027 | 0.026 | 0.012 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 8 |
| 镍，mg/kg | 21 | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 4.37 | 3.3 | 3.55 | 1.53 | 1.7 | 2.56 | 2.84 | 2.81 | 2.28 | 2.48 | 2.75 | 20 |
| 铜，mg/kg | 14 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 74 | 43 | 46 | 41 | 39 | 41 | 40 | 40 | 44 | 39 | 47 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 18.3 | 13.9 | 14 | 14 | 12.5 | 14.9 | 12.8 | 13.4 | 13.1 | 15.4 | 15.3 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | <6 | 24 | <6 | <6 | <6 | <6 | 25 | <6 | <6 | <6 | <6 | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 31.4 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 94000 |

接上表

| 采样点位 | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 1~1.5m 杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 3~3.5m 砂粉 | 4.5~5.5m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 | 1~1.5m 杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 3.5~4.0m 砂粉 | 5.5~6.5m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 |  |
| 性状 | 黄棕色 | 黄棕色 | 灰色 | 深灰色 | 深灰色 | 褐色 | 褐色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 灰色 | —— |
| pH 值，无量纲 | 8.8 | 9 | 9 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.021 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.041 | 0.021 | 0.011 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 镍，mg/kg | 18 | 18 | 14 | 17 | 17 | 22 | 21 | 17 | 15 | 16 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.06 | 0.03 | <0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 2.06 | 2.59 | 2.19 | 2 | 2.97 | 4.31 | 3.79 | 2.7 | 2.61 | 1.53 | 20 |
| 铜，mg/kg | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 48 | 40 | 36 | 40 | 40 | 63 | 51 | 41 | 51 | 47 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 13.4 | 14.2 | 13.2 | 13.6 | 13 | 17.2 | 14.4 | 13 | 12.7 | 12.3 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | 25 | 26 | 25 | 23 | 25 | <6 | 24 | <6 | <6 | 24 | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 14 | 12.6 | 15.8 | <1.5 | <1.5 | 94000 |

接上表

| 采样点位 | S6 |  |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 1~1.5m 杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 3.5~4m 砂粉 | 3.5~4m（平行） | 5.5~6.5m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 | 1~1.5m 杂填土 | 1.5~2m 素填土 | 2.5~3m 砂粉 | 4.5~5.5m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 | 6.5~7.5m （平行） |  |
| 性状 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | / | 灰色 | 灰色 | 褐色 | 褐色 | 灰色 | 深灰色 | 深灰色 | / | —— |
| pH 值，无量纲 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 9 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.05 | 0.033 | 0.005 | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 0.238 | 0.045 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 8 |
| 镍，mg/kg | 18 | 24 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 3.24 | 4.9 | 2.17 | 2.17 | 1.62 | 1.62 | 3.87 | 2.62 | 1.4 | 1.85 | 2.2 | 2.14 | 20 |
| 铜，mg/kg | 12 | 17 | 8 | 9 | 6 | 7 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 58 | 56 | 38 | 44 | 39 | 40 | 50 | 44 | 42 | 41 | 45 | 44 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 14.7 | 16.1 | 12.1 | 19.9 | 12.7 | 12.9 | 14.6 | 12.7 | 12.6 | 11.4 | 11.8 | 17.4 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | 26 | 32 | 29 | 26 | <6 | 24 | / | / | / | / | / | / | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 17.9 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 94000 |

接上表

| 采样点位 | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 0.8~1.3m 杂填土 | 1.3~1.8m 素填土 | 3.2~3.7m 砂粉 | 4.2~4.7m 砂粉夹砂 | 6.5~7.5m 砂粉 | 0.9~1.4 杂填土 | 1.4~1.9m 素填土 | 1.4~1.9m （平行） | 3.4~3.9m 砂粉 | 4.9~5.9m 砂粉夹砂 | 6.9~7.5m 砂粉 |  |
| 性状 | 黄棕色 | 黄棕色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 褐色 | 褐色 | / | 褐色 | 灰色 | 灰色 | —— |
| pH 值，无量纲 | 8.6 | 9 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.032 | 0.018 | 0.007 | <0.002 | <0.002 | 0.09 | <0.002 | <0.002 | 0.042 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 镍，mg/kg | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | 16 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 3.98 | 2.59 | 2.28 | 1.79 | 1.64 | 3.65 | 1.72 | 2.16 | 3.2 | 1.37 | 1.85 | 20 |
| 铜，mg/kg | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 52 | 41 | 41 | 41 | 38 | 54 | 40 | 44 | 47 | 38 | 40 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 14 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 12.6 | 10.3 | 16.4 | 12.4 | 11.1 | 9.6 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 94000 |

接上表

| 采样点位 | S10 |  |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 0.8~1.3 杂填土 | 1.3~1.8m 素填土 | 3.3~3.8m 砂粉 | 4.8~5.8m 砂粉夹砂 | 4.8~5.8m（平行） | 6.8~7.5m 砂粉 | 1.3~1.8m 杂填土 | 1.8~2.3m 素填土 | 3.3~3.8m 砂粉 | 4.8~5.8m 砂粉夹砂 | 6.8~7.5m 砂粉 |  |
| 性状 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 灰色 | / | 深灰色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 灰色 | 深灰色 | —— |
| pH 值，无量纲 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.012 | 0.049 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.012 | 0.045 | 0.169 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 镍，mg/kg | 16 | 20 | 17 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 3.57 | 4.12 | 2.77 | 1.76 | 2.48 | 2.08 | 3.27 | 2.7 | 3.63 | 2.98 | 1.99 | 20 |
| 铜，mg/kg | 13 | 15 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 8 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 46 | 50 | 43 | 40 | 45 | 45 | 44 | 45 | 55 | 43 | 42 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 12.2 | 14.6 | 10.7 | 11.2 | 16.5 | 12.2 | 11.5 | 15.8 | 19.5 | 15.7 | 14.3 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 13.7 | 14.7 | <1.5 | 13.9 | 94000 |

接上表

| 采样点位 | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 0.8~1.3m 杂填土 | 1.3~1.8m 素填土 | 3.3~3.8m 砂粉 | 4.8~5.8m 砂粉夹砂 | 6.8~7.5m 砂粉 | 0.9~1.4m 杂填土 | 1.4~1.9m 素填土 | 2.9~3.4m 砂粉 | 4.4~4.9m 砂粉夹砂 | 4.4~4.9m （平行） | 6.9~7.5m 砂粉 |  |
| 性状 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 灰色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | 褐色 | / | 灰色 | —— |
| pH 值，无量纲 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | —— |
| 总汞，mg/kg | 0.012 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.262 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | <0.002 | 8 |
| 镍，mg/kg | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 25 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 | 150 |
| 镉，mg/kg | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.75 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 20 |
| 总砷，mg/kg | 2.87 | 3.64 | 3.73 | 1.62 | 1.9 | 9.62 | 3.62 | 2.66 | 2.37 | 2.26 | 1.75 | 20 |
| 铜，mg/kg | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 30 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2000 |
| 锌，mg/kg | 46 | 46 | 44 | 44 | 42 | 131 | 54 | 44 | 45 | 45 | 41 | 3500 |
| 铅，mg/kg | 16.7 | 17.3 | 16.7 | 15.2 | 16.3 | 26 | 20 | 17.4 | 17.6 | 16.5 | 15.3 | 400 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 826 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 520 |
| 二氯甲烷，μg/kg | <1.5 | 16.6 | <1.5 | <1.5 | 12.7 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 94000 |

对照点土壤检测结果

对照点土壤六价铬、VOCs(除二氯甲烷)、SVOCs均未检出，其余指标检测结果见表6.2-3。

对照点土壤检测值

| 采样深度 | 0~0.5m 素填土 | 1.5~2m 砂粉 | 2.5~3m 砂粉 | 3~4m 砂粉夹砂 | 5~6m 砂粉夹砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性状 | 灰色 | 深色 | 褐色 | 褐色 | 深灰色 |
| pH 值，无量纲 | 8.7 | 9 | 8.6 | 8.9 | 8.6 |
| 总汞，mg/kg | 0.014 | 0.04 | 0.023 | <0.002 | <0.002 |
| 镍，mg/kg | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 镉，mg/kg | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| 总砷，mg/kg | 3.33 | 3.34 | 3.03 | 3.03 | 3.04 |
| 铜，mg/kg | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| 锌，mg/kg | 44 | 46 | 44 | 41 | 45 |
| 铅，mg/kg | 17.3 | 17.6 | 16.3 | 15.8 | 16.5 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | 30 | 36 | 40 | 37 | 31 |
| 二氯甲烷，μg/kg | 16.7 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |

由上述检测结果可知，对照点各土壤样品中，重金属指标、二氯甲烷及石油烃C10 -C40 指标检出值均小于筛选值。

土壤检测结果分析与评价

地块内13个监测点位共分析土壤样品70个(不包括8个现场平行样)，各指标检出统计如下表。

地块内土壤各指标检出结果统计

| 污染物 | 样品 数 | 检出数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 筛选值 | 最大占标率% | 超标数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值，无量纲 | 70 | 70 | 8 | 9.5 | 8.72 | —— |  | 0 | 0 |
| 总汞，mg/kg | 70 | 48 | <0.002 | 0.262 | / | 8 | 3.28 | 0 | 0 |
| 镍，mg/kg | 70 | 70 | 14 | 25 | 17.84 | 150 | 16.67 | 0 | 0 |
| 镉，mg/kg | 70 | 69 | <0.01 | 0.75 | / | 20 | 3.75 | 0 | 0 |
| 总砷，mg/kg | 70 | 70 | 1.36 | 9.62 | 2.86 | 20 | 48.10 | 0 | 0 |
| 铜，mg/kg | 70 | 70 | 6 | 30 | 9.97 | 2000 | 1.50 | 0 | 0 |
| 锌，mg/kg | 70 | 70 | 36 | 131 | 47.37 | 3500 | 3.74 | 0 | 0 |
| 铅，mg/kg | 70 | 70 | 9.6 | 26 | 14.29 | 400 | 6.50 | 0 | 0 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | 35 | 18 | <6 | 32 | / | 826 | 3.87 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷，μg/kg | 70 | 2 | <1.3 | 31.4 | / | 520 | 6.04 | 0 | 0 |
| 二氯甲烷，μg/kg | 70 | 12 | <1.5 | 17.9 | / | 94000 | 0.02 | 0 | 0 |

(1)重金属7项指标中，六价铬均未检出，其他指标各检出值均小于筛选值。

(2)所有样品的SVOCs、有机农药类均未检出。

(3)样品中S2（2.5-3m）、S3（4~4.5m）点位检测出1,2-二氯乙烷，S5（1~1.5m、1.5~2m、3.5~4.0m）、S6（1.5~2m、3.5~4m、5.5~6.5m）、S11（1.8~2.3m、3.3~3.8m、6.8~7.5m）、S12（1.3~1.8m、6.8~7.5m）点位检测二氯甲烷。但检出值均不高，远小于筛选值

(4)石油烃(C10 -C40 )检出值均小于筛选值。

地块外土壤检测结果分析与评价

地块外1个监测点位，共采集5个土壤样品，各指标检出统计如下表：

对照点土壤检测结果分析与评价

| 污染物 | 样品 数 | 检出数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 筛选值 | 最大占标率% | 超标数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值，无量纲 | 5 | 5 | 8.6 | 9 | —— | —— | —— | 0 | 0 |
| 总汞，mg/kg | 5 | 3 | 0.014 | 0.04 | —— | 8 | 0.50 | 0 | 0 |
| 镍，mg/kg | 5 | 5 | 16 | 18 | 16.80 | 150 | 12.00 | 0 | 0 |
| 镉，mg/kg | 5 | 5 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 20 | 0.50 | 0 | 0 |
| 总砷，mg/kg | 5 | 5 | 3.03 | 3.34 | 3.15 | 20 | 16.70 | 0 | 0 |
| 铜，mg/kg | 5 | 5 | 7 | 10 | 8.60 | 2000 | 0.50 | 0 | 0 |
| 锌，mg/kg | 5 | 5 | 41 | 46 | 44.00 | 3500 | 1.31 | 0 | 0 |
| 铅，mg/kg | 5 | 5 | 15.8 | 17.6 | 16.70 | 400 | 4.40 | 0 | 0 |
| 总石油烃(C10~C40)，mg/kg | 5 | 5 | 24 | 32 | 28.00 | 826 | 4.84 | 0 | 0 |
| 二氯甲烷，μg/kg | 5 | 1 | 16.7 | 16.7 | —— | 94000 | 0.02 | 0 | 0 |

(1)重金属7项指标中，六价铬均未检出，其他指标各检出值均小于筛选值。

(2)所有样品的SVOCs均未检出。

(3)样品中（0-0.5m）点位检测出二氯甲烷，检出值远小于筛选值。

(4)石油烃(C10 -C40 )检出值均小于筛选值。

地块内外土壤检测结果对比分析

由检测结果可知，地块内外土壤未检出因子基本一致，其余各因子也均能达到相应标准要求，基本能反应地块的污染情况。

地下水调查结果

场地内地下水调查结果

本次调查地块内共设置5个地下水井，检测指标包括常规指标25项、重金属7项、VOCs27项、SVOCs11项及石油类，总计71项。2020年3月取得了场地内地下水调查结果，因检测常规指标有部分超标，本项目于2020年4月重新采样复测。复测指标为常规指标25项、重金属7项及石油类。地下水中未检出指标49项，未检出指标见表 6.2-6。

场地内地下水中未检出指标一览表

| 指标类别 | 未检出指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 常规指标 | 臭和味、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、碘化物 | 6项 |
| 重金属 | 总汞、铬(六价)、镉、铅 | 4项 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 | 27项 |
| 半挥发性有机物(SVOCs) | 苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 | 11项 |
| 其他（1项） | 石油类 | 1项 |

其余指标检测结果见表6.2-7。

地下水检出指标检测结果

| 采样日期 | 2020-3-31 |  |  |  |  |  | 2020-04-24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | W1 (浅层) | W1 (浅层,平行) | W1 (深层) | W2 | W3 | W4 | W1 (浅层) | W1 (深层) | W2 | W3 | W3 (平行) | W4 |
| 肉眼可见物 | 有 | / | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | / | 有 |
| 色度，度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浑浊度，NTU | 24.2 | 18.5 | 18.3 | 12.7 | 8.9 | 15.4 | 16.6 | 13.9 | 8.01 | 13.4 | 14.2 | 9.4 |
| pH值，(无量纲) | 8.12 | 8.12 | 7.74 | 8.2 | 7.55 | 7.89 | 7.85 | 7.97 | 7.87 | 7.66 | 7.63 | 7.77 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 551 | 565 | 784 | 813 | 526 | 496 | 355 | 180 | 307 | 513 | 524 | 309 |
| 溶解性总固体，mg/L | 1030 | 998 | 950 | 1030 | 1540 | 969 | 796 | 548 | 1410 | 1400 | 1300 | 1720 |
| 耗氧量 (CODMn法以O2计) | 2.85 | 2.92 | 2.21 | 3.67 | 3.83 | 2.42 | 1.59 | 1.44 | 2.14 | 2.35 | 1.65 | 1.47 |
| 氨氮，mg/L | 0.54 | 0.83 | 0.67 | 0.84 | 0.76 | 1.18 | 0.26 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.50 | 0.46 |
| 钠，mg/L | 160 | 164 | 116 | 145 | 306 | 248 | 71 | 42.8 | 113 | 199 | 199 | 223 |
| 氯化物(Cl-)，mg/L | 148 | 178 | 127 | 268 | 619 | 384 | 65.9 | 39.9 | 194 | 432 | 437 | 377 |
| 硫酸盐(SO42-)，mg/L | 444 | 514 | 471 | 530 | 277 | 237 | 231 | 154 | 379 | 181 | 181 | 240 |
| 氟化物，mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2.05 | <0.01 | <0.01 | 0.41 | 0.29 | <0.01 | 0.24 | 0.26 | <0.01 |
| 硝酸盐氮，mg/L | 4.66 | 4.66 | 3.78 | 1.79 | 4.42 | <0.01 | 1.47 | 0.91 | 1.11 | 1.99 | 2.00 | 0.8 |
| 亚硝酸盐氮，mg/L | 0.076 | 0.08 | 0.047 | 0.119 | 0.32 | 0.068 | 0.171 | 0.107 | 0.179 | 0.065 | 0.064 | 0.041 |
| 砷，mg/L | 0.0016 | 0.0015 | 0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0004 |
| 锰，mg/L | 0.338 | 0.258 | 0.469 | 0.282 | 0.852 | 0.782 | 0.178 | 0.116 | 0.153 | 0.662 | 0.668 | 0.711 |
| 铁，mg/L | 0.0114 | 0.0070 | 0.012 | <0.0045 | 0.011 | 0.0088 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 铜，mg/L | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 0.026 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 锌，mg/L | 0.008 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.023 | 0.013 | 0.028 | 0.012 | 0.010 | 0.032 |
| 硒，mg/L | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0004 | <0.0001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 铝，mg/L | 0.08 | 0.09 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.049 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| 镍，mg/L | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |

对照点地下水调查结果

地下水对照点共采地下水样品 1 个，检测指标包括常规指标25项、重金属7项、VOCs27项、SVOCs11项及石油类，总计71项。地下水中未检出指标52项，未检出指标见表 6.2-8。

对照点地下水中未检出指标一览表

| 指标类别 | 未检出指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 常规指标 | 臭和味、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、碘化物、硒 | 7项 |
| 重金属 | 总汞、铬(六价)、镉、铅、铜、镍 | 6项 |
| 挥发性有机物(VOCs) | 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 | 27项 |
| 半挥发性有机物(SVOCs) | 苯胺、硝基苯、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘 | 11项 |
| 其他（1项） | 石油类 | 1项 |

其余指标检测结果见表6.2-9。

对照点地下水检测值

| 指标 | 2020.3.31 | 2020.4.24 |
| --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 有 | 有 |
| 色度，度 | 10 | 5 |
| 浑浊度，NTU | 13.9 | 2.27 |
| pH值，(无量纲) | 8.04 | 7.99 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 496 | 267 |
| 溶解性总固体，mg/L | 332 | 460 |
| 耗氧量(CODMn法以O2计) | 2.17 | 1.71 |
| 氨氮，mg/L | 1.51 | 1.45 |
| 钠，mg/L | 34.2 | 20 |
| 氯化物(Cl-)，mg/L | 13.7 | 10.2 |
| 硫酸盐(SO42-)，mg/L | 185 | 126 |
| 氟化物，mg/L | <0.01 | 0.33 |
| 硝酸盐氮，mg/L | 0.06 | <0.01 |
| 亚硝酸盐氮，mg/L | 0.069 | 0.004 |
| 砷，mg/L | 0.0003 | 0.0002 |
| 锰，mg/L | 0.0799 | <0.0005 |
| 铁，mg/L | <0.0045 | 0.048 |
| 锌，mg/L | 0.008 | 0.01 |
| 铝，mg/L | <0.040 | 0.069 |

地下水检测结果分析与评价

地块内地下水检测结果分析与评价

地块内地下水井各指标检出统计如下表：

地块内地下水检测结果分析与评价

| 指标 | 样品数 | 检出数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | Ⅳ类标准 | 最大占标率% | 超标数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度，度 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7.5 | ≤25 | 40 | 0 | 0 |
| 浑浊度，NTU | 10 | 10 | 8.01 | 24.2 | 14.1 | ≤10 | 242 | 7 | 70 |
| pH值，(无量纲) | 10 | 10 | 7.55 | 8.2 | —— | 5.5≤pH＜6.5 8.5＜pH≤9.0 | —— | —— | —— |
| 总硬度(以CaCO3计) ，mg/L | 10 | 10 | 180 | 813 | 483.4 | ≤650 | 125.1 | 2 | 20 |
| 溶解性总固体，mg/L | 10 | 7 | 548 | 1720 | 1113.3 | ≤2000 | 86.0 | 0 | 0 |
| 耗氧量（CODMn法以O2计），mg/L | 10 | 10 | 1.44 | 3.83 | 2.4 | ≤10 | 38.3 | 0 | 0 |
| 氨氮，mg/L | 10 | 10 | 0.26 | 1.18 | 0.6 | ≤1.5 | 78.7 | 0 | 0 |
| 钠，mg/L | 10 | 10 | 42.8 | 306 | 162.4 | ≤400 | 76.5 | 0 | 0 |
| 氯化物(Cl-)，mg/L | 10 | 10 | 39.9 | 619 | 265.5 | ≤350 | 176.9 | 5 | 50 |
| 硫酸盐(SO42-)，mg/L | 10 | 10 | 154 | 530 | 314.4 | ≤350 | 151.4 | 4 | 40 |
| 氟化物，mg/L | 10 | 4 | 0.24 | 2.05 | 0.75 | ≤2.0 | 102.5 | 1 | 10 |
| 硝酸盐氮，mg/L | 10 | 9 | 0.8 | 4.66 | 2.33 | ≤30 | 15.5 | 0 | 0 |
| 亚硝酸盐氮，mg/L | 10 | 10 | 0.041 | 0.32 | 0.12 | ≤4.8 | 6.7 | 0 | 0 |
| 砷，mg/L | 10 | 10 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0009 | ≤0.05 | 3.2 | 0 | 0 |
| 锰，mg/L | 10 | 10 | 0.116 | 0.852 | 0.45 | ≤1.5 | 56.8 | 0 | 0 |
| 铁，mg/L | 10 | 4 | 0.0088 | 0.012 | 0.01 | ≤2.0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 铜，mg/L | 10 | 1 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | ≤1.5 | 1.7 | 0 | 0 |
| 锌，mg/L | 10 | 10 | 0.007 | 0.032 | 0.015 | ≤5.0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 硒，mg/L | 10 | 7 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0006 | ≤0.1 | 0.9 | 0 | 0 |
| 铝，mg/L | 10 | 2 | 0.049 | 0.08 | 0.06 | ≤0.5 | 16.0 | 0 | 0 |
| 镍，mg/L | 10 | 4 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | ≤0.1 | 8.0 | 0 | 0 |

由检测结果可知：

(1)常规指标中：臭和味、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、碘化物6项未检出。除浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、氯化物、硫酸盐、氟化物外，其余常规指标均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。从水井上看，所有地下水井水质均不能达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准，超标的指标有浑浊度、总硬度（以CaCO3计）、氯化物、硫酸盐和氟化物。所有超标的常规指标均不属于《有毒有害水污染物名录》的中污染物。

(2) 重金属无机物7项：均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。

(3)地下水中所有样品的 SVOCs 、VOCs和石油类指标均未检出。

地块外地下水检测结果分析与评价

地块外1个地下水井共采集2个地下水样品，各指标检出统计如下表：

地块外地下水检测结果分析与评价

| 指标 | 样品数 | 检出数 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | Ⅳ类标准 | 最大占标率% | 超标数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度，度 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7.5 | ≤25 | 40.0 | 0 | 0 |
| 浑浊度，NTU | 2 | 2 | 2.27 | 13.9 | 8.085 | ≤10 | 139.0 | 1 | 50 |
| pH值，(无量纲) | 2 | 2 | 7.99 | 8.04 | —— | 5.5≤pH＜6.5 8.5＜pH≤9.0 | —— | —— | —— |
| 总硬度(以CaCO3计) ，mg/L | 2 | 2 | 267 | 496 | 381.5 | ≤650 | 76.3 | 0 | 0 |
| 溶解性总固体，mg/L | 2 | 2 | 332 | 460 | 396 | ≤2000 | 23.0 | 0 | 0 |
| 耗氧量（CODMn法以O2计），mg/L | 2 | 2 | 1.71 | 2.17 | 1.94 | ≤10 | 21.7 | 0 | 0 |
| 氨氮，mg/L | 2 | 2 | 1.45 | 1.51 | 1.48 | ≤1.5 | 100.7 | 1 | 50 |
| 钠，mg/L | 2 | 2 | 20 | 34.2 | 27.1 | ≤400 | 8.6 | 0 | 0 |
| 氯化物(Cl-)，mg/L | 2 | 2 | 10.2 | 13.7 | 11.95 | ≤350 | 3.9 | 0 | 0 |
| 硫酸盐(SO42-)，mg/L | 2 | 2 | 126 | 185 | 155.5 | ≤350 | 52.9 | 0 | 0 |
| 氟化物，mg/L | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ≤2.0 | 16.5 | 0 | 0 |
| 硝酸盐氮，mg/L | 2 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ≤30 | 0.2 | 0 | 0 |
| 亚硝酸盐氮，mg/L | 2 | 2 | 0.004 | 0.069 | 0.0365 | ≤4.8 | 1.4 | 0 | 0 |
| 砷，mg/L | 2 | 2 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00025 | ≤0.05 | 0.6 | 0 | 0 |
| 锰，mg/L | 2 | 1 | 0.0799 | 0.0799 | 0.0799 | ≤1.5 | 5.3 | 0 | 0 |
| 铁，mg/L | 2 | 1 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | ≤2.0 | 2.4 | 0 | 0 |
| 锌，mg/L | 2 | 2 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | ≤5.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| 铝，mg/L | 2 | 1 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | ≤0.5 | 13.8 | 0 | 0 |

由检测结果可知：

(1)常规指标中：臭和味、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、硫化物、碘化物、硒7项未检出。第一次监测除浑浊度、氨氮2项指标外，其他常规指标均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。第二次监测指标均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。

(2)重金属无机物7项：除总砷外，其他指标均未检出。砷低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。

(3)地下水中所有样品的 SVOCs 、VOCs和石油类指标均未检出。

地块内外地下水检测结果对比分析

由检测结果可知，地下水中对应于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 的SVOCs （27项）、VOCs（11项）均未检出，重金属和无机物（7项）均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值，特征污染物石油类指标均未检出。除浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、氯化物、硫酸盐、氟化物外，其余常规指标均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。

由于本地块临近钱塘江，由于钱塘江河口区的潮汐特性，会对地下水的氯化物等指标有一定影响。因为本地块南侧紧邻地铁9号线地下施工场地，常规会采取注浆等施工工艺。有研究表明，由于注浆施工对于地层的扰动，基坑外水质浑浊度明显升高，此外，水泥注浆可能导致少量水泥以及注浆材料进入基坑外，基坑外侧的溶解性总固体、SO42-等因子会有所提高。使用不同的化学注浆材料可能会对周边影响，一般地铁施工会采用EAA（改性）环氧材料等，也不排除使用水泥-水玻璃浆液（为加速水玻璃的硬化，常加入硅氟酸钠Na2SiF6或氟化钙）用于临时或半永久性工程中。若地铁施工过程中使用了水泥-水玻璃氟硅酸浆液，可发生如下反应促使硅酸凝胶加速析出：

2[Na2O·nSiO2]+Na2SiF6+mH2O-→6NaF+(2n+1)SiO2·mH2O

根据监测结果，W2点位第一次检测时，氟化物超过Ⅳ类水质标准，其余点位的氟化物均<0.01 mg/L。前期调查均未有材料支撑氟化物作为特征污染因子。地块其他井位的数据也显示地块内地下水氟化物浓度很低。复测结果显示，地块内地下水氟化物浓度均可达到Ⅰ类水质标准。由于W2点位与地铁施工场地较近（约50m），且第一次检测期间该场地正在进行作业施工，检测数据也表明同期该点位的浑浊度、总硬度、SS、硫酸盐等均位于较高水平，推测此次地下水氟化物浓度主要是受地铁施工暂时性影响。

地下水中的浑浊度是水体物理性状指标之一。它表征水中悬浮物质等阻碍光线透过的程度，说明本地块内的水中黏土、污泥等不溶解物质较多。总硬度(以CaCO3计)、氯化物、硫酸盐仅为一般的化学指标，不是毒理性指标，均不列入《有毒有害水污染物名录》。上述污染物主要通过直接摄入途径（直接饮用受污染地下水）及皮肤接触途径（用受污染地下水淋浴等）对人体健康产生影响。本项目所在区域属于杭州市水务集团有限公司的供水范围，居民生活用水均为自来水，地块内的地下水不作为饮用水及生活用水。因此通过直接摄入污染地下水及皮肤接触该污染地下水这两种暴露途径不存在，对人体健康风险可控。

不确定性分析

地块调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定性。影响本次地块调查结果的不确定性因素主要为：

1、资料调查的不确定性：本地块资料主要通过人员访谈、资料查询、现场踏勘获得。本报告已尽最大可能获取相关资料，编制人员访谈了社区、环境保护行政主管部门、地块的实际使用者和熟悉地块历史的工作人员，地块使用情况基本能对应，但是具体的使用时间有所偏差。本报告也调取了环评报告等相关文档资料，由于历史较早，项目实际建设情况可能与纸质文档有所偏差。由于地块内的企业规模很小，且近几年已不作为工业企业用地使用，并未留存完整的纸质文档。在踏勘期间，地块建筑物已拆迁，未发现污染痕迹，无法从现场反馈和确认污染区域。

由此可能会造成点位布设精准度不够，给本次调查造成一定的不确定性。本报告已对地块内的工业用途地块相对加密布点，可降低该因素引起的不确定性。

2、污染识别的不确定性：

污染识别通过可获得资料中的原辅料、工艺流程等取得，由于本地块企业规模均比较小，也没有详实的纸质资料留存，取得的资料有一定局限性。103号地块、35号地块、102号地块的主要生产工艺和污染物等主要是通过人员访谈得到的信息和根据上述信息作出的经验判断。综上，前述资料调查不确定性，可能导致污染识别的不确定。同时，污染物在环境介质中可能发生变化或产生无法确定的化学物质，均有可能造成污染识别的不确定性。

综合来看，本次调查土壤监测了GB36600-2018中表1的所有基本项目(45项)、石油烃和有机农药（针对水浇地和旱地），地下水监测了《地下水质量标准》中的常规项、重金属(砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍)、VOC(包含GB36600-2018中基本项)、SVOCs(包含GB36600-2018中基本项)、石油类，上述指标基本可涵盖地块的污染特性。

3、地层结构和水文地质调查的不确定性：

本报告在编制期间地块尚未进行完整的地勘监测，引用的地勘报告对地层结构与水文地质表述存在不确定性。

4、采样的不确定性：

受场地情况限制，采样车无法行驶至监测方案确定的采样点位采样（S13处，非工业用地(水浇地)），本次调查选取同样为水浇地的点替代。此外，受周边施工影响，场外对照点亦对监测方案作出调整，选取同方位不受周边施工影响的地块替代。上述调整不涉及地块的主要工业地块，不会对本项目调查结论产生重大影响。

本次调查采样点位密度有限，同时土壤存在异质情况，污染物在地块内的空间分布通常也缺乏连续性，不同污染物在不同地层或土壤中分布的规律差异性较大。此外，污染物与土壤颗粒结合的紧密程度受土壤粒径及污染物理化性质等因素影响，一般土壤中细颗粒物中污染物含量较高、粗颗粒较低，易造成结果偏差。以上都能导致采样的不确定性，对最终调查结果反映出地块污染情况的准确性造成一定的影响。本次监测委托杭州谱尼检测科技有限公司采样，采样过程受控，可将采样引起的不确定性控制在较低的范围内。

结论和建议

本地块土壤六价铬、SVOCs、VOCs（除1,2-二氯乙烷、二氯甲烷）均未检出，总汞、镍、镉、铜、砷、铅、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、石油烃(C10-C40 )指标检出值均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600~2018)中第一类用地筛选值。因此，本地块土壤中45项基本因子、14项有机农药类因子、石油烃(C10 -C40 )检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

地下水中对应于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 的SVOCs （27项）、VOCs（11项）均未检出，重金属和无机物（7项）均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值，特征污染物石油类指标均未检出。除浑浊度、总硬度(以CaCO3计)、氯化物、硫酸盐、氟化物外，其余常规指标均低于《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅳ类水质标准限值。上述污染物主要通过直接摄入途径（直接饮用受污染地下水）及皮肤接触途径（用受污染地下水淋浴等）对人体健康产生影响，地块内的地下水不作为饮用水及生活用水，因此通过直接摄入污染地下水及皮肤接触该污染地下水这两种暴露途径不存在，对人体健康风险可控。

综上，本地块不属于污染地块，作为商业用地/商务用地/二类住宅用地健康风险可接受，无需启动详细调查及风险评估程序。