双桥单元XH020203-06地块土壤污染

状况初步调查报告主要内容

一、地块情况

双桥单元XH020203-06地块（简称“本地块”）位于西湖区三墩镇，东至荆大路，南至规划绿化，西至云涛北路，北至云海街，中心坐标120.027747°E，30.328643°N，用地面积为31877m2。本地块规划用地性质为住宅用地（R2），根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，属于07居住用地。

二、调查结果

本地块历史原为农用地、农居等，地块东北角曾先后存在杭州三墩玻璃制品厂、村集体木箱厂及浙江精华科技有限公司。经分析地块内主要考虑杭州三墩玻璃制品厂、浙江精华科技有限公司对地块内土壤的影响，关注特征污染物pH、苯乙烯、石油烃（C10-C40）；考虑水塘回填区的影响，无特征因子，仅关注45项基本因子。

地块相邻周边主要为农用地、农居、道路及工业企业等。根据地块周边污染源分析，主要考虑杭州方山水泥预制构件厂、汽车维修门店、杭州超越汽车维修有限公司、杭州三墩化工助剂厂对本地块的影响，主要关注因子为砷、铅、镉、总铬、铜、镍、锌、苯、甲苯、二甲苯、1,2,4三甲基苯、1,3,5三甲基苯、乙苯、石油烃（C10-C40）。

本地块调查期间共布设10个土壤采样点（9个地块内土壤点、1个地块外对照点），共采集土壤样品90个（地块内快筛样品81个、地块外快筛样品9个）；经现场快检筛选，送检土壤样品（不含平行样）共计40个（36个地块内样品，4个对照点样品）。共布设4个地下水采样点（3个地块内地下水点、1个地块外对照点），现场采集及送检地下水样品（不含平行样）共计4个（3个地块内样品，1个对照点样品）。采集及送检土壤现场平行样品4个、地下水现场平行样品2个。

土壤检测项目共计51项，包括pH值、重金属及无机物（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、总铬、锌、1,2,4三甲基苯、1,3,5三甲基苯、石油烃（C10-C40）。土壤样品51项检测项目中，检出10项，分别为pH值、砷、汞、镉、铅、铜、镍、锌、总铬、石油烃（C10-C40）。地块内土壤检出项中总铬、锌均低于浙江省地方标准《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）附录A中敏感用地筛选值；其他各检出指标检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

地下水检测项目共计73项，包括地下水常规指标35项和土壤基本45项（剔除重复项后共计70项）、石油烃（C10-C40）、1,2,4三甲基苯、1,3,5三甲基苯。地下水样品73项检测项目中，检出25项，分别为pH值、色度、浊度、肉眼可见物、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、碘化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、氟化物、砷、汞、硒、镉、铅、镍、锰、铝、铁、钠、可萃取性石油烃（C10-C40）。地下水样品中检出指标除浊度、肉眼可见物、硫酸盐、可萃取性石油烃（C10-C40）外均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准。浊度、肉眼可见物、硫酸盐不属于《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，无需开展地下水健康风险分析；可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5，低于其第一类用地筛选值。

综上，双桥单元XH020203-06地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于R2住宅用地（07居住用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）建议在开发前实施封闭式管理，避免地块外无关人员随意进入，严防污染物质违规倾倒入本地块，不得暂存固体废弃物。

（2）建议在后期土地开发阶段密切注意地下水和土壤颜色、气味问题，如遇异常情况，应停止施工，立即向主管部门上报。