区域环评+环境标准改革区域

建设项目环境影响登记表

| 项目名称: | 浙江明士达股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | 环保柔性材料及产品研发中心建设项目 |
| 建设单位: | 浙江明士达股份有限公司 |

杭州市环境保护有限公司

2020年9月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 浙江明士达股份有限公司环保柔性材料及产品研发中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目类别 |  | 37_108其他 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响登记表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（签章） |  | 浙江明士达股份有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000739234905D |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 朱静江 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 李宏杰 |  |  |
| 直接负责的主管人员 |  | 李宏杰 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（签章） |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330106143034734H |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 李昌平 | 2013035330350000003512330411 |  | BH011317 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 李昌平 | 全部内容 |  | BH011317 |  |

| 建设项目环境影响登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报日期: 2020-09-03 |  |  |  |
| 项目名称 | 浙江明士达股份有限公司环保柔性材料及产品研发中心建设项目 |  |  |
| 建设地点 | 马桥街道海宁大道东、宋顾大桥港南 | 建筑面积（m2） | 7334.5 |
| 建设单位 | 浙江明士达股份有限公司 | 法定代表人或者主要负责人 | 朱静江 |
| 联系人 | 李宏杰 | 联系电话 | 0573-89237966 |
| 项目投资(万元） | 4590 | 环保投资(万元） | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2021年08月 |  |  |
| 项目性质 | 扩建 | 行业类别 | M7320工程和技术研究和试验发展 |
| 主要产品名称 | 本项目仅从事环保柔性材料及产品的研发和测试，不涉及工业生产 |  |  |
| 主要设备 | 表1 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 一; 研发设备. 1; 精密过滤器; /; 1. 2; 冷干机; /; 1. 3; 研磨机; /; 1. 4; 振动器; /; 1. 5; 流量计; /; 5. 6; 分散机; /; 1. 7; 一体机; 启天M4330; 1. 8; 电子天平; /; 10. 9; 干燥箱; 9070AS; 5. 10; 通风柜; /; 5. 11; 液相色谱仪; LC-310; 5. 12; 电脑; 启天M4330; 10. 13; 能量色散X荧光光谱仪; EDX1800B; 5. 14; 磨温机; XW-306C-6; 10. 15; 纸管压力测试机; /; 5. 16; 可燃性测试仪; FYH816; 5. 17; 水循环温度控制机; /; 5. 18; 粗糙度仪; TSR200; 6. 19; 55型清洗机; 480W/23L; 4. 20; 光纤激光喷码机; /; 2. 21; 总厚度仪; /; 10. 22; 干燥箱; /; 2. 23; 比重计; /; 10. 24; 色差仪; /; 10. 25; 低温测试仪; /; 5. 26; 拉力机; /; 3. 27; 阻燃测试仪; /; 5. 28; 氧指数测试仪; /; 4. 29; 测增塑剂纯度仪; /; 4. 30; 透光仪; /; 5. 31; UV对色灯箱; /; 5. 32; 烘箱; /; 5. 33; 高温高湿烘箱; /; 5. 34; 小型搅拌机; /; 1. 35; 粘度计; /; 1. 36; 耐磨仪; /; 1. 37; 电子称; /; 5. 38; 温度计; /; 4. 39; 测温仪; /; 2. 40; 电压机; /; 1. 41; 热风机; /; 1. 42; 光哑度仪; /; 3. 43; 白度仪; /; 1. 44; 空调; /; 2. 45; 硬度计; /; 1. 46; 紫外线老化试验箱; /; 1. 47; 打印机; /; 1. 48; 水压计; /; 1. 49; 亮度仪; /; 3. 50; 配色仪; /; 1. 51; 水式模温机; /; 1. 52; 织物厚度仪; /; 1. 53; 动态和疲劳试验机; /; 3. 54; 电子式蠕变试验机; /; 2. 55; 多轴向拉伸仪; /; 2. 56; 电子万能试验机; /; 2. 57; 纱线强力测试仪; /; 1. 58; 硬挺度仪; /; 1. 59; 导热系数测试仪; /; 1. 60; 高频焊接机-滚轮; /; 1. 61; 流延涂覆机; /; 2. 62; 平板涂覆机; /; 2. 63; 透湿仪; /; 1. 64; 多功能分切机; /; 2. 65; 静电纺喷一体机; /; 1. 66; 静电筛网涂层机; /; 2. 67; 电脑工业缝纫机; /; 1. 68; 鼓风机; /; 1. 69; 电脑自动裁切机; /; 2. 70; 粉碎机; /; 1. 71; 热重分析仪; /; 2. 72; 日晒气候老化仪; /; 2. 73; 粒径检测仪; /; 1. 74; 超景深显微镜; /; 2. 75; 超声C扫描检测系统; /; 2. 76; 去离子纯水机; /; 1. 77; 动态DIC应变测试系统; /; 1. 78; 静电测试仪; /; 1. 79; 耐弯折仪; /; 1. 80; 气流式粉碎机; /; 5. 81; 气动升降搅拌机; /; 1. 82; 甲醛测试分析仪; /; 5. 83; 滚动测温仪; /; 2. 84; 工业CT无损检测设备; /; 2. 85; 材料开吸测量系统; /; 1. 86; 动态热机械分析仪; /; 2. 87; 动态全自动接触角仪; /; 2. 88; 红外热成像仪; /; 2. 89; 电化学工作站; /; 2. 90; PVD镀膜机; /; 2. 91; 超声波喷涂机; /; 2. 92; 微型发泡设备系统; /; 2. 93; 流延机; /; 2. 94; 检测烟浓度; /; 5. 95; 博勒飞（粘度计）; /; 1. 96; 精密涂布棒; /; 1. 97; 气动汞; /; 1. 98; 针板架; /; 1. 99; 荧光分光光度计; /; 1. 100; 紫外光功力计; /; 1. 101; 测汞计; /; 2. 102; 激光粉尘仪; /; 1. 103; 粉层采样器; /; 1. 104; 二氧化碳测定仪; /; 2. 105; 放射性污染计量仪; /; 2. 二; 小试设备. 1; 二辊复合机; 定制; 2. 2; 四辊试验机; 定制; 2. 3; 筛粉机; 定制; 1. 4; 表面处理机; 定制; 2. 5; 喷墨印刷机; 定制; 2. 6; 小二辊试验机; 定制; 3. 7; 密炼机; 定制; 1. 8; 挤出机; 定制; 1. 9; 造粒机; 定制; 2. 10; 淋膜机; 定制; 2. 11; 小样定型烘干机; 定制; 1. |
| 主要原辅材料 | 表2 原辅材料用量表 原料名称; 单位; 年用量; 备注. PVC树脂; t/a; 2.0; /. DOTP增塑剂; t/a; 0.5; /. 稳定剂（氧化钡、氧化锌）; t/a; 0.1; /. 三氧化二锑; t/a; 0.1; /. 其他助剂; t/a; 0.5; /. 水性油墨; t/a; 0.05; 水50%~80%，水性聚氨酯树脂15%~30%，颜料5%~30%，酒精0~5%. （1）PVC树脂 物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35-1.46g/cm3，折射率1.544（20℃）不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性，分解温度可达300℃以上。 （2）DOTP DOTP，对苯二甲酸二辛酯，折射率1.4887。水中溶解度0.4%（20℃），水解率0.04%（沸水煮96h）。挥发损失12%（重量）（177℃加热24h后）。质量标准：外观透明油状液体，无悬浮物；酯含量>99.0%；密度（20℃）0.981-0.986g/cm3；酸度（以苯二甲酸计）<0.015；闪点>210℃；色度（铂-钴）号<50；加热减量<0.1%。DOTP是一种环保型、可替代DOP的新型增塑剂。DOTP在物理性能和机械性能上均优于DOP，具有突出的耐电性能、耐热、低的玻璃化温度、低挥发性等性能。 - 氧化钡 - 氧化钡（Barium oxide），分子式为BaO，分子量为153.33，别名一氧化钡；重土，熔点1923℃，沸点2000℃，为无色立方晶体。溶于酸，不溶于丙酮和氨水。与水作用成氢氧化钡。在空气中极易吸收水分和二氧化碳而生成碳酸钡。属于高毒类物质，急性毒性：LD50 50mg/kg（小鼠皮下），经口中毒出现流涎、食道灼痛、胃痛、恶心、呕吐、腹泻、血压升高、痉挛、出冷汗、步态不稳、视力及言语模糊、呼吸困难、头晕、耳鸣，严重可死亡。 - 氧化锌 氧化锌是一种著名的白色的颜料，俗名叫锌白。白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。遮盖力是二氧化钛和硫化锌的一半。着色力是碱式碳酸铅的2倍，溶于酸、浓氢氧化碱、氨水和铵盐溶液，不溶于水、乙醇。熔点1975℃，闪点1436℃，急性毒性LD50：7950mg/kg（小鼠经口）。吸入氧化锌烟尘引起锌铸造热。其症状有口内金属味、口渴、咽干、食欲不振、胸部发紧、干咳、头痛、头晕、四肢酸痛、高热恶寒。大量氧化锌粉尘可阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹、湿疹。吸入氧化锌烟尘4～8h后，可出现金属烟热。 （5）三氧化二锑 三氧化二锑作为阻燃剂使用，本次扩建项目所用阻燃剂和现有项目一致，均由江西省铜鼓县三源化工有限责任公司提供，根据厂家提供的产品质量说明书（见附件9），阻燃剂中三氧化二锑含量99.62%（折合锑含量约83.21%）、三氧化二砷含量约为0.022%（折合砷含量0.017%）、氧化铅含量约0.042%（折合铅含量0.039%）。 |
| 主要工艺生产流程 | 图1 研发工艺流程 研发流程简介： - 项目立项：根据市场发展趋势提出新产品的性能要求，研发部门根据市场部门的要求对产品进行创新涉及，提交项目建议书和可行性评估报告，交由公司领导层审批，通过后即可立项。 - 产品设计：技术中心进行初步市场调研并制定方案，报项目评审小组评审通过后即可进行产品细化设计，包括成分、克重、尺寸及其他性能参数及规范，再联合测试部门、质检部门集体商定后即可确定设计参数。 - 产品制作及小试：根据确定的设计参数召开新产品试作会议，进行工艺流程规划后进行试制，后报送测试部门进行检测，对产品进行综合评估，通过后即可进行小试，试制及小试过程主要涉及到压延以及贴合工艺，主要流程为：混料——压延——贴合——测试，现有项目生产工艺一致，但由于试制及小试设备均为小型设备，加热采用电加热工艺，试制及小试的规模一般单个品种产品规模为1-5m2，年试制及小试品种不超过50种。此外，试制过程还可能涉及部分产品的logo印刷，印刷过程采用水性油墨。 - 项目结案：小试产品通过检测等评估后即可对研发项目进行结案。 |  |  |
| 建设内容及规模 |  | 为快速高效满足市场需求，同时强调成本降低及创新，着重建设快速研发及前沿研究能力，使公司拥有快速专业的研发体系，拥有自动高精度的加工工艺及准确可靠的测试评价系统，在柔性材料及产品领域达到领先水平，浙江明士达股份有限公司拟投入4950万元，利用企业新厂区在建综合车间，进行环保柔性材料及产品研发中心建设，项目劳动定员10人，一班制运行（8:00-18:00），年工作300天。 |  |  |
| 原有项目环境影响 |  | 浙江明士达股份有限公司前身系成立于2002年的浙江明士达经编涂层有限公司，后经多次更名，并最终于2020年5月变更为现用名称，现有新、老两个厂区，中间隔宋顾大桥港，现有经审批生产规模如下： 表3 历次项目环评审批及验收情况表 序号; 产品; 产量（m2）. 1; 灯箱布; 11050. 2; 天花软膜; 13750. 3; 塑胶地板布; 2000. 4; 涂层布（经编、柔性）; 6230. 5; 篷布; 1200. 6; 环保耐磨地板布; 37500. 7; 环保地板膜; 4110. 8; 环保灯箱广告喷绘材料; 12000. 9; 高隔距PVC空间充气材料; 270. 10; 高隔距TPU空间充气材料; 90. 11; 救援充气垫; 30. 12; 新型充气床垫; 20. 13; 空间织物材料; 360. 根据调查，目前老厂区正常生产，新厂区处于在建状态，主要生产过程涉及压延、贴合工序，各厂区主要环境影响如下： 一、老厂区 - 废水 根据调查，2019年老厂区生活污水排放量约22100t/a，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入污水管网，送入污水处理厂处理集中处理达一级A标准后排入环境，则CODCr和NH3-N最终排环境量为CODCr1.11t/a，NH3-N0.111t/a。根据杭州广测环境技术有限公司出具的监测报告（杭广测检2019（HJ）字第1841号），企业纳管废水满足纳管标准。 （2）废气 ①投料粉尘 - 粉尘主要来自压延线的粉料投料工序，粉料采用自动吸料方式进入料仓，再通过自动计量的方式进入混料设备，混料后再通过管道输送至塑炼工序，由于和DOP等液态物料混合，因此后续投料工序无粉尘产生，在计量以及搅拌过程将有粉尘产生，所产生的粉尘经密闭收集后进入布袋除尘装置进行处理后高空排放。 - ②压延、贴合废气 压延、贴合废气经收集后通过高压静电净化设施处理后高空排放，老厂区现有压延线10条（1#-10#），其中3#~6#每条线配一套处理设施，合计4套处理设施4个排气筒，企业老厂区现有涂贴线9条（编号1#-10#，无3#），低温贴线2条，膜贴线温度较低（100℃左右），低温膜贴过程基本无废气排放，因此，未安装废气处理设施，9条涂贴线配备高压静电废气处理设施7套，其中1#、4#、6#、7#、8#各条线配备1套处理设施，2#线和9#线、5#线和10#线分别共用1套处理设施， 根据监测结果（杭广测检2018(HJ)字第0605号），压延、贴合废气均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相应排放标准。 ③表处废气 - 老厂区现有表处机1台，表处废气主要成分为甲苯、DMF、非甲烷总烃，表处废气收集后经喷淋+UV光解+低温等离子处理后经不低于15m排气筒排放，根据杭州广测环境技术有限公司出具的监测报告（杭广测检2019(HJ)字第1837号），表处工序各废气均达《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1涂层整理企业标准限值，为进一步削减表处工序废气排放，企业已对其进行改造，采用RTO处理工艺，目前已基本改造完成。 - ④锅炉烟气 - 企业老厂区现有两台燃气导热油炉，单台功率500万大卡，2019年老厂区天然气消耗量450万Nm³，天然气燃烧烟气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，燃气烟气经引风机引排气筒高空排放，根据杭州广测环境技术有限公司出具的监测报告（杭广测检2019(HJ)字第1838号），燃料燃烧废气的颗粒物、SO2的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求，企业已于近期对老厂区在用锅炉进行低氮改造，采用DOWSON 扩散式超低氮燃烧器，采用分级燃烧，局部富氧燃烧，烟气内循环和通过快速混合模拟预混合效果的设计来控制热力型 NOx和快速型NOx的生成，确保NOx浓度低于50mg/m3，目前1台已改造完成，另外1台正在改造中，预计2020年底完成。 ⑤食堂油烟 根据企业提供资料，食堂年消耗食用油4.41t/a，油烟挥发量占总耗油量的3%计，则油烟产生量约0.13t/a。油烟废气经油烟净化装置处理后排放，油烟去除率约为75%计，则油烟排放量为0.032t/a。根据杭州广测环境技术有限公司出具的监测报告（杭广测检2019(HJ)字第1840号），油烟排放浓度达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》（≤2.0mg/m3）中规定的限值要求。 （3）噪声 - 现有项目主要噪声为各生产设备运行过程产生的噪声，企业已针对高噪声设备安装减振基础，并对风机等安装了消声器，门窗采用隔声材料，同时定期对高噪声生产设备进行维护，避免了运转异常导致的噪声超标，根据杭州广测环境技术有限公司出具的监测报告（杭广测检2019(HJ)字第1842号），老厂区各厂界噪声均达标排放。 - （4）固废 根据调查，老厂区现有项目固废废物处置情况见下表。 表4 固废产生情况汇总表 （单位：t/a） 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 固废属性; 处置去向. 次品和边角料; 检验、裁剪; 固态; PVC膜等; 1800; 一般固废; 出售. 废矿物油; 废气净化、导热油更换; 液态; DOP、导热油; 46.0; 危险废物; 委托宁波蓝盾环保能源公司处置. 废包装桶; 浆料使用等; 固态; 浆料、塑料; 3.00; 危险废物; 委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司处置. 废溶剂、喷淋液; 表处、废气喷淋; 液态; 有机溶剂; 54.86; 危险废物. 废抹布; 擦拭; 固态; 纤维等; 7.87; 危险废物. 一般包装材料; 生产过程; 固态; 塑料、纸; 150; 一般固废; 出售. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 250; 一般固废; 环卫清运. - 从上表可以看出，企业老厂区现有项目产生的固废均得到合理处置。 - 老厂区污染物排放量 - 根据调查，老厂区污染物排放如下： 表5 现有项目总量控制符合性 （单位：t/a） 指标; 排放量; 总量控制指标. 废水量; 23600; 24800. CODCr; 1.18; 1.24. NH3-N; 0.118; 0.124. SO2; 0.36; 1.07. NOx; 4.44; 10.06. 工业烟粉尘; 0.0426; 0.0426. VOCs; 19.05; 19.69. HCl; 1.478; 2.71. 注：调整后排放量是指低氮燃烧改造以及废气碱喷淋措施全部完成后相应的废水和废气污染物排放量。 - 二、新厂区 - 新厂区目前在建，根据原环评审批情况，各工序污染物治理情况如下： 表6 新厂区原审批环保措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 废水; 生活污水; 污水量 CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后纳入污水管网. 废气; 投料; 粉尘; 收集后经布袋除尘器处理后经不低于15m排气筒排放. 压延; 氯乙烯、HCl、其他VOCs（DOTP、非甲烷总烃）; PVC压延线：收集后经高压静电和碱液喷淋处理后通过不低于15m排气筒排放 TPU压延线：收集后经高压静电处理后通过不低于15m排气筒排放. 贴合; 氯乙烯、HCl、其他VOCs（DOTP、非甲烷总烃）; PVC贴合线：收集后经高压静电和碱液喷淋处理后通过不低于15m排气筒排放 TPU贴合线：收集后经高压静电处理后通过不低于15m排气筒排放. 燃料燃烧; SO2、NOx; 烟气经低氮燃烧处理后经引风机引风至不低于8m高的排气筒排放. 烹饪; 油烟; 经油烟净化器处理达标后排放. 固废; 沉渣; 废水处理; 委托综合利用. 裁割; 废边角料; 出售给物资公司. 废气处理; 收集的粉尘; 出售给物资公司. 废气处理; 收集的废油; 委托有资质单位处置. 废水处理; 油水混合物; 委托有资质单位处置. 导热油更换; 废导热油; 委托有资质单位处置. 原辅料使用和包装; 废包装材料; 出售给物资公司. 检验; 不合格品; 出售给物资公司. 办公生活; 生活垃圾; 环卫清运. 噪声; a. 选用低噪声设备，合理布局车间、设备，较高噪声设备如空压机等设备安置在隔声厂房内，安装防震垫、消声器（罩）以及包扎消声材料等。 b. 车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接。 c. 冷却塔安装在厂界内并远离厂界，在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器和隔声屏障，底部接水盘安装柔性网或消声垫，进出风口安装消声器。控制冷却塔震动，采用减震器和橡胶软接等减振设备。 - d. 投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转。. 根据新厂区原环评审批情况，新厂区各污染物排放情况如下： 表7 新厂区污染物排放量一览表 类型; 指标; 排放量. 废水; 废水量; 38586. CODCr; 1.924. NH3-N; 0.192. 废气; HCl; 1.081. SO2; 1.416. NOx; 2.283. 工业烟粉尘; 9.375. VOCs; 28.403. |
| 原有项目采取的环保措施 |  | - 废水 - 喷淋废水经沉淀预处理后和经化粪池预处理后的生活污水一并纳管排放，最终经丁桥污水处理厂集中处理达一级A标准后排入钱塘江。 - 废气 - 投料粉尘：经布袋除尘处理后高空排放 - 压延、贴合废气：PVC压延、贴合生产线废气收集后经高压静电+碱喷淋装置处理后高空排放，TPU压延、贴合生产线废气收集后经高压静电处理后高空排放。 - 表处废气：经RTO工艺处理后高空排放 - 天然气燃烧废气：锅炉安装低氮燃烧装置，烟气引风至15m高排气筒排放 - 食堂油烟：收集后经油烟净化器处理后经屋顶高空排放 - 噪声 - 采用低噪声类型设备，生产时关闭门窗，此外，针对风机等高噪声设备采取了相应的消声和隔声措施，并进行定期维护，避免运行异常。 - 固废 - 固废已实行分类收集和处置，一般固废视其性质采取资源化等方式处理，危险废物委托处置，生活垃圾由环卫部门清运。 |  |  |
| 原有项目污染物排放量汇总 |  | - 根据调查，原审批项目主要污染物实际排放量及总量控制符合性汇总如下： 表8 现有项目总量控制符合性 （单位：t/a） 类型; 指标; 现有项目排放量; 总量控制指标. 废水; 废水量; 62086; 63286. CODCr; 3.104; 3.164. NH3-N; 0.310; 0.316. 废气; SO2; 1.776; 2.486. NOx; 6.723; 13.373. VOCs; 47.453; 48.093. 注：现有项目排放量指低氮改造等完成后的排放量 根据上表，现有项目主要污染物排放量符合总量控制要求。 |
| 以新带老措施 |  | 本项目不涉及以新带老。 |  |  |

| 主要环境影响 | 废水： 项目生产过程中不产生工艺废水，外排废水为生活污水。 项目员工定员10人，食堂依托现有，厂区不设宿舍，每人每天用水量按100L计，则生活用水量约为300t/a。排污系数按0.85计，则生活污水产排放量约255t/a。生活污水水质参照一般城市生活污水水质pH：6～9、CODCr：350mg/L、NH3-N：35mg/L，则生活污水中CODCr产生量0.089t/a，NH3-N为0.009t/a。 生活污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入污水管网，最终由丁桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A准后排放。本项目生活污水排放量为255t/a，CODCr、NH3-N的排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，废水中污染物最终外排环境总量为CODCr 0.013t/a、NH3-N 0.001t/a。 废气： - 试制废气：本项目为研发中心建设类项目，仅进行新产品的研发、试制及小试，研发过程的试制和小试工艺和现有项目一致，主要涉及混料、压延、贴合工序，此外，部分产品还要进行logo的印刷，试制及小试的规模一般单个品种产品规模为1-5m2，年试制及小试品种不超过50种。由于试制过程所用原料较少，产生的废气量也极少，通过研发中心换气系统排出，本次评价不进行定量分析。 - 食堂油烟：本项目劳动定员10人，食堂依托新厂区现有，人均食用油消耗量约15g/人•d，则本项目实施后新增食用油消耗量共计0.045t/a，油烟废气按照3%的产生量计算，则新增油烟产生量0.001t/a，企业安装了油烟净化装置对油烟进行净化处理，油烟净化效率在85%以上，根据新厂区原审批情况，原审批油烟排放量为0.03t/a，则本项目实施后新厂区油烟总排放量0.031t/a，油烟净化装置处理风量为12000Nm3/h，处理设施日运行6小时，处理后的油烟废气引向高于屋顶的烟囱排放，排放速率约为0.017kg/h，预计排放浓度为1.39mg/Nm3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2mg/Nm3的最高允许排放浓度限值。 噪声： 本项目的噪声来源主要为研发过程中的机器设备等的运行噪声，检测设备一般运行噪声较低，项目主要产噪声设备为试制过程的高噪声设备，主要高噪声设备源强如下表。 表9 项目主要噪声源声压级 序号; 名 称; 数量 （台/条）; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂 房结构. 室内或 室外; 所在 车间; 相对地 面高度. 1; 二辊复合机; 2; 室内; 生产 车间; 2层地面; 10; 76-78; 距离设备 1m处; 钢混 结构. 2; 四辊试验机; 2; 2层地面; 10; 76-78. 3; 筛粉机; 1; 2层地面; 10; 76-78. 4; 表面处理机; 2; 2层地面; 10; 76-78. 5; 喷墨印刷机; 2; 2层地面; 10; 76-78. 6; 小二辊试验机; 3; 2层地面; 10; 78-80. 7; 密炼机; 1; 2层地面; 10; 78-80. 8; 挤出机; 1; 2层地面; 10; 78-80. 9; 造粒机; 2; 2层地面; 10; 78-80. 10; 淋膜机; 2; 2层地面; 10; 76-78. 11; 小样定型烘干机; 1; 2层地面; 10; 76-78. 固废： 项目产生过程中产生的副产物包括一般包装材料、不合格样品及边角料、废抹布、生活垃圾。 （1）一般包装材料 一般包装材料主要指原料使用过程产生的废包装袋、包装纸箱，年产生量约0.05t/a。 （2）不合格样品及边角料 类比现有厂区试验过程的不合格样品及边角料产生情况，研发过程的不合格样品产生率高于正常生产过程，产生率约为30%，结合原料消耗量计算得本项目试制及小试过程不合格样品及边角料年产生量约0.6t/a。 （3）废抹布 废抹布产生于设备擦拭过程，一般采用抹布蘸乙醇进行擦拭，类比现有项目运行情况，废抹布产生量约0.10t/a。 （4）生活垃圾 项目定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则年产生活垃圾1.5t/a。 - 项目主要副产物产生情况见下表。 表10 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a. 1; 一般包装材料; 原材料使用; 固态; 塑料、纸张等; 0.05. 2; 不合格样品及边角料; 试制及小试; 固态; PVC、DOTP等; 0.60. 3; 废抹布; 设备擦拭; 固态; 有机溶剂、布等; 0.10. 4; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 废纸屑等; 1.50. - 项目副产物属性判定 项目副产物属性判定具体见下表。 表11 项目固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 一般包装材料; 原材料使用; 固态; 是; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格样品及边角料; 试制及小试; 固态; 是. 3; 废抹布; 设备擦拭; 固态; 是. 4; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 是. - 项目危险废物属性判定 表12 项目危废废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码. 一般包装材料; 原材料使用; 否; /. 不合格样品及边角料; 试制及小试; 否; /. 废抹布; 设备擦拭; 是; 900-041-49. 生活垃圾; 办公生活; 否; /. - 固体废物排放量分析汇总 固体废物排放量分析结果见下表。 表13 固体废物产生量分析结果汇总 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 预测产生量t/a. 1; 一般包装材料; 原材料使用; 固态; 塑料、纸张等; 一般固废; /; 0.05. 2; 不合格样品及边角料; 试制及小试; 固态; PVC、DOTP等; 一般固废; /; 0.60. 3; 废抹布; 设备擦拭; 固态; 有机溶剂、布等; 危险废物; 900-041-49; 0.10. 4; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 废纸屑等; 一般固废; /; 1.50. e. 危废汇总情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），危险废物汇总表见下表。 表14 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.10; 设备擦拭; 固态; 有机溶剂、抹布; 有机物; 1天; T/In; 委托有资质单位回收处置. ## 由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。 地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于IV类项目，无需开展地下水环境影响评价。 土壤环境影响分析： 对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于IV类项目，项目占地规模为小型，用地性质为工业用地，所在区域属于非敏感区，因此，本项目无需开展土壤环境影响。 风险评价： 本项目涉及的风险物质主要为研发过程产生的危险废物，危险废物为有毒有害物质，因此，本项目主要环境风险为火灾爆炸事件及危害人群健康事件。根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018)附录 C，危险废物的临界量为50t/a。本项目，危险废物的年产生量约为0.1t/a，均远低于其临界量。因此，Q＜1（Q为危险物质在场界内的最大存储总量与其在附录 B 中对应临界量的比值）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C可知，本项目环境风险潜势为I。 本项目固体废物实行分类收集和处置，危险废物贮存设施依托现有项目危废仓库，经收集后委托有资质单位处置，现有危废仓库地面进行了硬化，并进行了防腐防渗处理，符合“四防”要求，本项目危险废物产生量较少，且严格执行分类收集和处置措施，有效避免了危废的泄漏，在落实上述风险防范措施后，本项目的环境风险发生概率可进一步降低，对周边环境的影响将进一步下降，环境风险可控。 总量控制： 根据《海宁市主要污染物排污权总量指标管理办法（试行）》（海政发〔2017〕54号）文件规定：“第十五条 企业新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、总氮、挥发性有机物总量，其削减替代比例不低于1:2（含二级市场交易）；只产生生活污水，化学需氧量排放量小于0.1吨/年，挥发性有机物排放量小于1吨/年，采用成型生物质、轻质柴油、天然气等清洁能源作为燃料的建设项目，暂不实施总量控制制度”。 本项目无生产废水排放，不新增VOCs总量，故本项目CODCr、NH3-N无需进行区域替代削减，总量控制值分别为：CODCr 0.013t/a、NH3-N0.001t/a、符合总量控制要求。 |
| --- | --- |
| 采取的环保措施及排放去向 | 废水：项目生产过程无废水排放、生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入市政污水管网，最终由丁桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A准后排放。 废气：本项目试制及小试过程废气产生量极少，经实验室换气系统排出，对周边环境影响较小。食堂依托现有项目食堂，食堂油烟经油烟净化装置净化后高空排放。 噪声：合理布局，将高噪声设备置于车间中心，生产时关闭门窗；选用低噪声设备，并注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。通过设备和厂房的合理布局、利用厂房的阻隔和距离的衰减降噪，确保厂界噪声贡献值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 固废：固废实行分类收集和处理，其中一般固废视其性质采取资源化等方式处理、危险废物收集后委托有资质单位处置，生活垃圾环卫清运。 风险：严格落实固废分类收集和处置措施，避免危废泄漏造成次生污染风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 拟采取的防治措施 | 废气 | 试制及小试废气：经实验室换气系统排出； 食堂油烟：依托现有油烟净化装置净化后高空排放。 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入市政污水管网。 |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | 危废仓库和一般固废仓库依托厂区现有仓库，一般固废收集后视其性质采取资源化等方式处理，危险废物委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 声 | 合理布局，将高噪声设备置于车间中心，生产时关闭门窗；选用低噪声设备，并注意维护设备；利用厂房的阻隔和距离的衰减降噪。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 严格落实固废分类收集和处置措施，避免危废泄漏造成次生污染风险。 |  |  |  |  |  |
| 预期治理效果 | 废气 | 研发过程产生的有机废气排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃的“新污染物排放限值二级标准”。厂界内无组织排放限值以及控制要求满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相应标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 生活污水收集后经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后一同纳入市政污水管网，最终经丁桥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | 各类固废均得到合理处置，不会产生二次污染。 |  |  |  |  |  |
|  | 声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无。 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放量 | 污染物名称 | 原有项目实际排放量t/a | 原有项目许可排放量t/a | 本项目新增排放量t/a | “以新带老”削减量t/a | 调剂量t/a | 核定排放总量指标t/a |
|  | CODCr | 3.104 | 3.164 | 0.013 | 0 | 0 | 3.177 |
|  | NH3-N | 0.310 | 0.316 | 0.001 | 0 | 0 | 0.317 |
|  | SO2 | 1.776 | 2.486 | / | 0 | 0 | 2.486 |
|  | NOx | 6.723 | 13.373 | / | 0 | 0 | 13.373 |
|  | VOCs | 47.453 | 48.093 | / | 0 | 0 | 48.093 |
| 公众参与情况及结论 | 不涉及。 |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开情况说明 | 我单位已按照相关规定，将本环境影响登记表信息（涉密内容除外）进行网上信息公开。 |  |  |  |  |  |  |

项目所在地

附图1项目地理位置图

附图2周边环境示意图

附图3 厂区总平面布置图

项目所在地

附图4 地表水环境功能区划图

项目所在地

附图5 环境功能区划图

附件1 备案通知书

附件2 现有项目环评批复及验收文件

附件3 企业法人承诺书

海宁市“区域环评+环境标准”改革建设项目

环境影响登记表备案企业法人承诺书

嘉兴市生态环境局：

我单位（名称）浙江明士达股份有限公司于2020年9月2日申报的浙江明士达股份有限公司环保柔性材料及产品研发中心建设项目，现已如实填报建设项目环境影响登记表，特申请备案，并就相关事项作如下承诺：

1.建设项目不在浙江海宁经编产业园区“区域环评+环境标准”改革环评审批负面清单内。

2.建设项目符合《海宁市环境功能区划》、区域规划环评和准入环境标准要求，符合国家、省、市和区域产业政策及定位要求。

3.登记表中生产设备、原辅材料及生产工艺均符合企业实际。

4.建设项目信息公开实事求是，真实可信，无失实行为。

5.严格实施污染物排放种类和总量控制，严格执行国家、地方规定的污染物排放标准，且做到稳定达标排放。相关执行标准出台或修改，按新标准执行。

6.项目建设过程中严格落实各项环保措施，严格执行“三同时”制度。

7.建设项目性质、地点、污染物种类等发生重大变化的，将重新报备。

承诺书对承诺方具有法律效力，承诺方签字盖章之日起生效。

浙江明士达股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

2020年9月2日

附件4 关于环境影响文件信息公开的情况说明

关于环境影响文件信息公开的情况说明

我单位“浙江明士达股份有限公司环保柔性材料及产品研发中心建设项目环境影响评价文件全本以及企业法人承诺书”已于  2020  年9 月 1日在杭州市环境保护有限公司网站（http://www.hzshbgs.com/index.html）进行公开。

公示文本不涉及个人隐私、国家秘密、商业秘密，无删除内容。

浙江明士达股份有限公司

2020年9月 2日

附表 建设项目环评审批基础信息表